  - Liste des travaux connexes potentiels

Le responsable du devis doit déterminer les travaux connexes qu’il souhaite confier à l’entrepreneur dans le cadre du contrat d’entretien estival de chaussée à surface granulaire.

La liste suivante présente, à titre indicatif, certains travaux connexes potentiels.

Le responsable du devis doit décrire, localiser et quantifier adéquatement chacun de ces travaux connexes pour permettre à l’entrepreneur d’évaluer leur prix. Il doit aussi déterminer le ou les modes de paiement de chacun des travaux connexes et les spécifier au devis.

Le responsable du devis peut insérer ces informations à l’article 11. « Travaux connexes » du devis.

# Ramassage et mise au rebut de détritus

L’entrepreneur doit conserver la chaussée exempte de détritus comme l’exige le Ministère.

L’entrepreneur doit ramasser, s’il y a lieu, les détritus (ou déchets) sur la chaussée et les mettre au rebut en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement, la réglementation environnementale applicable et les exigences du Ministère.

Les travaux de ramassage des déchets et leur mise au rebut sont payés selon le prix unitaire à l’hectare ou par kilomètre de route spécifié au contrat.

Ce prix unitaire couvre tous les frais encourus pour l’exécution complète des travaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’équipement, le matériel, les matériaux et l’ensemble des exigences et des responsabilités décrites pour toute la saison contractuelle, et il inclut toute dépense incidente.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage 320043 (ha) ou XXXXXX (km) pour l’article Ramassage des détritus et des déchets.

# Ramassage et disposition de carcasses d’animaux morts

L’entrepreneur doit conserver la chaussée exempte de carcasses d’animaux morts, comme l’exige le Ministère.

L’entrepreneur doit ramasser, s’il y a lieu, les carcasses d’animaux morts sur la chaussée ou à l’intérieur de l’emprise de la chaussée et en disposer en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement, la réglementation environnementale applicable et les exigences du Ministère.

Les travaux de ramassage et de disposition de carcasses d’animaux morts sont payés selon le prix unitaire spécifié au contrat.

Ce prix unitaire couvre tous les frais encourus pour l’exécution complète des travaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’équipement, le matériel, les matériaux et l’ensemble des exigences et des responsabilités décrites pour toute la saison contractuelle, et il inclut toute dépense incidente.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage 320048 (unité) pour l’article Ramassage et disposition de carcasses d’animaux morts.

# Réparation de la surface granulaire

L’entrepreneur doit procéder à la réparation des surfaces granulaires endommagées, des zones d’érosion et de ravinement pour assurer la sécurité des usagers de la route, en conformité avec les exigences du Ministère.

La description, la quantité et la localisation des surfaces à réparer sont présentées et détaillées à l’annexe X.

Les travaux de réparation des surfaces granulaires sont payés selon le prix unitaire par mètre carré spécifié au contrat.

Ce prix unitaire couvre tous les frais encourus pour l’exécution complète des travaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’équipement, le matériel, les matériaux et l’ensemble des exigences et des responsabilités décrites pour toute la saison contractuelle, et il inclut toute dépense incidente.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage 612577 (m2) pour l’article Réparation de la surface granulaire.

# Démantèlement d’un ou de barrages de castors

L’entrepreneur doit détruire le ou les barrages de castors désignés par le Ministère.

Ce ou ces barrages de castors peuvent être localisés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’emprise de la route.

La localisation de ce ou ces barrages de castors est indiquée sur le plan de localisation présenté à l’annexe X.

Le responsable du devis doit déterminer le mode de paiement associé au démantèlement de barrages de castors parmi les deux options suivantes.

Option 1 : Prix global

Les travaux de démantèlement de barrages de castors sont payés selon le prix global spécifié au contrat.

Ce prix global couvre tous les frais encourus pour l’exécution complète des travaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’équipement, le matériel, les matériaux et l’ensemble des exigences et des responsabilités décrites pour toute la saison contractuelle, et il inclut toute dépense incidente.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage 112615 (global) pour l’article Démantèlement d’un barrage de castor.

Option 2 : Prix unitaire (heure)

Les travaux de démantèlement de barrages de castors sont payés selon le prix unitaire à l’heure spécifié au contrat.

L’entrepreneur doit faire approuver quotidiennement les quantités d’heures travaillées pour le démantèlement de barrages de castors par le responsable du Ministère.

Ce prix unitaire couvre tous les frais encourus pour l’exécution complète des travaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’équipement, le matériel, les matériaux et l’ensemble des exigences et des responsabilités décrites pour toute la saison contractuelle, et il inclut toute dépense incidente.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage 112610 (heure) pour l’article Démantèlement d’un barrage de castor.

# Réparation mineure d’une structure

L’entrepreneur doit effectuer la réparation du tablier, du chasse-roue (ou d’autre élément de la structure à préciser par le responsable du devis) comme spécifié par le Ministère.

Les éléments de structure à réparer, leur localisation et leur quantité sont présentés et détaillés à l’annexe X.

Le responsable du devis doit déterminer le mode de paiement associé à la réparation ou les réparations spécifiées parmi les options suivantes (en fonction du type de réparation).

Les travaux de réparation de (le responsable du devis spécifier la ou les réparations à effectuer) sont payés selon le prix unitaire au mètre carré ou au mètre cube spécifié au contrat.

Ce prix unitaire couvre tous les frais encourus pour l’exécution complète des travaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’équipement, le matériel, les matériaux et l’ensemble des exigences et des responsabilités décrites pour toute la saison contractuelle, et il inclut toute dépense incidente.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage 315045 (m2), 315065 (m2), 315085 (m2), 315095 (m2) et/ou 315120 (m3), pour l’article Réparation de… le responsable du devis doit préciser le ou les éléments à réparer.

# Réparation de glissières

L’entrepreneur doit procéder à la réparation ou au remplacement de sections de glissière semi-rigide (GSR) avec profilé d’acier à double ondulation, comme le spécifie le Ministère.

Les éléments de glissière et/ou les transitions à réparer ou à remplacer, leur localisation et leur quantité sont présentés et détaillés à l’annexe X.

Les travaux de réparation de…(le responsable du devis doit spécifier la ou les réparations à effectuer) sont payés selon le ou les prix unitaires spécifiés au contrat.

Ce ou ces prix unitaires couvrent tous les frais encourus pour l’exécution complète des travaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’équipement, le matériel, les matériaux et l’ensemble des exigences et des responsabilités décrites pour toute la saison contractuelle, et il(s) inclut(ent) toute dépense incidente.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage 681160 (m) pour l’article Réparation de glissières GSR et/ou 681252 (unité) pour l’article Réparation de transition de glissière.

# Nettoyage de ponceaux

Le responsable du devis doit localiser et décrire les travaux spécifiques requis pour chacun des ponceaux au moyen de coordonnées X,Y ou de chaînages XXX,XXX).

L’entrepreneur doit nettoyer le ou les ponceaux en conformité avec la norme 3401 « Nettoyage d’un ponceau » du Tome VI – Entretien de la collection Normes – Ouvrages routiers du Ministère.

Les ponceaux à nettoyer, leur localisation, leur diamètre et leur longueur sont présentés et détaillés à l’annexe X.

Les travaux de nettoyage de ponceaux sont payés selon le ou les prix unitaires par mètre de ponceau en fonction du diamètre de chaque ponceaux à nettoyer.

Ce ou ces prix unitaires couvrent tous les frais encourus pour l’exécution complète des travaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’équipement, le matériel, les matériaux, la disposition des débris et de détritus et l’ensemble des exigences et des responsabilités décrites pour toute la saison contractuelle, et il(s) inclut(ent) toute dépense incidente.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage 646430 (m) pour l’article Nettoyage de ponceaux avec variable 1 :

- < 600 mm;

- De 600 mm à 1 200 mm;

- De 1 200 mm à 3 000 mm;

- 3 000 mm et plus;

- Autre spécification;

- Aucune spécification.

# Réparation d’un ou de ponceaux

Ce devis ne doit pas porter sur le remplacement d’un ponceau (un ouvrage plus complexe qui nécessite des travaux d’excavation et de réfection des fondations de la chaussée). Cependant, le responsable du devis peut s’en servir pour confier à l’entrepreneur des travaux mineurs de réfection des extrémités d’un ponceau par exemple. À cet effet, il doit décrire, localiser (par coordonnées X,Y ou par chaînage XXX,XXX) et quantifier les travaux de réparation requis pour permettre à l’entrepreneur d’évaluer le prix de ces travaux.

L’entrepreneur doit procéder à la réparation du ou des ponceaux en conformité avec les spécifications du Ministère.

Les éléments du ou des ponceaux à réparer, leur localisation, leur diamètre, leur longueur et leur matériau sont énumérés et détaillés à l’annexe X.

Les travaux de réparation de…XXX (le responsable du devis doit spécifier la ou les réparations à effectuer) sont payés selon le prix unitaire par mètre de ponceau spécifié au contrat.

Ce prix unitaire couvre tous les frais encourus pour l’exécution complète des travaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’équipement, le matériel, les matériaux et l’ensemble des exigences et des responsabilités décrites pour toute la saison contractuelle, et il inclut toute dépense incidente.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage XXXXXX (m) pour l’article Réparation de à déterminer par le responsable du devis.

# Nettoyage et profilage de fossés

L’entrepreneur doit effectuer le nettoyage et le profilage des fossés latéraux et/ou des fossés de décharge en conformité avec les spécifications du Ministère.

Les fossés à nettoyer et à reprofiler, leur localisation et leurs longueurs sont présentés et détaillés à l’annexe X.

Les travaux de nettoyage et de reprofilage de fossés sont payés selon le prix unitaire par mètre de fossé spécifié au contrat.

Ce prix unitaire couvre tous les frais encourus pour l’exécution complète des travaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’équipement, le matériel, les matériaux et l’ensemble des exigences et des responsabilités décrites pour toute la saison contractuelle, et il inclut toute dépense incidente.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage 530500 (m) pour l’article Nettoyage et reprofilage de fossés.

# Émondage et déboisement

L’entrepreneur doit couper et enlever les parties d’arbres et les branches tombées sur la chaussée ou à l’intérieur de l’emprise de la route, ou menaçant de tomber sur la chaussée ou à l’intérieur de l’emprise de la route, et en disposer dans un site approprié selon la réglementation environnementale applicable et comme spécifié par le Ministère.

Les parties d’arbres et les branches tombées, ou menaçant de tomber, sont localisées et décrites (dimensions) et leur quantité sont présentées à l’annexe X.

L’entrepreneur doit aussi procéder à l’émondage de la végétation qui cache les panneaux de signalisation ou qui réduit la visibilité de la route (à l’intérieur d’une courbe, par exemple), comme le spécifie le Ministère.

Les zones de végétation à émonder sont localisées et décrites et leur quantité sont présentées à l’annexe X.

Les travaux d’émondage, de déboisement et de disposition des débris végétaux sont payés selon le prix global ou le prix unitaire spécifié au contrat.

Ce prix global ou ce prix unitaire couvre tous les frais encourus pour l’exécution complète des travaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’équipement, le matériel, les matériaux et l’ensemble des exigences et des responsabilités décrites pour toute la saison contractuelle, et il inclut toute dépense incidente.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage 500040 (unité), 500110 (ha), 500120 (global) ou 500130 (m2) pour l’article Déboisement et/ou le code d’ouvrage 500070 (unité) pour l’article Émondage.

# Rechargement (ou rapiéçage) mineur – matériaux fournis par le ministère

Ce devis ne doit pas porter sur des travaux de rechargement importants ou qui impliquent la fourniture de matériaux granulaires par l’entrepreneur.

Cependant, dans le cadre du contrat d’entretien estival de chaussées à surface granulaire, le responsable du devis peut demander à l’entrepreneur de réaliser des travaux de rechargement ou de rapiéçage mineurs (pour réparer une anomalie locale) si le Ministère fournit les matériaux granulaires requis.

À cet effet, le responsable du devis doit décrire, localiser et quantifier les travaux de rechargement qu’il demande à l’entrepreneur pour lui permettre d’évaluer leur prix.

Le responsable du devis doit aussi préciser à quel endroit les matériaux granulaires fournis par le Ministère sont entreposés (le site de chargement) ou, s’il y a lieu, il doit mentionner que les matériaux sont livrés sur le site des travaux projetés

L’entrepreneur doit mettre en place et compacter une quantité additionnelle de granulats dans le but de corriger des dépressions, trous et ornières (le responsable du devis doit spécifier les éléments à corriger), pour permettre la mise en forme adéquate de la chaussée en conformité avec la norme 2201 « Mise en forme des surfaces de roulement en matériaux granulaires » du Tome VI – Entretien de la collection Normes – Ouvrages routiers du Ministère.

Les matériaux de type MG20, conformes aux exigences du Tome VII – Matériaux sont fournis par le Ministère.

Les travaux de rechargement et/ou de rapiéçage sont payés selon le prix unitaire spécifié au contrat.

Ce prix unitaire couvre tous les frais encourus pour l’exécution complète des travaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’équipement, le matériel, les matériaux et l’ensemble des exigences et des responsabilités décrites pour toute la saison contractuelle, et il inclut toute dépense incidente.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage XXXXXX (m) ou XXXXXX (m2) pour l’article Rechargement, matériaux fournis par le Ministère.

# Installation d’une ou de boucles de comptage

L’entrepreneur doit installer une ou des boucles de comptage, comme l’exige le Ministère.

L’équipement à installer est fourni par le Ministère.

La description, la localisation et les exigences portant sur l’installation de la ou des boucles de comptage sont présentées et détaillées à l’annexe X.

Les travaux de mise en place d’une boucle de comptage sont payés selon le prix unitaire (unité) spécifié au contrat.

Ce prix unitaire couvre tous les frais encourus pour l’exécution complète des travaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’équipement, le matériel, les matériaux et l’ensemble des exigences et des responsabilités décrites pour toute la saison contractuelle, et il inclut toute dépense incidente.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage XXXXXX (unité) pour l’article Installation, boucle de comptage, matériaux fournis par le Ministère.

# Entretien de la petite signalisation routière

Le responsable du devis doit localiser et décrire chaque panneau de petite signalisation routière présent sur le ou les tronçons de chaussée à entretenir.

Les panneaux de petite signalisation routière sont fournis par le Ministère.

Le responsable du devis doit vérifier si les poteaux sont fournis par le Ministère et le préciser au devis.

Le responsable du devis doit aussi prévoir la mise à jour du système ministériel « Gestion de la signalisation routière » (GSR) pour faire suite aux travaux de remplacement ou de déplacement d’un panneau de petite signalisation routière.

L’entrepreneur doit entretenir les panneaux de petite signalisation routière latérale pendant toute la durée de la saison contractuelle afin de conserver l’intégrité du message et de l’ouvrage.

Sur demande du représentant du Ministère ou dès que l’entrepreneur constate une des anomalies suivantes, l’entrepreneur doit réparer ou remplacer au besoin, les éléments défectueux :

- Poteau de support manquant, cassé, tordu ou incliné;

- Panneau manquant, cassé, tordu ou incliné;

- Pellicule ou lettrage déficient (indice de réflexion, couleur, adhérence, etc.);

- Message erroné.

Les supports et les panneaux de petite signalisation routière endommagés doivent être transportés et déposés au site désigné par le Ministère.

L’entrepreneur doit nettoyer les panonceaux et panneaux de petite signalisation routière lorsqu’il constate une des situations suivantes :

- Message illisible ou difficile à lire;

- Panneau souillé, enneigé ou glacé;

- Présence de graffitis.

Le remplacement des poteaux ou des panneaux de petite signalisation routière est payé selon le ou les prix unitaires spécifiés au bordereau.

Les travaux de nettoyage sont aussi payés selon le ou les prix unitaires spécifiés au bordereau.

Ce ou ces prix unitaires couvrent tous les frais encourus pour l’exécution complète des travaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’équipement, le matériel, les matériaux et l’ensemble des exigences et des responsabilités décrites pour toute la saison contractuelle, et il(s) inclut(ent) toute dépense incidente.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage 654630 (unité) pour l’article Enlèvement de poteau de petite signalisation.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage 660020 (unité) pour l’article Structure de petite signalisation latérale (changement d’un petit panneau).

Au bordereau, prévoir le code 335115 (unité) pour l’article Nettoyage et en variable 1, panneau de petite signalisation.

# Rapiéçage manuel en enrobé (aux intersections)

Le responsable du devis doit localiser et décrire chacun des sites de rapiéçage en enrobé aux intersections qui nécessitent une correction.

Le responsable du devis doit aussi préciser :

- le type de rapiéçage en enrobé (à chaud ou à froid);

- La superficie de chaque site de rapiéçage;

- l’épaisseur de la couche d’enrobé à mettre en place;

- les coordonnées des endroits qui nécessitent ces travaux de rapiéçage manuel en enrobé.

L’entrepreneur doit procéder au rapiéçage manuel en enrobé de la chaussée en conformité avec les exigences de la norme 2501 « Rapiéçage manuel des chaussées avec un enrobé posé à froid » ou de la norme 2502 « Rapiéçage manuel des chaussées avec un enrobé posé à chaud » du Tome VI – Entretien de la collection Normes – Ouvrages routiers du Ministère.

La description, la localisation, la superficie et les exigences portant sur le rapiéçage manuel en enrobé sont présentées et détaillées à l’annexe X.

Les travaux de rapiéçage manuel en enrobé sont payés selon le prix unitaire à la tonne spécifié au contrat.

Ce prix unitaire couvre tous les frais encourus pour l’exécution complète des travaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’équipement, le matériel, les matériaux et l’ensemble des exigences et des responsabilités décrites pour toute la saison contractuelle, et il inclut toute dépense incidente.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage 613215 (t) pour l’article Rapiéçage manuel en enrobé.

# Balayage du revêtement de la chaussée en enrobé (aux intersections)

Le responsable du devis doit localiser et décrire chacun des sites où le balayage du revêtement de la chaussée en enrobé est requis.

L’entrepreneur doit procéder au balayage du revêtement de la chaussée en enrobé conformément aux exigences de la norme 2101 « Balayage et ramassage des débris sur les voies de circulation » du Tome VI – Entretien de la collection Normes – Ouvrages routiers du Ministère.

Au début de la saison et une seconde fois au cours de l’été, si nécessaire, l’entrepreneur doit effectuer le balayage du revêtement en enrobé de la chaussée au moyen d’un véhicule automoteur (balai mécanique) aux endroits désignés par le Ministère.

La description, la localisation et les exigences portant sur le balayage du revêtement en enrobé de la chaussée sont présentées et détaillées à l’annexe X.

Les travaux de balayage sont payés selon le prix unitaire au mètre carré spécifié au contrat.

Ce prix unitaire couvre tous les frais encourus pour l’exécution complète des travaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’équipement, le matériel, les matériaux et l’ensemble des exigences et des responsabilités décrites pour toute la saison contractuelle, et il inclut toute dépense incidente.

Au bordereau, prévoir le code d’ouvrage 611050 (m2) pour l’article Balayage du revêtement en enrobé de la chaussée.