|  |  |  |  |  |  | Devis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de projet |  |
| Sous-ministériat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de dossier |  |
| Direction générale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de document |  |
| Plans et devis d’ingénierie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité responsable de la préparation : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objet des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marquage ponctuel avec une peinture à base d’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route | Tronçon |  | Section |  | Municipalité |  |  | C.E.P. |  | M.R.C. |  | Longueur |
| Identification technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro du plan |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de l’unité administrative |  |  |  |

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE	DESCRIPTION	PAGE

1.	Numéro de dossier	3

2.	Généralités	4

3.	Objet du contrat	4

3.1	Description des travaux	4

4.	Localisation des travaux	4

5.	Documents fournis par le Ministère	4

6.	Obligations de l’entrepreneur	4

6.1	Généralités	4

6.2	Délais contractuels	5

6.2.1	Intempéries	5

6.3	Ordonnancement des travaux	5

6.4	Avis des travaux	5

6.5	Documents généraux	6

7.	Horaire de travail	6

8.	Durée du contrat et renouvellement	7

9.	Responsable du Ministère	7

10.	Maintien de la circulation et signalisation	7

10.1	Obligations de l’entrepreneur en matière de gestion de la circulation	7

10.1.1	Avis d’intervention	7

10.1.2	Responsable en signalisation	8

10.1.3	Signaleurs routiers ou barrières de contrôle de la circulation pour travaux	8

10.2	Signalisation des travaux	8

10.2.1	Généralités	8

10.2.2	Véhicule d’accompagnement	8

10.2.3	Véhicule de protection avec atténuateur d’impact fixé à un véhicule 	9

10.2.4	Repères visuels	9

11.	Matériaux	9

11.1	Peinture à base d’eau	9

11.2	Peinture alkyde	9

11.3	microbilles de verre	9

12.	Matériel	9

12.1	Généralités	9

12.2	Appareils de communication	9

13.	Assurance de la qualité	10

14.	Mise en œuvre	10

14.1	Effacement du marquage existant	10

14.1.1	Effacement sur chaussée contenant de l’amiante	10

14.2	Marquage de chaussée	11

14.2.1	Généralités	11

14.2.2	Conditions d’application	11

14.2.3	Gabarit	11

14.2.4	Dimensions des marques	11

14.2.5	Double application de peinture en présence d’un radar photo	11

14.2.6	Lit d’arrêt	12

14.2.7	Hachures	12

14.2.8	Lignes de cédez le passage à un carrefour giratoire	12

14.3	Application de la peinture	12

14.4	Protection de la peinture fraîche	13

14.5	NettoYage et remise en état des lieux	13

14.6	Exigences de durabilité et de rétroréflexion	13

15.	Mode de paiement	13

15.1	Effacement du marquage existant	13

15.2	Prémarquage de chaussée	13

15.3	Marquage longitudinal	13

15.4	Marquage ponctuel	14

15.5	Variation des quantités de marquage	15

15.6	Déplacement pour travaux de marquage sur appel	15

16.	Pénalités	15

16.1	Défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit	15

16.2	Non-conformité de l’ouvrage	15

16.3	Avis d’intervention	15

16.4	Documents fournis par l’entrepreneur	16

16.5	Remise en état des lieux	16

17.	Signatures et date du devis	16

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE	DESCRIPTION	PAGE

Annexe A - Plan de localisation	17

Annexe B - Devis descriptif des quantités	19

Annexe C – Plan de marquage	21

Annexe D – Dessins normalisés	22

Instructions portant sur l’affichage et le retrait des textes masqués

Pour afficher les instructions adressées au concepteur sous le format de textes masqués (texte de couleur bleue sur fond gris), l’option Texte masqué dans le menu Fichier/Options/Affichage/Toujours afficher ces marques de mise en forme à l’écran doit être activée.

Pour imprimer la version définitive du devis, l’option Imprimer le texte masqué dans le menu Fichier/Options/Affichage/Options d’impression doit être désactivée.

La présente zone de texte sur fond vert doit être effacée manuellement avant l’impression de la version définitive.

Informations générales adressées au concepteur

Ce devis type doit être utilisé pour la réalisation de travaux de marquage ponctuel de chaussée au moyen d’une peinture à base d’eau. Il constitue un aide-mémoire pour le concepteur.

Ce devis type ne doit pas être utilisé dans son intégralité sans une relecture et une adaptation au contexte des travaux.

Au besoin, certains textes proposés doivent être modifiés ou retirés, alors que des textes adaptés aux particularités des travaux doivent être rédigés et ajoutés.

Signification des différents types de texte :

- les zones de texte bleu ou rouge sur fond grisé, comme ceux-ci, constituent des instructions à l’attention du concepteur et ne doivent pas apparaître au devis définitif;

- les champs surlignés en jaune peuvent être modifiés selon les particularités du contrat;

- les zones de texte bleu sur fond orangé, comme ceux-ci, sont utilisées pour indiquer les modifications significatives par rapport à la version antérieure de ce devis type, elles ne doivent pas apparaître au devis définitif.

Le texte en rouge vise à guider le concepteur dans la création des articles à prévoir au bordereau de soumission.

Les codes d’ouvrage, correspondant aux modes de paiement prescrits dans ce devis type et dans le CCDG, sont présents dans le système Bordereau et demande de paiement (BDP).

Les articles relatifs aux retenues, pénalités et ajustements, sont présentés en lien avec des articles inscrits au bordereau en cours de travaux et ils ne sont pas à prévoir au bordereau de soumission.

Toute question relative à ce devis type doit être adressée à la Direction de l'encadrement et de l'expertise en exploitation (DEEE).

Toutes les références aux articles du Cahier des charges et devis généraux – Infrastructures routières - Construction et réparation (CCDG) et de la collection Normes – Ouvrages routiers du Ministère doivent être validées par le concepteur.

# Numéro de dossier

Le présent contrat est inscrit au système ministériel de Suivi des informations contractuelles (système SIC) sous le numéro de dossier XXXX – XX – XXXX.

# Généralités

Ce devis complète, par son contenu, le Cahier des charges et devis généraux – infrastructures routières - Construction et réparation (CCDG) et la collection Normes – Ouvrages routiers du Ministère.

# Objet du contrat

## Description des travaux

Les travaux consistent à effectuer le marquage ponctuel avec une peinture à base d’eau et à procéder à l’effacement du marquage existant aux endroits requis.

# Localisation des travaux

Le concepteur doit ajuster la localisation des travaux selon les spécifications du contrat.

Les travaux de marquage ponctuel doivent être réalisés à l’intérieur des limites du territoire des centres de services ou des centres d’opérations suivants :

- xx;

- xx.

Le plan de localisation est joint à l’annexe A.

Le concepteur doit valider si les travaux de marquage se prolongent dans des centres de services ou dans des centres d’opérations limitrophes. Si tel est le cas, le texte suivant doit être ajouté.

Certains travaux de marquage se prolongent dans des centres de services ou des centres d’opérations limitrophes afin d’assurer la continuité dans le réseau.

# Documents fournis par le Ministère

Le concepteur doit ajuster les exigences portant sur la fourniture de documents en fonction des spécifications du contrat.

Le Ministère remet à l’entrepreneur les documents suivants :

le devis descriptif des quantités (joint à l’annexe B);

les plans détaillés des travaux de marquage (remis lors de la première réunion de chantier).

Un exemplaire des plans de marquage est mis à la disponibilité des soumissionnaires, pour consultation, pendant la période d’appel d’offres au Bureau des soumissions du Ministère.

# Obligations de l’entrepreneur

## Généralités

L’entrepreneur doit effectuer les travaux suivants, mais sans s’y limiter :

l’effacement du marquage existant;

le prémarquage;

le mesurage nécessaire à la mise en place des marques;

le marquage ponctuel de la chaussée au moyen d’une peinture à base d’eau homologuée.

L’entrepreneur est responsable de la réalisation des travaux de marquage jusqu’à la réception des travaux par le Ministère.

## Délais contractuels

Certaines exigences qui se trouvaient dans cet article font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc, toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées.

Le concepteur doit ajuster les délais alloués en fonction des spécifications du contrat.

En plus des exigences de l’article 7.8 « Délais et ordonnancement » du CCDG, le délai contractuel est de XX semaines consécutives.

À l’intérieur de ce délai contractuel, l’entrepreneur dispose d’un délai court de XX jours ou semaines.

Le Ministère se réserve le droit de changer la priorité des interventions en raison d’autres travaux effectués sur le territoire.

### Intempéries

Certaines exigences qui se trouvaient dans cet article font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc, toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées.

Puisque des intempéries peuvent empêcher la réalisation des travaux de marquage, en plus des dispositions prévues à l’article 7.8.1 « Intempéries » du CCDG, l’entrepreneur doit vérifier les prévisions météorologiques horaires sur le site Internet de MétéoMédia ou celui d’AccuWeather :

à partir de 17 h la veille des travaux de jour;

à partir de 8 h la journée même des travaux de nuit.

Les vérifications des prévisions météorologiques ne doivent pas être antérieures aux heures spécifiées ci-dessus pour les périodes correspondantes de travaux.

L’entrepreneur peut soumettre une demande de prolongation du délai court si les prévisions météorologiques horaires indiquent, pour la municipalité ou la ville située la plus près des travaux, une des probabilités de précipitations suivantes :

70 %, combinée à une quantité prévue de précipitations supérieure à 1 mm;

80 % et plus, peu importe la quantité prévue de précipitations.

La demande de prolongation doit être transmise au surveillant, par écrit, dans un délai de 24 heures suivant l’heure d’annulation des travaux. Elle doit être accompagnée d’une copie de la prévision météorologique horaire confirmant le pourcentage de probabilité de précipitations et la quantité prévue de précipitations.

À moins d’indications contraires du Ministère, si l’entrepreneur décide d’effectuer des travaux malgré les probabilités de précipitations décrites ci-dessus, il s’expose aux dispositions de l’article 7.10 « Travaux défectueux » du CCDG.

## Ordonnancement des travaux

Le concepteur doit ajuster l’ordonnancement des travaux en fonction des spécifications et des particularités du contrat.

A priori, les travaux doivent être effectués en respectant l’ordre de priorité suivant :

xx;

xx.

## Avis des travaux

À compter du jour où il est autorisé de débuter les travaux, et ce, peu importe les conditions climatiques, l’entrepreneur doit transmettre quotidiennement au surveillant, par courriel, la liste des travaux qu’il prévoit réaliser au cours des prochaines 48 heures.

## Documents généraux

Le concepteur doit ajuster les exigences portant sur la fourniture de documents en fonction des spécifications du contrat.

En plus des avis prévus aux articles 6.4 « Avis des travaux » et 10.1.1 « Avis d’intervention » du présent devis, l’entrepreneur doit fournir au Ministère les documents indiqués ci-dessous dans les délais prescrits :

lors de la première réunion de chantier, les plans de signalisation pour les travaux de marquage;

lors de la première réunion de chantier, la liste du personnel affecté aux travaux, incluant le gestionnaire de chantier, avec la description des responsabilités et des tâches de chaque membre de l’équipe, pour chaque équipe de marquage;

lors de la première réunion de chantier, les copies des attestations de formations requises;

la programmation détaillée des travaux de marquage pour la semaine suivante afin d’informer le public, les différents organismes et les partenaires du Ministère des travaux prévus, par courriel, chaque mercredi avant 16 h;

l’avis de début des travaux par courriel, 48 heures avant le début des travaux;

l’avis d’interruption des travaux excédant 48 heures, par courriel, 48 heures avant l’arrêt des travaux;

la fiche des quantités des travaux réalisés quotidiennement afin d’assurer la compilation mensuelle, par courriel, avant 12 h le lendemain des travaux réalisés.

# Horaire de travail

Le concepteur doit ajuster les paramètres de l’horaire de travail en fonction des spécifications et des particularités du contrat.

À moins d’un avis contraire du Ministère, les travaux de marquage ne sont pas autorisés :

le dimanche, sur toutes les routes;

les jours fériés, sur les autoroutes et les routes nationales.

Les travaux de marquage doivent être réalisés de jour, sauf pour les secteurs indiqués ci-dessous où les travaux de jour ne sont pas permis :

l’autoroute XX, entre l’autoroute XX et la sortie XXX à XXX;

l’autoroute XX, du XX jusqu’à la sortie XX à XX;

l’autoroute XX, entre le chaînage XX+XXX à XX+XXX.

Les travaux de nuit doivent être réalisés selon l’horaire suivant :

| Jour de la semaine | Horaire spécifique |
| --- | --- |
| Lundi | 19 h à 7 h |
| Mardi | 19 h à 7 h |
| Mercredi | 19 h à 7 h |
| Jeudi | 19 h à 7 h |
| Vendredi | 19 h à 7 h |
| Samedi | 19 h à 7 h |

Aucune compensation financière n’est accordée à l’entrepreneur pour les travaux de nuit, à moins qu’une entente n’ait été convenue préalablement avec le Ministère.

L’entrepreneur doit s’assurer, auprès du Ministère, que les opérations de marquage n’entrent pas en conflit avec d’autres opérations, notamment les opérations de balayage de la chaussée effectuées par le Ministère.

# Durée du contrat et renouvellement

Le concepteur doit ajuster les dates de validité du contrat en fonction de l’option choisie parmi les deux options suivantes :

Option 1 – Contrat d’un an sans renouvellement

Le contrat est valide à compter du 1er avril 20XX jusqu’au 31 mars 20XX.

Option 2 – Contrat d’un an avec clause de renouvellement jusqu’à trois ans

Le contrat est valide à compter du 1er avril 20XX jusqu’au 31 mars 20XX, et il est soumis aux dispositions de renouvellement suivantes :

à l’expiration de la première période contractuelle, le contrat est renouvelé par tacite reconduction pour une ou deux périodes additionnelles et successives de 12 mois;

le contrat est automatiquement renouvelé au terme de chacune de ces périodes de 12 mois si aucune des parties n’a signifié son intention contraire, par un avis écrit transmis à l’autre partie contractante, dans un délai de 90 jours précédant le début de chacune des périodes de 12 mois, soit du 1er avril au 31 mars suivant;

le contrat expire à la fin de la 3e période contractuelle;

l’entrepreneur doit maintenir, pour chacune des périodes contractuelles, les assurances et les garanties exigées à la signature du contrat;

à cet effet, l’entrepreneur doit transmettre au Ministère, lorsque requis, au moins 30 jours avant le début de la nouvelle période contractuelle, une copie certifiée des avenants requis pour couvrir cette nouvelle période.

# Responsable du Ministère

Pour toute information concernant le déroulement des opérations ou toute information de nature administrative relative aux paiements, aux retenues, aux assurances ou aux contrats, l’entrepreneur doit communiquer avec le responsable identifié par le Ministère lors de la première réunion de chantier.

# Maintien de la circulation et signalisation

## Obligations de l’entrepreneur en matière de gestion de la circulation

### Avis d’intervention

Le concepteur doit préciser, selon les spécifications du contrat, le nom de l’unité administrative ou du centre intégré de gestion de la circulation avec lequel l’entrepreneur doit communiquer les entraves.

À compter du moment où les travaux font en sorte que l’entrepreneur doit entraver la circulation, il doit communiquer le lieu et la nature des travaux au Centre intégré de gestion de la circulation (CIGC) du Ministère. L’entrepreneur doit communiquer ces informations au fur et à mesure que progressent les travaux et leur signalisation.

Lorsque l’entrepreneur met fin à toute entrave à la circulation, il doit aussitôt en informer le CIGC du Ministère.

### Responsable en signalisation

Contrairement aux stipulations de l’article 10.3.2 « Documents fournis par l’entrepreneur » du CCDG, l’entrepreneur n’a pas à nommer de responsable en signalisation.

Les tâches du responsable en signalisation sont entièrement confiées au gestionnaire de chantier de l’entrepreneur, ce dernier doit respecter toutes les exigences applicables au responsable en signalisation, il doit notamment détenir une attestation de réussite des cours « Gestion des impacts des travaux routiers sur la circulation » et « Supervision et surveillance de la signalisation de travaux routiers ».

### Signaleurs routiers ou barrières de contrôle de la circulation pour travaux

Le mot « routiers » a été ajouté pour identifier plus précisément les signaleurs à prévoir, et la possibilité d'utiliser les barrières de contrôle de la circulation pour travaux a été ajoutée puisqu'elles devraient être privilégiées, car elles ne mettent pas à risque les signaleurs routiers.

Le concepteur doit ajouter cet article lorsque des signaleurs routiers ou des barrières de contrôle de la circulation pour travaux sont nécessaires pour l’exécution des travaux en conformité avec les dispositions du Tome V – Signalisation routière de la collection Normes − Ouvrages routiers du Ministère.

Le surveillant peut exiger de l’entrepreneur qu’il utilise des signaleurs routiers ou des barrières de contrôle de la circulation pour travaux pour certains travaux nécessitant une gestion de la circulation adaptée aux conditions particulières du chantier.

## Signalisation des travaux

### Généralités

En tout temps, l’entrepreneur doit respecter les exigences du Tome V – Signalisation routière, de la collection Normes − Ouvrages routiers du Ministère, particulièrement les dispositions prévues au chapitre 4 « Travaux » concernant les travaux de marquage.

En tout temps, le surveillant peut exiger de l’entrepreneur qu’il ajuste sa signalisation en fonction des travaux en cours.

### Véhicule d’accompagnement

L’entrepreneur doit garder en place un véhicule d’accompagnement pour la protection de la peinture fraîchement appliquée, et ce, jusqu’à ce que la peinture soit complètement sèche.

### Véhicule de protection avec atténuateur d’impact fixé à un véhicule

Certaines exigences qui se trouvaient dans cet article font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc, toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées.

En conformité avec les exigences des articles 10.3.6.4.3 « Véhicule de protection avec atténuateur d’impact fixé à un véhicule » et 10.3.6.6.1 « Homologation de l’atténuateur d’impact fixé à un véhicule » du CCDG, l’entrepreneur doit avoir à sa disposition un nombre suffisant de véhicules de protection avec atténuateur d’impact fixé à un véhicule (VP-AIFV) pour sécuriser l’aire de travail.

### Repères visuels

Les repères visuels doivent être conformes aux exigences de la section « Repères visuels » du chapitre 4 « Travaux » du Tome V – Signalisation routière de la collection Normes – Ouvrages routiers du Ministère.

Tous les repères visuels doivent être installés de façon à ne pas être déplacés par la circulation.

L’entrepreneur doit s’assurer que les repères visuels ne nuisent pas à la circulation.

# Matériaux

Certaines exigences qui se trouvaient dans cet article font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc, toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées.

## Peinture à base d’eau

Le produit de marquage utilisé doit respecter les exigences de l’article 17.2.2.1.1 « Marquage avec une peinture à base d’eau » du CCDG.

## Peinture alkyde

Si une peinture alkyde est utilisée pour les travaux effectués après le 15 octobre, elle doit respecter les exigences de l’article 17.2.2.1.5 « Peinture alkyde » du CCDG.

## microbilles de verre

Nouvel article

Les microbilles de verre utilisées doivent respecter les exigences de l’article 17.2.2.2 « Microbilles de verre » du CCDG.

# Matériel

## Généralités

L’entrepreneur doit fournir tous les équipements, matériel et véhicules nécessaires à l’exécution des travaux, ainsi qu’aux déplacements et au maintien de la circulation et de la signalisation. Ceux-ci doivent être en nombre suffisant et dans un état de fonctionnement adéquat.

## Appareils de communication

Le responsable de l’entrepreneur sur les lieux des travaux doit détenir un téléphone cellulaire fonctionnel à l’intérieur des limites des travaux. Il doit pouvoir être joint par téléphone en tout temps.

# Assurance de la qualité

Au début des travaux, l’entrepreneur doit fournir au Ministère les échantillons suivants :

2 fois 1 litre de chaque type de peinture, pour chaque couleur utilisée;

1 litre de microbilles de verre.

Le Ministère se réserve la possibilité de demander des échantillons supplémentaires à l’entrepreneur.

En complément à l’article 4.3 « Contrôle de réception » du CCDG, lorsque le Ministère effectue un contrôle de réception des produits de marquage, l’entrepreneur doit collaborer avec le personnel du Ministère afin de faciliter l’échantillonnage.

Dans le cas où une non-conformité de la peinture est observée en chantier, le Ministère peut ordonner l’arrêt immédiat des travaux. Il incombe à l’entrepreneur de démontrer la conformité de la peinture qu’il entend utiliser avant d’être autorisé à continuer les travaux.

Les deux paragraphes suivants ont été ajoutés

Lorsqu’une non-conformité majeure de la peinture pouvant avoir un impact sur le respect des exigences contractuelles est constatée en laboratoire, le Ministère peut exiger une reprise des travaux effectués avec la peinture problématique concernée par l’échantillonnage. L’épaisseur du film humide minimum appliqué lors de la reprise des travaux doit être de 400 µm.

La reprise des travaux est aux frais de l’entrepreneur sans aucune autre compensation.

# Mise en œuvre

## Effacement du marquage existant

Le concepteur doit utiliser cet article si l’effacement du marquage existant est spécifié au contrat.

L’entrepreneur doit procéder à l’effacement des lignes de marquage ou des marques existantes aux endroits spécifiés au contrat et par le surveillant, conformément aux exigences de l’article 10.3.12 « Effacement et masquage des lignes de marquage » du CCDG.

La méthode d’effacement doit avoir été approuvée par le surveillant au moins 72 heures avant le début des travaux.

Les résidus de planage et d’effacement doivent être éliminés selon les exigences de l’article 11.4.8 « Rebuts » du CCDG.

Lorsque la technique d’effacement à l’eau sous haute pression est utilisée, un délai minimum de 12 heures doit séparer la fin des travaux d’effacement et le début des travaux de marquage.

### Effacement sur chaussée contenant de l’amiante

Le concepteur doit utiliser cet article si l’effacement du marquage existant sur chaussé contenant de l’amiante est spécifié au contrat.

Si l’entrepreneur doit effacer du marquage sur une chaussée contenant de l’amiante, il doit respecter les règles de sécurité et les dispositions en vigueur. L’entrepreneur doit planifier ses travaux et doit convenir avec le surveillant des moyens qu’il entend mettre en œuvre pour réaliser les travaux. Les chaussées contenant de l’amiante sur le territoire visé par le contrat sont situées aux endroits suivants :

xx;

xx.

## Marquage de chaussée

### Généralités

L’entrepreneur doit effectuer le marquage au même emplacement que celui existant.

Lorsqu’un plan de marquage est fourni par le Ministère, l’entrepreneur doit implanter ce dernier avec exactitude.

L’entrepreneur doit suivre le prémarquage au sol effectué par le surveillant lorsque le marquage est inexistant et qu’il n’y a aucun plan de marquage fourni au contrat.

Lorsque des bandes rugueuses sont présentes sur la chaussée, l’entrepreneur doit adapter sa méthode de travail pour répondre aux exigences de performance contractuelle.

### Conditions d’application

En complément aux exigences de l’article 17.2.4.1 « Conditions d’application » du CCDG, les travaux de marquage ne doivent pas être exécutés en cas de précipitations dans les 4 heures précédant le début des travaux ou s’il y a un risque de précipitations avant le délai de séchage.

Si la surface à recouvrir de peinture n’est pas propre, l’entrepreneur doit balayer et enlever l’excédent de poussière à ses frais avant de procéder au marquage.

### Gabarit

L’entrepreneur doit effectuer le marquage ponctuel à l’aide de gabarits rigides. Ceux-ci doivent être en bon état et doivent permettre de respecter les exigences contractuelles. Il est interdit d’utiliser du ruban adhésif pour tracer les formes au sol. L’entrepreneur doit effectuer une demande au surveillant par écrit dans l’éventualité où une autre méthode est proposée.

### Dimensions des marques

Toutes les marques doivent être tracées conformément aux exigences décrites au chapitre 6 « Marques sur la chaussée » et au chapitre 7 « Voies cyclables » du Tome V – Signalisation routière de la collection Normes – Ouvrages routiers du Ministère.

Les marques doivent être conformes aux spécifications présentées à l’annexe C « Plan de marquage » ainsi qu’aux devis disponibles dans le Répertoire des dispositifs de signalisation routière du Québec, dans la section « Marques sur la chaussée », accessible à l’adresse suivante :

http://www.rsr.transports.gouv.qc.ca/Dispositifs/MarquesChaussee.aspx

### Double application de peinture en présence d’un radar photo

Lorsqu’il y a un radar photo validant l’arrêt à un feu rouge d’une intersection, le concepteur doit prévoir une double application de peinture à base d’eau du marquage ponctuel situé sur l’ensemble des approches de l’intersection (flèches, lignes d’arrêt et passages pour piéton, le cas échéant).

La ligne d’arrêt doit être présente jusqu’au printemps, le même traitement doit être appliqué sur l’ensemble des marques situées aux abords de l’intersection.

Lorsque possible, la première application doit être réalisée en début de saison et la seconde, en fin de saison (avant le 15 octobre).

Dans le cas où l’entrepreneur ne pourrait pas se déplacer sur le site à deux reprises durant la saison, les deux couches de peinture peuvent être réalisées lors de la même journée d’application.

Les trois paragraphes suivants ont été ajoutés

À l’approche d’une intersection avec un radar photo validant l’arrêt à un feu rouge, une double application de peinture est requise pour les flèches, les lignes d’arrêt et les passages pour piétons à toutes les approches de l’intersection.

La première application doit être réalisée en début de saison et la seconde, en fin de saison avant le 15 octobre.

L’entrepreneur peut cependant demander au surveillant la possibilité de réaliser les deux couches de peinture lors de la même journée.

#### Ligne d’arrêt

Une ligne d’arrêt est constituée d’un trait continu de peinture blanche d’une largeur de 600 mm. Celle-ci doit couvrir la largeur complète de la voie de circulation sans empiéter sur la voie opposée.

#### Passage pour piétons et passage pour écoliers

Les passages pour piétons ou pour écoliers sont délimités par :

des bandes de 400 mm de largeur par 2400 mm de longueur;

deux lignes parallèles continues de 120 mm de largeur et espacées de 2400 mm.

### Lit d’arrêt

La voie d’accès précédant un lit d’arrêt est constituée de rectangles rouges sur fond blanc, et recouverte d’un mélange antidérapant préalablement approuvé par le Ministère pour en réduire la glissance. Elle doit être réalisée en conformité avec les plans de marquage de l’annexe C.

### Hachures

Une zone délimitée par des hachures doit être réalisée à l’extrémité des musoirs et aux abords d’obstacles. L’espacement entre les hachures est de 5 m centre à centre. La largeur des hachures doit être de :

600 mm pour les autoroutes;

400 mm pour toutes les autres routes.

### Lignes de cédez le passage à un carrefour giratoire

Les lignes discontinues pour céder le passage dans un carrefour giratoire doivent être d’une largeur de 300 mm et d’une longueur de 1 m, suivies d’un espacement de 1 m.

## Application de la peinture

Au début des travaux, l’entrepreneur doit faire un banc d’essai afin que sa méthode de marquage soit approuvée par le surveillant.

L’entrepreneur procède à l’application d’une couche de peinture d’une épaisseur humide minimum de 400 μm à l’aide d’un fusil à pression. La couche de peinture doit être uniforme, homogène, nette et précise.

## Protection de la peinture fraîche

L’entrepreneur a la responsabilité de protéger adéquatement le marquage frais. Tout marquage endommagé par les usagers de la route, pendant le temps de séchage en raison d’une signalisation déficiente, sera considéré comme des travaux défectueux, et les exigences de l’article 7.10 « Travaux défectueux » du CCDG s’appliquent.

## NettoYage et remise en état des lieux

Le paragraphe suivant a été ajouté

En complément à l’article 7.11 « Nettoyage et remise en état des lieux » du CCDG, l’entrepreneur doit retirer le surplus de microbilles de verre sur la chaussée avant de quitter les lieux et lorsque la peinture est complétement sèche.

Le nettoyage de l’équipement est interdit sur les voies de circulation et dans l’emprise du Ministère.

## Exigences de durabilité et de rétroréflexion

Certaines exigences qui se trouvaient dans cet article font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc, toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées.

Le marquage ponctuel doit répondre aux exigences de performance du tableau de l’article 17.2.4.6.1 « Marquage avec une peinture à base d’eau » du CCDG

# Mode de paiement

## Effacement du marquage existant

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants :

612050 (m) Effacement des lignes de marquage sur enrobé contenant de l’amiante;

612055 (unité) Effacement de marquage ponctuel sur enrobé contenant de l’amiante;

655300 (m) Effacement des lignes de marquage;

655305 (unité) Effacement de marquage ponctuel;

655306 (m) Effacement de marquage ponctuel.

L'effacement du marquage est payé conformément à l’article 10.3.12.2 « Mode de paiement » du CCDG.

## Prémarquage de chaussée

Contrairement aux stipulations de l’article 17.1.3 « Mode de paiement » du CCDG, le prémarquage de chaussée sur enrobé doit être inclus dans le prix du marquage ponctuel inscrit au bordereau.

## Marquage longitudinal

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants :

655036 (m) Marquage longitudinal;

655038 (m) Marquage longitudinal (temporaire après le 15 octobre) avec variable Peinture à base d’alkyde, si des travaux de marquage sont prévus après le 15 octobre;

655070 (m) Marquage longitudinal sur piste cyclable.

Le marquage longitudinal est payé conformément aux spécifications de l’article 17.2.6 « Mode de paiement » du CCDG.

## Marquage ponctuel

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants:

655005 (unité) Marquage ponctuel;

655006 (m) Marquage ponctuel;

655008 (unité) Marquage ponctuel (temporaire après le 15 octobre) avec variable Peinture à base d’alkyde, si des travaux de marquage sont prévus après le 15 octobre;

655009 (m) Marquage ponctuel (temporaire après le 15 octobre) avec variable Peinture à base d’alkyde, si des travaux de marquage sont prévus après le 15 octobre;

655075 (unité) Marquage ponctuel sur piste cyclable;

655076 (m) Marquage ponctuel sur piste cyclable.

En plus des spécifications de l’article 17.2.6 « Mode de paiement » du CCDG, le marquage est payé à la suite de l’inspection initiale ou selon les modalités suivantes:

80 % du prix unitaire de marquage après les travaux de marquage;

20 % du prix unitaire de marquage après l’inspection au début octobre 20XX.

Le marquage ponctuel est payé au mètre linéaire marqué pour les éléments suivants :

lignes d’arrêt;

passages pour piétons, écoliers;

hachures;

lignes discontinues dans les carrefours giratoires;

éléments de voies cyclables;

xx.

Le mesurage au mètre linéaire de ces éléments doit être réalisé dans le sens de la longueur.

Le marquage ponctuel est payé à l’unité marquée pour les éléments suivants :

flèches;

marquage pour voie d’accès précédant un lit d’arrêt;

symbole pour détecteur de véhicules;

cyclistes;

macle;

blocs de passage pour bicyclettes (400 x 400 mm);

xxx.

## Variation des quantités de marquage

Les quantités d’ouvrage estimées peuvent varier en plus ou en moins, ou peuvent être modifiées en cours d’exécution des travaux.

Contrairement aux stipulations de l’article 3.5 « Variation dans les quantités des ouvrages prévus » du CCDG, l’entrepreneur ne peut réclamer un montant supplémentaire pour la variation des quantités d’éléments de marquage à moins que celles-ci soient inférieures à 80 % ou supérieures à 120 % des quantités inscrites aux bordereaux.

## Déplacement pour travaux de marquage sur appel

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage:

655260 (unité) Déplacement pour travaux de marquage sur appel.

L’entrepreneur doit fournir un coût de déplacement pour les travaux de marquage sur appel devant être réalisés dans les délais suivants :

délai de 2 jours « urgence » pour la période contractuelle;

délai de 5 jours à la suite de différentes interventions faites sur le réseau.

Le déplacement est payé à l’unité, à la demande d’un centre de services ou d’un centre d’opérations du Ministère, à l’article correspondant au bordereau.

# Pénalités

Le concepteur doit utiliser cet article en complément aux exigences de l’article 7.10 « Travaux défectueux » du CCDG, ainsi qu’à celles de la section 17 « Signalisation horizontale » du CCDG.

## Défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit

Le concepteur doit ajuster le montant de la pénalité en fonction du dommage réel évalué pour le non-respect du délai prescrit.

À défaut de respecter le délai prescrit à l’article 6.2 « Délais contractuels » du présent devis, une pénalité de 500 $ est applicable à titre de dommages et intérêts liquidés pour chaque jour de retard, conformément à l’article 7.8.2 « Défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit » du CCDG.

## Non-conformité de l’ouvrage

En plus des spécifications de l’article 7.10 « Travaux défectueux » du CCDG, pour toute non-conformité exigeant une reprise des travaux, l’entrepreneur doit effectuer l’effacement du marquage non conforme, récupérer tous les résidus sur la chaussée et effectuer à nouveau le marquage.

Ces opérations sont entièrement aux frais de l’entrepreneur sans aucune compensation.

## Avis d’intervention

Le concepteur doit ajuster le montant de la pénalité en fonction du dommage réel évalué à défaut de respecter les exigences suivantes.

À défaut de respecter les exigences de l’article 10.1.1 « Avis d’intervention » du présent devis, le Ministère impose une pénalité de 500 $ à titre de dommages et intérêts liquidés pour chaque jour où l’entrepreneur omet de faire parvenir son communiqué au centre de services ou au centre d’opérations.

## Documents fournis par l’entrepreneur

Le concepteur doit ajuster les montants des pénalités en fonction du dommage réel évalué à défaut de respecter les exigences suivantes :

À défaut de respecter les délais relatifs à la présentation des documents requis dans le cadre du contrat, une pénalité de 250 $ est applicable à titre de dommages et intérêts liquidés pour chaque jour de retard dans la transmission d’un document, et ce, pour chaque infraction constatée.

À défaut de transmettre la fiche des quantités des travaux réalisées quotidiennement, une pénalité de 50 $ est applicable à titre de dommages et intérêts liquidés pour chaque jour de retard.

## Remise en état des lieux

Le concepteur doit ajuster le montant de la pénalité en fonction du dommage réel évalué à défaut de respecter les exigences suivantes :

À défaut de respecter l’exigence de remise en état des lieux à la suite de ces travaux, une pénalité de 250 $ est applicable à titre de dommages et intérêts liquidés pour chaque jour excédant la fin des travaux.

# Signatures et date du devis

Il est important que les coordonnées (adresses et numéros de téléphone) des personnes qui signent le devis ne soient pas indiquées, afin de ne pas inciter les soumissionnaires à communiquer avec les signataires pendant la période d’appel d’offres.

Les signataires du devis ne doivent pas répondre à de telles demandes. Ils doivent rediriger les demandes d’information à la Direction générale de l’expertise contractuelle (DGEC) qui s’assure que tous les soumissionnaires disposent de la même information avant le dépôt de leur offre de services.

| Préparé par : Prénom et nom |  | Date |
| --- | --- | --- |
| Vérifié par : Prénom et nom |  | Date |

Ville, jour mois année

|  |  |  |  |  |  | Annexe A - Plan de localisation |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de projet |  |
| Sous-ministériat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de dossier |  |
| Direction générale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de document |  |
| Plans et devis d’ingénierie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité responsable de la préparation : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objet des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marquage ponctuel avec une peinture à base d’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route | Tronçon |  | Section |  | Municipalité |  |  | C.E.P. |  | M.R.C. |  | Longueur |
| Identification technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro du plan |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de l’unité administrative |  |  |  |

Ajout du formulaire V-1350 en vigueur

Le concepteur doit utiliser la version en vigueur du formulaire « Plan de localisation » (V-1350).

|  | Plan de localisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nature de travaux |  |  | Numéro de dossier |
| Route/Municipalité |  |  |  |
| Insérez votre image ci-dessous |  |  |  |

Description → Vuille paginer chacune des pages

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

1350 (2021-05) Page 1 de 1

|  |  |  |  |  |  | Annexe B - Devis descriptif des quantités |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de projet |  |
| Sous-ministériat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de dossier |  |
| Direction générale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de document |  |
| Plans et devis d’ingénierie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité responsable de la préparation : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objet des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marquage ponctuel avec une peinture à base d’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route | Tronçon |  | Section |  | Municipalité |  |  | C.E.P. |  | M.R.C. |  | Longueur |
| Identification technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro du plan |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de l’unité administrative |  |  |  |

Le devis descriptif a été mis à jour, le fichier Excel du devis descriptif est disponible avec le devis type.

Le concepteur doit choisir les marques pertinentes en fonction des travaux projetés.

|  |  |  |  |  |  | Annexe C – Plan de marquage |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de projet |  |
| Sous-ministériat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de dossier |  |
| Direction générale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de document |  |
| Plans et devis d’ingénierie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité responsable de la préparation : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objet des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marquage ponctuel avec une peinture à base d’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route | Tronçon |  | Section |  | Municipalité |  |  | C.E.P. |  | M.R.C. |  | Longueur |
| Identification technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro du plan |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de l’unité administrative |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Annexe D – Dessins normalisés |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de projet |  |
| Sous-ministériat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de dossier |  |
| Direction générale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de document |  |
| Plans et devis d’ingénierie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité responsable de la préparation : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objet des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marquage ponctuel avec une peinture à base d’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route | Tronçon |  | Section |  | Municipalité |  |  | C.E.P. |  | M.R.C. |  | Longueur |
| Identification technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro du plan |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de l’unité administrative |  |  |  |

Les dessins normalisés ont été enlevés du devis type

Le concepteur doit joindre les dessins normalisés pertinents en fonction des travaux projetés.