|  |  |  |  |  |  | Devis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de projet |  |
| Sous-ministériat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de dossier |  |
| Direction générale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de document |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12X |  |
| Plans et devis d’ingénierie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité responsable de la préparation : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objet des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revêtement de chaussée en enrobé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route | Tronçon |  | Section |  | Municipalité |  |  | C.E.P. |  | M.R.C. |  | Longueur |
| Identification technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro du plan |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de l’unité administrative |  |  |  |

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE	DESCRIPTION	PAGE

1.	Exigences générales	8

2.	Intempéries	8

3.	Description des travaux	8

4.	Dates butoirs	9

5.	Travaux à proximité d’une conduite de gaz ou d’un pipeline	9

5.1	Généralités	9

5.2	Mode de paiement	10

6.	Plan de travail	10

6.1	Définition	10

6.2	Généralités	10

6.3	Description	11

6.4	Mode de paiement	13

7.	Avis de travaux de pose d’enrobé	13

7.1	Généralités	13

7.2	Mode de paiement	13

8.	Préparation de la surface	13

8.1	Correction à l’enrobé à chaud	14

8.2	Correction par planage	14

8.2.1	Granulats bitumineux récupérés (GBR)	14

8.2.1.1	Caractérisation environnementale	14

8.2.1.2	Gestion des granulats bitumineux récupérés (GBR)	15

8.2.1.2.1	Résultats conformes à la catégorie 3 du RVMR	16

8.2.1.2.2	Résultats non conformes à la catégorie 3 du RVMR	16

8.2.1.2.3	Élimination dans un lieu autorisé par le MELCCFP	16

8.2.2	Mise en œuvre	16

8.2.3	Raccordement des revêtements en enrobé	17

8.2.4	Nettoyage des surfaces planées	17

8.2.5	Contrôle de réception	17

8.2.6	Mode de paiement	17

8.3	Traitement des fissures dans le revêtement en enrobé	18

8.3.1	Retrait de l’enrobé fissuré	18

8.3.1.1	Mode de paiement	19

8.3.2	Rapiéçage mécanisé pour le traitement des fissures	19

8.3.2.1	Mode de paiement	19

8.4	Remplissage des bandes rugueuses	20

8.4.1	Planage des bandes rugueuses	20

8.4.1.1	Mode de paiement	20

8.4.2	Rapiéçage mécanisé pour le remplissage des bandes rugueuses	20

8.4.2.1	Mode de paiement	20

9.	Liant d’accrochage	21

9.1	Propreté de la surface	21

9.2	Contrôle de réception du liant d’accrochage ou du liant d’imprégnation	21

9.3	Mise en œuvre	21

9.4	Arrachement du liant d’accrochage	22

9.5	Mode de paiement	22

9.6	Lait de chaux	22

9.6.1	Mode de paiement	23

10.	Enrobé préparé et posé à chaud	23

10.1	Matériaux	23

10.1.1	Enrobé tiède et température de malaxage des enrobés	23

10.1.2	Types et composition des enrobés	24

10.1.3	Caractéristiques complémentaires des granulats	25

10.1.4	Bitume	26

10.1.5	Granulats bitumineux récupérés (GBR) utilisés pour la fabrication des enrobés	26

10.1.5.1	Caractérisation environnementale	26

10.1.5.1.1	Amiante	27

10.1.5.1.2	Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (RVMR)	27

10.1.5.1.3	Attestation de la conformité	27

10.1.6	Présence d’amiante dans l’enrobé	28

10.1.7	Mode de paiement	28

10.1.8	Enrobé de type EG-5	29

10.1.8.1	Spécifications et formulation	30

10.1.8.2	Évaluation à l’étape de la production de la formule théorique	30

10.1.8.2.1	Mode de paiement	31

10.1.8.3	Propreté de la surface et liant d’accrochage	31

10.1.8.4	Mise en œuvre	31

10.1.8.5	Compactage et contrôle de réception de la compacité	31

10.2	Assurance de la qualité	32

10.2.1	Mesures ponctuelles d’assurance de la qualité	32

10.2.2	Contrôle de réception du bitume	32

10.2.3	Contrôle de réception de l’enrobé	32

10.2.4	Contrôle de réception du produit antiadhésif	32

10.2.5	Contrôle de réception de la compacité du revêtement	33

10.2.6	Réception ou réévaluation de la compacité au moyen d’éprouvettes prélevées par carottage	33

10.2.7	Conformité de la compacité du revêtement sur chaussée	33

10.2.7.1	Détermination de la compacité d’un lot sur chaussée	33

10.2.7.1.1	Détermination de la compacité au moyen d’un nucléodensimètre	33

10.2.7.1.2	Détermination de la compacité par carottage	33

10.2.7.1.3	Travaux correctifs localisés	34

10.2.7.2	Contrôle de réception de la compacité au joint transversal	34

10.2.7.2.1	Pénalité	35

10.2.7.3	Contrôle de réception de la compacité au joint longitudinal	35

10.2.7.3.1	Pénalité	35

10.2.8	Contrôle de réception de la compacité du revêtement sur une structure	36

10.2.8.1	Détermination de la compacité d’un lot sur une structure au moyen d’un nucléodensimètre	36

10.2.8.1.1	Lot conforme	36

10.2.8.1.2	Lot non conforme	37

10.2.8.2	Contrôle de réception de la compacité au raccordement des joints de tablier	37

10.2.8.3	Contrôle de réception de la compacité le long des bordures	38

10.2.8.4	Contrôle de réception de la compacité au joint transversal aux approches	39

10.2.8.5	Contrôle de réception de la compacité au joint longitudinal	40

10.2.9	Vérification de la compacité lors d’un arrêt de finisseuse	40

10.2.10	Mode de paiement	40

10.3	Matériel	41

10.3.1	Finisseuse	41

10.3.2	Rouleau compacteur	41

10.3.2.1	Compactage sur chaussée	41

10.3.2.2	Compactage sur structure	42

10.3.3	Camions	42

10.3.4	Produit antiadhésif et de nettoyage	42

10.3.4.1	Infractions	43

10.4	Mise en œuvre	43

10.4.1	Généralités	43

10.4.2	Pose d’enrobé durant des précipitations ou sur une surface mouillée	44

10.4.3	Taux de pose	44

10.4.4	Ramassage d’enrobé et des déversements d’enrobé	45

10.4.4.1	Pénalité	45

10.4.5	Compactage de l’enrobé	45

10.4.5.1	Pénalité	46

10.4.6	Irrégularité ou dépression mesurée avec la règle de 3 m (joints transversaux et autres surfaces)	46

10.4.6.1	Non-conformité de planéité sur les autoroutes	46

10.4.6.2	Non-conformité de planéité sur les routes à voies contiguës	46

10.4.7	Joints transversaux	47

10.4.7.1	Joints transversaux de fin de journée sur chaussée	47

10.4.7.2	Raccordement au revêtement existant ou refroidi sur chaussée	47

10.4.7.3	Joints transversaux sur structure	47

10.4.7.4	Joints de tablier d’une structure	47

10.4.8	Joints longitudinaux	48

10.4.8.1	Décalage des joints	48

10.4.8.2	Joints froids	49

10.4.8.3	Compactage des bords de travée non confinés	49

10.4.8.4	Compactage des bords de travée confinés	50

10.4.8.5	Compactage des joints longitudinaux à chaud	50

10.4.9	Joints longitudinaux de fin de journée	51

10.4.9.1	Pénalité	51

10.5	Température de la chaussée pour remise en service	52

10.6	Mode de paiement d’enrobés avec scories d’acier non prévues	52

11.	Adhésif appliqué à chaud pour joint froid	53

11.1	Matériaux	53

11.2	Assurance de la qualité	53

11.2.1	Attestation de conformité	53

11.2.2	Contrôle du produit	54

11.2.3	Contrôle de réception	54

11.3	Matériel	55

11.3.1	Fondoir	55

11.3.2	Applicateur	55

11.4	Mise en Œuvre	55

11.4.1	Généralités	55

11.4.2	Application de l’adhésif	56

11.4.3	Pénalité	56

11.5	Mode de paiement	56

12.	Utilisation d’un véhicule de transfert de matériaux (VTM)	56

12.1	Mise en œuvre	57

12.1.1	Bris du VTM	57

12.1.2	Pénalité	58

12.1.2.1	Révision du prix de l’enrobé	58

12.1.2.2	Non-paiement du VTM	58

12.2	Mode de paiement	58

13.	Évaluation de l’homogénéité de pose des enrobés	59

13.1	Généralités	59

13.2	Contrôle de réception	59

13.2.1	Évaluation par lot	59

13.2.2	Critères d’acceptation d’un lot	59

13.2.2.1	Homogénéité de la température	59

13.2.2.1.1	Température minimale	60

13.2.2.1.2	Température maximale	60

13.2.2.2	Ségrégation thermique longitudinale	60

13.2.3	Avis à l’entrepreneur	60

13.3	Calcul de l’ajustement du prix unitaire de l’enrobé	61

13.3.1	Facteur d’ajustement Fa1	61

13.3.1.1	Enrobé à chaud	61

13.3.1.2	Enrobé tiède ou enrobé produit avec bitume T ou THRD	61

13.3.2	Facteur d’ajustement Fa2	62

13.3.3	Facteur d’ajustement Fa3	62

13.3.4	Pénalité	62

13.4	Mode de paiement	62

14.	Circulation sur une structure	62

14.1	Caractéristiques des équipements	63

14.2	Balisage	63

14.3	Utilisation	63

14.4	Circulation – Équipement de planage, finisseuse, VTM et unité de décohésionnement	63

14.5	Circulation – Camions et autres équipements	64

14.6	Travaux	64

14.7	Non-respect des limitations de charges (en circulation ou en travaux) par l’entrepreneur	65

15.	Marquage temporaire de la chaussée	65

16.	Prémarquage de chaussée	65

16.1	Pénalité	65

17.	Uni de surface du revêtement de chaussée en enrobé	66

17.1	Généralités	67

17.1.1	Données divulguées non garanties	67

17.2	Appareil et unité de mesure	67

17.3	Évaluation de l’uni de surface	67

17.3.1	Responsabilités de l’entrepreneur	68

17.3.2	Mode de paiement	68

17.3.3	Identification des voies assujetties aux exigences d’uni	68

17.4	Parachèvement	70

17.5	Exigences d’uni de surface	71

17.6	Mesures correctives et réévaluation de l’uni	71

17.7	Recours de l’entrepreneur	72

17.8	Mode de paiement	72

17.8.1	Calcul du montant d’ajustement relatif à l’uni de surface	72

17.8.2	Mesures correctives et réévaluation de l’uni	73

18.	Déversoirs en enrobé	73

18.1	Mode de paiement	73

19.	Revêtement de protection en pierres	73

19.1	Mode de paiement	73

20.	Rechargement et mise en forme des accotements en matériaux granulaires après la pose de l’enrobé	74

21.	Signature et date du devis	74

LISTE DES TABLEAUX

Tableau	DESCRIPTION	PAGE

Tableau 1 – Dates butoirs pour la pose d’enrobé	9

Tableau 2 – Synthèse des résultats de caractérisation	15

Tableau 3 – Caractéristiques des types d’enrobé	24

Tableau 4 – Quantité d’enrobé par lot	59

Tableau 5 – Enrobé à chaud – Facteur d’ajustement (Fa1) selon la température minimale corrigée	61

Tableau 6 – Enrobé tiède ou enrobé produit avec bitume T ou THRD – Facteur d’ajustement (Fa1) selon la température minimale corrigée	61

Tableau 7 – Structures présentes dans les limites	63

Tableau 8 – Parties de voies assujetties aux exigences d’uni	68

Tableau 9 – Montant d’ajustement relatif à l’uni de surface par segment de 100 m	72

LISTE DES FIGURES

Figure	DESCRIPTION	PAGE

Figure 1 –	Position des lectures de la compacité au raccordement des joints de tablier sur une structure	38

Figure 2 –	Position des lectures de la compacité au joint transversal aux approches	39

Figure 3 – Décalage des couches d’enrobé pour joints longitudinaux	49

Figure 4 – Raclage du joint longitudinal	49

Figure 5 – Compactage des bords de travée non confinés	50

Figure 6 – Compactage des joints longitudinaux confinés	50

Figure 7 – Compactage des joints longitudinaux confinés à chaud	51

Figure 8 – Enlèvement d’enrobé par planage ou par trait de scie	52

Figure 9 – Application d’un adhésif sur face verticale	56

LISTE DES ANNEXES

Annexe	DESCRIPTION	PAGE

Annexe 1 – Formulaires du plan de travail	75

Annexe 2 – Formulaire d’avis de travaux de pose d’enrobé	78

Annexe 3 – Dessins normalisés	79

Annexe 4 – Devis descriptif	80

Annexe 5 – À compléter au besoin	81

Instructions portant sur l’affichage et le retrait des textes masqués

Pour afficher les instructions adressées au concepteur sous le format de textes masqués (texte de couleur bleue ou rouge sur fond gris), l’option Texte masqué dans le menu Fichier/Options/Affichage/Toujours afficher ces marques de mise en forme à l’écran doit être activée.

Pour imprimer la version définitive du devis, l’option Imprimer le texte masqué dans le menu Fichier/Options/Affichage/Options d’impression doit être désactivée.

La présente zone de texte sur fond vert doit être effacée manuellement avant l’impression de la version définitive.

Informations générales adressées au concepteur

Devis type, version 2024 – CCDG 2024

La présente version du devis type « devis-revetement-enrobe-2024.docx » a été révisée et harmonisée en fonction de l’édition 2024 du Cahier des charges et devis généraux – Construction et réparation (CCDG), disponible sur le site Web du Ministère depuis le 15 décembre 2023.

Devis type, version 2023 – CCDG 2023

Si un projet est préparé en fonction de l’édition 2023 du CCDG, le concepteur doit utiliser la version antérieure du devis type « devis-revetement-enrobe-2023.docx ».

À cet effet, un document présentant les principales modifications, identifié « Devis type Revêtement de chaussée en enrobé (RCE) – version 2024 – Principales modifications et justifications », sera mis en ligne au début de l'année 2024. Le concepteur est invité à consulter ce document et à considérer les modifications effectuées lors de l’élaboration du devis.

Ce devis type doit être utilisé pour la réalisation de travaux de revêtement de chaussée en enrobé. Il constitue un aide-mémoire pour le concepteur.

Ce devis type ne doit pas être utilisé dans son intégralité sans une relecture et une adaptation au contexte des travaux.

Au besoin, certains textes proposés doivent être modifiés ou retirés, alors que des textes adaptés aux particularités des travaux doivent être rédigés et ajoutés.

Signification des différents types de textes :

Les zones de texte bleu ou rouge sur fond grisé constituent des instructions à l’attention du concepteur et ne doivent pas apparaître au devis définitif;

Les champs surlignés en jaune peuvent être modifiés selon les particularités du contrat;

Les zones de texte bleu sur fond orangé sont utilisées pour indiquer les modifications significatives par rapport à la version antérieure de ce devis type et ne doivent pas apparaître au devis définitif.

Le texte en rouge vise à guider le concepteur dans la création des articles à prévoir au bordereau de soumission.

Les codes d’ouvrage, correspondant aux modes de paiement prescrits dans ce devis type et dans le CCDG, sont présents dans le système Bordereau et demande de paiement (BDP).

Le concepteur doit utiliser le Guide de préparation des projets routiers pour gérer l’ensemble des étapes d’un projet.

Toute question technique relative à ce devis type doit être adressée à la Direction générale du laboratoire des chaussées.

Toutes les références doivent être validées par le concepteur.

Le texte masqué suivant a été ajouté.

Le présent devis contient des articles spécifiques à la pose d’enrobé sur une structure. Ces clauses sont prévues pour des cas de planage partiel de l’enrobé, sans travaux sur la membrane suivi d’une couche d’enrobé neuf sur l’enrobé résiduel. Dans le cas où les travaux concernent une structure neuve, un remplacement complet de l’enrobé ou des travaux de membrane, le concepteur doit utiliser le devis émis par la Direction générale des structures : « Construction et réparation des structures ».

# Exigences générales

Certaines exigences qui se trouvaient dans cet article font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées.

Le concepteur peut ajouter cet article dans le devis 101 « Clauses administratives particulières » du devis du contrat dans l’article « Exigences générales » et, si c’est le cas, le retirer du présent devis.

En complément à l’article 2.3 « Interprétation des documents du contrat » du Cahier des charges et devis généraux (CCDG), les plans et devis ainsi que le CCDG priment les normes (CSA, BNQ, ASTM, AASHTO et les méthodes d’essai LC du Ministère) citées dans l’un ou l’autre des documents du présent contrat.

# Intempéries

Le concepteur peut ajouter cet article dans le devis 101 « Clauses administratives particulières » du devis du contrat dans l’article « Délais et ordonnancement » et, si c’est le cas, le retirer du présent devis.

Parce que des intempéries peuvent empêcher la réalisation de travaux de pose d’enrobé, en plus des dispositions prévues à l’article 7.8.1 « Intempéries » du CCDG, l’entrepreneur doit vérifier les prévisions météorologiques horaires sur le site Web de MétéoMédia ou celui d’AccuWeather :

à partir de 14 h, la veille des travaux de jour;

à partir de 8 h, la journée même des travaux de nuit.

Les vérifications des prévisions météorologiques ne doivent pas être antérieures aux heures spécifiées ci-dessus pour les périodes correspondantes de travaux.

L’entrepreneur peut soumettre une demande de prolongation du délai (court et contractuel) si les prévisions météorologiques horaires indiquent, pour la municipalité ou la ville située la plus près des travaux, une des probabilités de précipitations suivantes :

70 %, combiné à une quantité de précipitations prévue supérieure à 1 mm;

80 % et plus, peu importe la quantité de précipitations prévue.

La demande de prolongation doit être transmise au surveillant par écrit et être accompagnée d’une copie de la prévision météorologique horaire confirmant le pourcentage de probabilité de précipitations et la quantité de précipitations prévue.

Le surveillant doit recevoir la demande de l’entrepreneur au plus tard à 16 h la veille pour des travaux de jour et au plus tard à 9 h le jour même pour des travaux de nuit.

# Description des travaux

Le concepteur doit présenter une brève description des travaux à réaliser.

Les travaux consistent à…

# Dates butoirs

Selon une directive des autorités, la mise en œuvre des enrobés ne doit pas être réalisée au-delà des dates butoirs ci-dessous. Le concepteur doit indiquer ces dates au devis afin de les rendre contractuelles.

Lorsqu’il n’est pas possible de procéder autrement, les travaux de mise en œuvre d’enrobé devant être réalisés au-delà des dates butoirs doivent faire l’objet d’une autorisation du sous-ministre. Les seules exceptions sont :

Travaux préparatoires : ponceaux devant faire l’objet d’un recouvrement l’année suivante (longueur limitée à un maximum de 100 m);

Enrobé sur ouvrage d’art.

Toutes les mesures doivent être considérées et prises afin de respecter les dates butoirs, incluant le report des travaux. Pour les travaux réalisés au-delà des dates butoirs, toutes les exigences du CCDG doivent être respectées, notamment les exigences concernant les températures minimales.

Le concepteur doit conserver uniquement la zone applicable au contrat en référence à la carte « Dates butoirs pour la pose des enrobés » disponible sur le site Web du Ministère et l’inscrire au tableau 1 « Dates butoirs pour la pose d’enrobé ».

| ZONE* | Épaisseur d’enrobé |  |
| --- | --- | --- |
|  | < 50 mm | ≥ 50 mm |
| - Zone 1 - | 5 octobre | 9 novembre |
| - Zone 2 - | 24 septembre | 24 octobre |
| - Zone 3 - | 6 septembre | 15 octobre |
| - Zone 4 - | 27 août | 1er octobre |

La pose d’enrobé est interdite au-delà des dates butoirs indiquées au tableau 1 « Dates butoirs pour la pose d’enrobé ».

Tableau 1 – Dates butoirs pour la pose d’enrobé

| Épaisseur d’enrobé |  |
| --- | --- |
| < 50 mm | ≥ 50 mm |
| 5 octobre | 9 novembre |

# Travaux à proximité d’une conduite de gaz ou d’un pipeline

Nouvel article.

## Généralités

Nouvel article.

Le concepteur doit utiliser cet article lorsque des travaux de compactage sont prévus au-dessus ou à proximité d’une conduite de gaz ou d’un pipeline. La vérification de leur présence à l’intérieur ou à proximité de la zone de travaux doit toujours faire l’objet d’une demande info-excavation. SIGO peut aussi donner un aperçu des conduites de gaz et des pipelines (pour les pipelines : Catalogue des couches/Contexte/Réseau des pipelines; pour les conduites de gaz d’Énergir : Catalogue des couches/Énergir), mais une demande d’info-excavation doit tout de même être faite pour confirmer les données. Lorsqu’il y a présence d’une conduite de gaz ou d’un pipeline, le concepteur doit aviser le chargé d’activité du Ministère et contacter l’exploitant pour savoir si des restrictions sont applicables pour les travaux. Si c’est le cas, le concepteur doit obtenir les valeurs de vitesse et d’amplitude à respecter, il doit vérifier si la présence d’un représentant de l’exploitant est requise lors de certains travaux, et il doit indiquer ces informations au devis.

Des conduites de gaz ou un pipeline sont situés sur le site des travaux aux endroits suivants :

Indiquer la localisation de la conduite ou du pipeline (indiquer les restrictions : Vitesse YYY, Amplitude ZZZ).

L’entrepreneur doit localiser les conduites de gaz et pipelines, et obtenir toutes les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux de la part du propriétaire de la conduite ou du pipeline. Il doit aussi fournir un sismographe et prendre les mesures avec cet appareil afin de ne pas dépasser les valeurs spécifiées. Les valeurs mesurées lors des travaux doivent être communiquées à l’exploitant par l’entrepreneur.

Lors des travaux (spécifier la localisation), la présence d’un représentant de l’exploitant est requise. L’entrepreneur doit coordonner ses travaux avec l’exploitant afin d’en assurer sa présence.

Malgré les contraintes reliées à la présence d’une conduite de gaz ou d’un pipeline, toutes les exigences contractuelles sont maintenues et l’entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour les respecter.

## Mode de paiement

Nouvel article.

Les exigences relatives aux travaux à proximité d’une conduite de gaz ou d’un pipeline ne font l’objet d’aucun article particulier au bordereau. Les frais associés à ces exigences doivent être inclus dans l’ensemble des prix du bordereau.

# Plan de travail

Cet article permet de vérifier, avant le début des travaux, que les équipements et les modalités de mise en œuvre de l’entrepreneur sont conformes aux exigences contractuelles. L’annexe 1 « Formulaires du plan de travail » comprend trois formulaires qui visent à uniformiser et simplifier la présentation du plan de travail par les entrepreneurs.

Le concepteur doit transmettre le fichier Excel du plan de travail à l’entrepreneur avec le devis.

## Définition

Un plan de travail est un outil de planification qui sert à systématiser les étapes, les équipements et les moyens qui seront mis en œuvre afin de réaliser le contrat. Le plan de travail vise à répondre aux exigences contractuelles. Les informations et les mesures mentionnées au plan de travail peuvent être suivies et contrôlées.

## Généralités

Au moins 15 jours avant le début des travaux, l’entrepreneur doit démontrer au Ministère que les équipements et les modalités de mise en œuvre qu’il entend utiliser permettent de satisfaire aux exigences du contrat. À cet effet, l’entrepreneur doit compléter et remettre au surveillant les formulaires du plan de travail qui sont présentés à l’annexe 1 « Formulaires du plan de travail » et fournir les documents exigés.

Le fichier électronique Excel de ces formulaires est fourni avec le devis.

Le plan de travail doit traiter distinctement chacun des éléments suivants :

chaque formule d’enrobé;

chaque couche d’enrobé;

chaque phase de travaux impliquant une modification du plan de travail.

## Description

Le plan de travail contient au minimum les informations suivantes :

capacité de production des centrales d’enrobage et de leur localisation;

itinéraire et distance de transport de l’enrobé de la centrale d’enrobage au chantier;

liste et fiches techniques des équipements, notamment celles des :

planeuses/décohésionneuses;

équipements de nettoyage;

épandeuses à liant;

véhicules de transfert des matériaux (VTM);

finisseuses;

rouleaux compacteurs;

La puce suivante a été ajoutée.

fiches techniques des produits antiadhésifs qui seront utilisés.

Le plan de travail doit également inclure une description de la méthode de travail employée pour chaque couche d’enrobé.

Les informations suivantes doivent être présentées et précisées :

nombre et positionnement des planeuses/décohésionneuses;

largeur de chaque planeuse/décohésionneuse;

vitesse d’avancement des planeuses/décohésionneuses;

patron de planage/décohésionnement :

type et nombre de planeuses/décohésionneuses;

schéma illustrant le patron de planage/décohésionnement;

nombre de passes de chaque planeuse/décohésionneuse;

profondeurs de planage/décohésionnement;

pentes de planage.

méthodologie de nettoyage :

type et quantité d’équipements de nettoyage (balai mécanique, balai aspirateur, etc.);

séquence de nettoyage;

nombre de passes de chaque équipement.

gestion des surfaces enduites de liant d’accrochage :

méthodologie d’application du liant d’accrochage afin de réduire la circulation des camions et des autres véhicules de chantier sur ce dernier;

gestion de la circulation de la machinerie, des équipements de mise en œuvre, des camions et des autres véhicules de chantier pour minimiser l’arrachement du liant d’accrochage;

actions correctives pour éviter l’arrachement du liant d’accrochage par l’un ou l’autre des moyens suivants :

l’application d’un produit antiadhésif, conforme aux exigences, sur les pneus et les chenilles de la machinerie, des équipements de mise en œuvre, des camions et des autres véhicules de chantier en contact avec la surface;

l’enduisage des pneus et des chenilles de la machinerie, des équipements, des camions et des autres véhicules de chantier par le passage de ceux-ci sur une membrane imbibée d’un produit antiadhésif conforme aux exigences;

l’application d’un lait de chaux sur la surface après la rupture et le mûrissement du liant d’accrochage avant la remise en circulation de la machinerie, des équipements, des camions et des autres véhicules de chantier sur ce liant d’accrochage.

La puce suivante a été ajoutée.

nombre total de camions utilisés pour le transport de l’enrobé ainsi que la capacité de charge totale de ces camions pour un cycle de transport;

nombre et positionnement des finisseuses;

Une précision concernant la mesure de la largeur de pose a été ajoutée dans la puce suivante.

largeur de pose de chaque finisseuse, notamment la longueur de la vis et la distance entre le bout de la vis et la porte latérale de chaque côté de la finisseuse;

vitesse d’avancement des finisseuses;

description du système de contrôle électronique longitudinal et transversal de chaque finisseuse;

taux de pose;

position du VTM et méthode d’alimentation;

localisation de la voie d’accès et de l’aire de stationnement des camions;

localisation de l’aire de nettoyage des camions;

temps disponible pour le compactage, à cet effet :

l’entrepreneur doit fournir le calcul du temps disponible pour réaliser le compactage. Le calcul doit être réalisé au moyen du logiciel PaveCool du Department of Transportation of Minnesota disponible gratuitement à l’adresse suivante : http://www.dot.state.mn.us/app/pavecool/;

l’entrepreneur doit fournir les hypothèses de calcul basées sur les prévisions météorologiques à court terme et sur les températures normales hebdomadaires ou mensuelles.

patron de compactage :

type et nombre d'équipements de compactage;

séquence d’utilisation des équipements de compactage;

schéma illustrant le patron de compactage;

vitesse des rouleaux, fréquence et amplitude des vibrations;

nombre de passes de chaque équipement de compactage;

position des joints longitudinaux et transversaux;

méthode de travail pour l’application de l’adhésif pour joints froids.

Lorsque le plan de travail est complet et conforme aux exigences contractuelles, le Ministère autorise l’entrepreneur à débuter les travaux de mise en œuvre d’enrobé. Le surveillant peut exiger la tenue d’une réunion préparatoire avec l’entrepreneur responsable des travaux de mise en œuvre de l’enrobé.

Certaines exigences qui se trouvaient dans le paragraphe suivant font l’objet d’articles particuliers au CCDG, donc toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées et les références aux articles correspondants ont été ajoutées.

En plus des exigences des articles 13.1.3, 13.2.4, 13.3.4, qui sont tous identifiés « Mise en œuvre », et de l’article 13.4 « Rechargement et mise en forme des accotements en matériaux granulaires après la pose d’enrobé » du CCDG, le plan des dispositifs d’éclairage doit indiquer les moyens et les limites des dispositifs (tours d’éclairage, ballons lumineux, luminaires existants, systèmes intégrés sur les équipements, etc.) mis en œuvre afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, des travailleurs, des signaleurs et autres personnes présentes sur le chantier. Ce plan doit être adapté aux conditions réelles du terrain. Les dispositifs d’éclairage doivent être choisis et positionnés de façon à ne pas éblouir les usagers de la route. Dans le cas où le plan d’éclairage ou sa mise en œuvre est jugé non sécuritaire, les travaux sont suspendus.

Le plan de travail doit être respecté lors de l’exécution des travaux. Si, pour des raisons hors du contrôle de l’entrepreneur ou si les conditions de réalisation ou le comportement des matériaux l’obligent à modifier le plan de travail, l’entrepreneur doit faire la démonstration que ces modifications n’affectent pas sa capacité à effectuer les travaux conformément aux exigences contractuelles.

La fourniture de la liste des équipements et des méthodes de travail ne libère pas l’entrepreneur de ses responsabilités.

## Mode de paiement

Les exigences relatives au plan de travail ne font l’objet d’aucun article particulier au bordereau. Les frais associés à ces exigences doivent être inclus dans l’ensemble des prix du bordereau.

# Avis de travaux de pose d’enrobé

Nouvel article.

## Généralités

Nouvel article.

Pour chaque journée de mise en place d’enrobé, l’entrepreneur doit soumettre au surveillant un avis de travaux de pose d’enrobé par courriel contenant les informations demandées à l’annexe 2 « Formulaire d’avis de travaux de pose d’enrobé ». Cet avis doit être envoyé au plus tard 24 heures avant la réalisation des travaux.

Chaque journée de mise en place d’enrobé réalisée sans le dépôt de cet avis dans les délais prescrits entraîne une pénalité de 250 $.

## Mode de paiement

Nouvel article.

Les exigences relatives à l’avis de travaux de pose d’enrobé ne font l’objet d’aucun article particulier au bordereau. Les frais associés à ces exigences doivent être inclus dans le prix des enrobés à chaud.

# Préparation de la surface

Le concepteur doit utiliser cet article lorsqu’une préparation de surface nécessite une correction à l’enrobé à chaud, un planage préalable, des raccordements au revêtement existant, des traitements de fissures ou du remplissage de bandes rugueuses.

Pour les enrobés de correction, le concepteur doit sélectionner le bon type de mélange en fonction de l’épaisseur à mettre en place et de la profondeur des irrégularités à corriger.

Si l’épaisseur totale de l’enrobé à mettre en place dans les dépressions est supérieure à 40 mm, une correction préalable par planage est préconisée.

Il est également possible d’utiliser un autre enrobé que le type EC-10 ou d’exiger que la mise en œuvre soit réalisée en plusieurs couches.

Voir le tableau « Critères de sélection des enrobés » disponible sur le site Web du Ministère afin de connaître l’épaisseur maximale de pose de chaque type de mélange.

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage :

613210 (t) Couche de correction, enrobé.

## Correction à l’enrobé à chaud

Le paragraphe suivant a été revu.

En complément aux exigences de l’article 13.1.3.2.1 « Correction à l’enrobé à chaud » du CCDG, l’entrepreneur doit utiliser, en plus des équipements de compactage usuels, une quantité suffisante de rouleaux à pneus ou combinés (acier-pneus) pour couvrir adéquatement toute la surface d’enrobé mis en place lors du compactage des couches de correction.

## Correction par planage

Le concepteur doit inclure cet article lorsque des travaux de correction par planage sont prévus au contrat. Il doit aussi s’assurer auprès du Ministère qu’il n’y a pas, dans la zone des travaux, d’enrobé contenant de l’amiante en quantité supérieure à un niveau de trace, c’est-à-dire en quantité égale ou supérieure à une concentration de 0,1 % par volume. Si c’est le cas, le devis type « Enlèvement et disposition d’un enrobé additionné de fibres d’amiante » est disponible à cet effet.

### Granulats bitumineux récupérés (GBR)

Nouvel article.

Lorsque le projet comprend le retrait d’enrobé par un autre moyen que par planage, dans le cadre de travaux de terrassement par exemple, les articles suivants ne sont pas applicables. La caractérisation de l’enrobé doit être faite dans le cadre de la caractérisation environnementale du site. Dans ce cas, la gestion de l’enrobé doit être traitée dans le devis « Gestion des sols et des matériaux » ou dans le devis approprié.

Le présent article précise l’article 13.1.3.2.2 « Correction par planage » du CCDG.

#### Caractérisation environnementale

Nouvel article.

Pour faciliter la gestion des GBR, l’unité responsable du projet doit réaliser une caractérisation environnementale du revêtement en enrobé, lors de la préparation du projet, afin de vérifier si ce dernier est conforme à l’égard de la catégorie 3 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (RVMR). De plus, dans les secteurs où les chaussées sont susceptibles de contenir de l’amiante (voir la note « Application du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (RVMR) – précisions au sujet de la présence d’amiante dans les enrobés » en date du 12 juillet 2023, cette note est disponible auprès de la direction générale territoriale (DGT), une caractérisation du revêtement en enrobé est requise afin de vérifier s’il contient des fibres d’amiante.

Lorsque le revêtement en enrobé a été caractérisé par le Ministère, le tableau ci-dessous doit être rempli et les résultats de caractérisation doivent être joints en annexe du devis (certificats d’analyses du laboratoire et tableau de compilation des résultats indiquant la comparaison avec les normes réglementaires). Toutefois, si une partie de l’enrobé à planer (couche ou secteur spécifique) contient de l’amiante en quantité supérieure à un niveau de trace, c’est-à-dire en quantité équivalente à plus de 4 fibres par échantillon ou égale ou supérieure à une concentration de 0,1 % par volume, le devis type « Enlèvement et disposition d’un enrobé additionné de fibres d’amiante » doit être utilisé en complément de cet article. Si tout l’enrobé à planer contient de l’amiante en quantité supérieure à un niveau de trace, le devis type « Enlèvement et disposition d’un enrobé additionné de fibres d’amiante » doit être utilisé en remplacement de cet article.

Il est à noter que, dans les secteurs où les chaussées ne sont pas susceptibles de contenir de l’amiante, dans le cas où les GBR sont entièrement réutilisés dans les infrastructures routières du Ministère, la caractérisation environnementale du revêtement en enrobé n’est pas requise si le site des travaux n’est pas susceptible de contenir des sols contaminés ou des matières contaminées (le concepteur peut se référer au CCDG et au RVMR afin de connaître les utilisations permises pour les matériaux recyclés). Si c’est le cas, le présent devis doit être ajusté et la réutilisation des GBR doit aussi être traitée au devis de terrassement.

Le Ministère a réalisé une caractérisation environnementale du revêtement en enrobé selon le Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (RVMR). Le tableau ci-dessous indique l’état de conformité du revêtement en enrobé à l’égard de la catégorie 3 du RVMR ainsi que la concentration en fibres d’amiante en fonction des résultats de la caractérisation dont les détails sont présentés en annexe.

Il est à noter que dès qu’un échantillon dans une couche d’enrobé contient de l’amiante en quantité supérieure à un niveau de trace, le concepteur doit considérer que toute cette couche d'enrobé contient de l'amiante. La concentration la plus élevée détectée dans cette couche est appliquée à toute la couche. Lorsqu’il est possible de déterminer qu’une couche d’enrobé a été posée dans le cadre de plusieurs contrats de pavage, l’interprétation des résultats de concentration en fibres d’amiante pour cette couche doit être faite séparément pour la section couverte par chaque contrat. Lorsqu’une concentration supérieure à un niveau de trace est attribuée à une couche d’enrobé, cette couche sera considérée hors catégorie, donc non conforme au RVMR.

Les analyses pour détecter la présence d’amiante dans les échantillons doivent être effectuées en premier. Les analyses pour valider la conformité à l’égard de la catégorie 3 du RVMR ne sont pas possibles et ne sont pas requises lorsque l’échantillon contient de l’amiante en quantité supérieure à un niveau de trace.

Tableau 2 – Synthèse des résultats de caractérisation

| Intervalle de chaînage |  |  | Couche d’enrobé (profondeurs) | No de l’échantillon correspondant | Concentration en fibres d’amiante |  | État de conformité à l’égard de la catégorie 3 du RVMR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de |  | à |  |  | < 0,1 % ou 4 fibres ou moins | ≥ 0,1 % ou 5 fibres et plus | Conforme | Non conforme |
| xxxxx-xx-xxx-xxxx | xxxxx-xx-xxx-xxxx | De xx mm à xx mm | xxxxxxxx | x |  | x |  |
| xxxxx-xx-xxx-xxxx | xxxxx-xx-xxx-xxxx | De xx mm à xx mm | xxxxxxxx |  | x |  | X |

#### Gestion des granulats bitumineux récupérés (GBR)

Nouvel article.

L’entrepreneur doit exécuter séparément le planage des couches ou des secteurs dont l’enrobé est conforme de ceux dont l’enrobé est non conforme afin de ne pas mélanger les GBR conformes et non conformes à la catégorie 3 du RVMR.

L’entrepreneur doit gérer les GBR comme indiqué dans les paragraphes suivants.

##### Résultats conformes à la catégorie 3 du RVMR

Nouvel article.

L’entrepreneur doit effectuer toute réutilisation des GBR correspondants, que ce soit ou non dans un projet du Ministère, conformément au RVMR et au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE). Il doit éliminer, dans un lieu autorisé par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), tous les GBR non réutilisables et destinés aux rebuts. Toute réutilisation ou gestion hors site des GBR est à la charge de l’entrepreneur.

##### Résultats non conformes à la catégorie 3 du RVMR

Nouvel article.

L’entrepreneur doit éliminer les GBR correspondants dans un lieu autorisé par le MELCCFP, à moins que l’entrepreneur ou l’initiateur d’un projet de valorisation de ces GBR détienne les autorisations requises par le MELCCFP pour utiliser ces GBR, auquel cas, il doit préalablement remettre copie des autorisations au surveillant. L’entrepreneur doit noter que cette autorisation est complémentaire à celle concernant l’entreposage et le conditionnement des GBR.

Depuis le 13 février 2023, des modifications au RVMR sont entrées en vigueur. Parmi ces modifications, l’enrobé est maintenant admissible dans la catégorie 4 du RVMR. Advenant le cas où des GBR sont non conformes à la catégorie 3, mais qu’ils sont conformes à la catégorie 4 du RVMR, le concepteur peut évaluer la possibilité de réutiliser sur le chantier ces GBR. Si cette option s’avère faisable et qu’elle engendre des économies de coûts, le présent devis doit être ajusté et la réutilisation des GBR doit aussi être traitée au devis de terrassement. Il est à noter que les matériaux de catégorie 4 peuvent être réutilisés seulement sur le terrain d’origine (le chantier de provenance des GBR).

##### Élimination dans un lieu autorisé par le MELCCFP

Nouvel article.

Lorsque l’entrepreneur élimine des GBR non conformes à la catégorie 3 du RVMR dans un lieu autorisé, avant de quitter le chantier avec tout chargement de ces GBR, chaque camion doit recevoir du surveillant un manifeste de transport dûment complété.

Aussitôt le chargement livré au lieu visé, l’entrepreneur doit remettre au surveillant les documents attestant de la prise en charge des matières par l’exploitant du lieu autorisé (manifestes de transport dûment complétés ou bons de pesée électroniques précisant la nature des matières et leur quantité, etc.).

Aux fins de leur élimination dans un lieu autorisé, les GBR sont considérés comme des « matières résiduelles non dangereuses », et ce, qu’ils soient conformes ou non à la catégorie 3 du RVMR.

### Mise en œuvre

Certaines exigences qui se trouvaient dans cet article font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées.

En plus des exigences de l’article 13.1.3.2.2 « Correction par planage » du CCDG, Le concepteur doit enlever le texte suivant en jaune lorsque les GBR issus du planage sont réutilisés dans les enrobés neufs du présent contrat. les travaux de planage doivent débuter uniquement lorsque toutes les formules d’enrobé sont acceptées par le Ministère.

L’équipement doit être pourvu d’un système de contrôle électronique fonctionnel dont les lectures permettent d’assurer la correction du profil longitudinal en fonction des lectures moyennes, et de maintenir la pente transversale uniforme ou de la rétablir selon les exigences des plans et devis.

Le concepteur doit prévoir des quantités d’enrobé de correction, si requis.

L’entrepreneur doit corriger par planage et, au besoin, par une couche de correction les surfaces irrégulières pour rétablir les profils et permettre un meilleur drainage des eaux de surface. Pour corriger adéquatement le profil, l’épaisseur planée peut, à certains endroits, être plus grande que l’épaisseur prévue et nécessiter plus d’un passage. Les surfaces à corriger sont identifiées par le surveillant.

De plus, tous les regards, puisards et boîtes de vanne doivent être ajustés au niveau de la surface de roulement de l’enrobé après planage en assurant une transition suffisante afin d’éliminer tout risque d’incident ou d’accident aux usagers de la route.

### Raccordement des revêtements en enrobé

Le concepteur doit présenter les dessins normalisés pertinents à l’annexe 3.

Le raccordement transversal de revêtements en enrobé de profils à différents niveaux doit être effectué par l’entrepreneur selon le DN-II-2-009.

Le raccordement transversal de revêtements en enrobé des profils au même niveau doit être effectué selon l’un des dessins normalisés DN-II-2-007 ou DN-II-2-008

Le raccordement longitudinal des revêtements en enrobé doit être conforme au DN-II-2-010.

L’épaisseur du planage de raccordement est déterminée en fonction de l’épaisseur de la couche d’enrobé à raccorder.

Ces dessins normalisés sont présentés à l’annexe 3 « Dessins normalisés ».

### Nettoyage des surfaces planées

Certaines exigences qui se trouvaient dans cet article font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées et la référence à l’article correspondant a été ajoutée.

En plus des spécifications de l’article 13.1.3.2.2 « Correction par planage » du CCDG, après le nettoyage des surfaces planées, aucun résidu pouvant affecter les usagers de la route ne doit être présent sur la surface de la chaussée.

Avant l’application du liant d’accrochage, l’entrepreneur doit respecter les exigences de propreté de surface telles qu’elles sont décrites à l’article 9.1 « Propreté de la surface » du présent devis.

### Contrôle de réception

En plus des exigences de l’article 13.1.4 « Contrôle de réception » du CCDG, l’entrepreneur doit se coordonner avec le surveillant afin que la réception des travaux de correction de la surface par planage soit réalisée avant de retirer les équipements de planage du chantier.

### Mode de paiement

Le balayage a été retiré du mode de paiement alors que la gestion des GBR a été ajoutée.

Le planage est payé selon les spécifications de l’article 13.1.5.4 « Correction par planage » du CCDG. Le prix couvre notamment les manipulations dues aux ajustements des puisards, regards et boîtes de vannes au niveau de la surface planée, les raccordements, le planage aux abords des éléments particuliers, la gestion des GBR, et il inclut toute dépense incidente.

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage :

612420 (m carré) Correction par planage.

Si des GBR non conformes doivent être gérés hors site, le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants en fonction des résultats d’analyse obtenus :

112187 (t) Gestion hors site de résidus d’enrobé non valorisables, avec variable catégorie 4 du RVMR;

112187 (t) Gestion hors site de résidus d’enrobé non valorisables, avec variable hors cat. du RVMR.

ou

112197 (m cube) Gestion hors site de résidus d’enrobé non valorisables, avec variable catégorie 4 du RVMR;

112197 (m cube) Gestion hors site de résidus d’enrobé non valorisables, avec variable hors cat. du RVMR.

## Traitement des fissures dans le revêtement en enrobé

Nouvel article.

Avant de procéder à des travaux de renforcement ou de resurfaçage, il peut être requis de traiter des fissures locales importantes. Le concepteur doit tenir compte des épaisseurs d’enrobé en place, de la profondeur des fissures et de l’épaisseur totale d’enrobé neuf (idéalement, le ratio d’enrobé non fissuré sur fissuré (Nf/f) doit être d’au moins 2).

De plus, si la fissure à traiter demande la pose de plus d’une couche d’enrobé, des clés de planage sont recommandées aux joints de raccordement avec l’enrobé existant pour éviter l’apparition de nouvelles fissures vis-à-vis ces joints. Les joints longitudinaux au raccordement avec l’enrobé existant doivent se situer en dehors des pistes de roues. L’épaisseur d’enrobé mise en place pour chacune des couches doit respecter les épaisseurs spécifiées au tableau « Critères de sélection des enrobés » disponible sur le site Web du Ministère.

Le traitement de fissures doit être envisagé dans le cas où le nombre de fissures à traiter est limité et si celles-ci sont liées à un problème au niveau de l’enrobé (pas au niveau de la fondation, sinon elles vont réapparaître après peu de temps).

### Retrait de l’enrobé fissuré

Nouvel article.

Le concepteur doit choisir les options requises parmi les suivantes.

Option 1 : Planage de l’enrobé fissuré sur une certaine profondeur.

Cette option est plus rapide, moins coûteuse, et elle limite la double fissuration aux joints de raccordement avec l’enrobé existant.

L’entrepreneur doit retirer l’enrobé fissuré par planage sur une largeur de 600 mm ou 1 m et sur une profondeur de XX mm. Les parois doivent être verticales et rectilignes. Les fissures à corriger sont principalement des fissures transversales ou longitudinales qui se trouvent entre les lignes de rives. Elles seront identifiées par le surveillant.

Option 2 : Retrait de l’enrobé fissuré jusqu’à la fondation avec des clés de planage.

Lorsqu’une réparation profonde est requise, cette option est recommandée afin de limiter les risques d’apparition de nouvelles fissures vis-à-vis les joints de raccordement avec l’enrobé existant.

L’entrepreneur doit retirer l’enrobé fissuré par planage sur toute sa profondeur jusqu’à la fondation. La largeur de la réparation pour la couche de base doit être de 600 mm et l’entrepreneur doit effectuer des clés de planage de 150 mm de largeur pour les couches d’enrobé subséquentes afin que les joints de chaque couche, au raccordement avec l’enrobé existant, soient décalés de 150 mm. Les parois doivent être verticales et rectilignes. Les fissures à corriger sont principalement des fissures transversales ou longitudinales qui se trouvent entre les lignes de rives. Elles seront identifiées par le surveillant.

Option 3 : Retrait de l’enrobé fissuré jusqu’à la fondation.

Cette option devrait être retenue seulement lorsqu’une réparation profonde est requise, mais qu’un équipement de planage serait difficilement disponible. Cette option engendre un plus grand risque d’apparition de nouvelles fissures vis-à-vis les joints de raccordement avec l’enrobé existant.

Pour le retrait de l’enrobé fissuré, l’entrepreneur doit, selon la méthode de son choix, enlever l’enrobé sur 1 m de largeur et sur toute sa profondeur jusqu’à la fondation. Les parois doivent être verticales et rectilignes. Les fissures à corriger sont principalement des fissures transversales ou longitudinales qui se trouvent entre les lignes de rives. Elles seront identifiées par le surveillant.

#### Mode de paiement

Nouvel article.

Le retrait de l’enrobé fissuré est payé au mètre carré. Le prix couvre notamment l’enlèvement ou le planage, le nettoyage de la surface en enrobé, le transport, la disposition des résidus résultant de l’opération selon les lois et règlements en vigueur, et il inclut toute dépense incidente.

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants :

510410 (m carré) Enlèvement mécanique de l’enrobé avec variable pour le traitement de fissures;

612410 (m carré) Planage avec variable pour le traitement de fissures.

### Rapiéçage mécanisé pour le traitement des fissures

Nouvel article.

L’entrepreneur doit rapiécer mécaniquement la cavité causée par le retrait de l’enrobé fissuré, avec de l’enrobé de type XXX-XX, et ce, sur toute l’épaisseur de cette cavité. Si l’épaisseur de la cavité excède l’épaisseur maximale prévue pour un mélange selon le tableau « Critères de sélection des enrobés » du Ministère, l’enrobé doit être posé en plusieurs couches afin de respecter les épaisseurs mentionnées dans ce tableau. La pose de l’enrobé doit se faire avec une surépaisseur suffisante afin d’assurer un compactage adéquat tout en ayant une surface finale au même niveau que l’enrobé existant une fois le compactage complété. Le compactage des couches inférieures d’enrobé doit se faire avec une plaque vibrante ayant une masse minimale de 75 kg alors que la couche supérieure d’enrobé doit être compactée avec un rouleau combiné (acier-pneus).

#### Mode de paiement

Nouvel article.

Le rapiéçage mécanisé pour le traitement des fissures est payé à la tonne d’enrobé posé, selon les spécifications de l’article 13.3.5.5 « Enrobé » du CCDG. Le prix couvre notamment la préparation de la surface et la pose de l’enrobé, et il inclut toute dépense incidente.

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage :

613216 (t) Rapiéçage mécanisé pour traitement de fissures.

## Remplissage des bandes rugueuses

Nouvel article.

Il peut être requis de combler les bandes rugueuses pour des raisons de gestion de la circulation ou pour éviter qu’elles ressortent sur une couche d’enrobé subséquente.

Si c’est pour la gestion de la circulation et que de nouvelles bandes rugueuses sont refaites dans la même couche, une épaisseur minimale de 40 mm d’enrobé doit être mise en place. Dans les cas où les bandes rugueuses seront refaites sur une couche d’enrobé subséquente, une épaisseur minimale de 20 mm d’enrobé doit être mise en place.

L’épaisseur d’enrobé mise en place doit respecter les épaisseurs spécifiées au tableau « Critères de sélection des enrobés » disponible sur le site Web du Ministère.

### Planage des bandes rugueuses

Nouvel article.

L’entrepreneur doit planer la surface en enrobé des bandes rugueuses sur une largeur de 500 mm et sur une profondeur de XX mm. Les parois doivent être verticales et rectilignes.

#### Mode de paiement

Nouvel article.

Le planage des bandes rugueuses est payé au mètre carré. Le prix couvre notamment le planage, le nettoyage de la surface, le transport, la disposition des résidus résultant de l’opération selon les lois et règlements en vigueur, et il inclut toute dépense incidente.

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage :

612410 (m carré) Planage avec variable pour retrait de bandes rugueuses.

### Rapiéçage mécanisé pour le remplissage des bandes rugueuses

Nouvel article.

L’entrepreneur doit rapiécer mécaniquement la cavité causée par le planage des bandes rugueuses, avec de l’enrobé de type XXX-XX, et ce, sur toute l’épaisseur de cette cavité. La pose de l’enrobé doit se faire avec une surépaisseur suffisante afin d’assurer un compactage adéquat tout en ayant une surface finale au même niveau que l’enrobé existant une fois le compactage complété. Le compactage de l’enrobé doit se faire avec un rouleau combiné (acier-pneus).

#### Mode de paiement

Nouvel article.

Le rapiéçage mécanisé pour le remplissage des bandes rugueuses est payé à la tonne d’enrobé posé, selon les spécifications de l’article 13.3.5.5 « Enrobé » du CCDG. Le prix couvre notamment la préparation de la surface, la pose de l’enrobé, et il inclut toute dépense incidente.

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage:

612217 (t) Rapiéçage mécanisé pour le remplissage des bandes rugueuses

# Liant d’accrochage

## Propreté de la surface

En plus des exigences de l’article 13.2 « Liant d’imprégnation ou d’accrochage » du CCDG, la surface à recouvrir doit répondre à l’exigence de propreté comme demandé par le Ministère afin de favoriser l’adhésion du liant d’accrochage.

Le surveillant peut effectuer un essai visant à évaluer la propreté de la surface selon la méthode d’essai LC 26-605 du Ministère.

Le résultat de l’essai doit indiquer une quantité de résidus (poussière) inférieure à 100 g/m2. Dans le cas contraire, l’entrepreneur doit corriger et compléter le nettoyage. À la demande du surveillant, la propreté de la surface doit être mesurée après ces travaux correctifs et la surface nettoyée doit être conforme aux exigences.

## Contrôle de réception du liant d’accrochage ou du liant d’imprégnation

Une précision concernant le respect des exigences du prélèvement des échantillons a été ajoutée au paragraphe suivant.

En plus des exigences de l’article 13.2.2.3 « Contrôle de réception » du CCDG, si l’entrepreneur omet de prélever les échantillons, ou s’il ne respecte pas les exigences concernant le prélèvement, le surveillant peut procéder à l’expertise des matériaux mis en œuvre pour confirmer la qualité du liant. Les frais de cette expertise sont à la charge de l’entrepreneur. En cas de non-conformité du liant, le montant correspondant aux préjudices s’ajoute aux frais de l’expertise.

L’article « Autorisation préalable à l’application » a été enlevé. Les exigences qui s’y trouvaient font l’objet d’un article particulier au CCDG.

## Mise en œuvre

Le paragraphe suivant a été ajouté.

Préalablement à l’application du liant d’accrochage, l’entrepreneur doit avoir fourni au surveillant l’attestation de conformité qui respecte les exigences de l’article 13.2.2.2 « Attestation de conformité » du CCDG. De plus, l’entrepreneur doit nettoyer les surfaces en conformité avec les exigences de la section 9.1 « Propreté de la surface » du présent devis pour favoriser son adhésion.

Le concepteur doit tenir compte du fait qu’il peut s’avérer difficile de respecter les exigences de propreté de la surface lorsqu’une intervention de planage/pavage est effectuée dans le même quart de travail. Lorsqu’il est possible de le faire, il est proposé de différer la mise en place des enrobés d’environ 3 jours après l’opération de planage. Ce délai permet à la circulation d’assécher adéquatement la surface en plus de déloger les particules présentes au fond des stries de planage.

L’entrepreneur doit se coordonner avec le surveillant afin que ce dernier soit présent lors de l’application du liant d’accrochage.

L’entrepreneur doit obtenir une autorisation écrite du surveillant au préalable pour effectuer ces travaux sans la présence d’un représentant du surveillant, sans quoi les travaux sont réputés comme étant défectueux.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

Afin d’accélérer la cure du liant, l’entrepreneur doit procéder à l’épandage d’un rupteur approuvé par le fabricant de l’émulsion lors de travaux effectués de nuit.

La référence à l’article correspondant au CCDG et la précision « complètement rupturé et suffisamment mûri » ont été ajoutées au paragraphe suivant.

En plus des exigences de l’article 13.2.4 « mise en œuvre » du CCDG, l’entrepreneur doit prendre les dispositions pour qu’aucune machinerie, aucun équipement de mise en œuvre, aucun camion ou autre véhicule de chantier ne circule ou ne soit en attente sur le liant d’accrochage qui n’est pas complètement rupturé et suffisamment mûri.

## Arrachement du liant d’accrochage

La condition « à la demande de surveillant » a été enlevée, les corrections, l’application de l’article 7.10 « travaux défectueux » du CCDG et la référence à cet article ont été ajoutés au paragraphe suivant.

En plus des exigences de l’article 13.2.4 « Mise en œuvre » du CCDG, dans tous les cas, l’entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter l’arrachement du liant d’accrochage de la surface à recouvrir, et le collage du liant sur les pneus ou les chenilles de la machinerie, des équipements de mise en œuvre, des camions et des autres véhicules de chantier. L’entrepreneur doit corriger les surfaces déficientes et procéder à des actions correctives de ses opérations. Dans le cas où aucune action corrective satisfaisante n’est effectuée par l’entrepreneur, ce dernier s’expose à l’application des prescriptions de l’article 7.10 « Travaux défectueux » du CCDG. Seul l’usage de produits antiadhésifs conformes aux exigences de l’article 13.3.3.7 « Produit antiadhésif et de nettoyage » du CCDG est autorisé.

## Mode de paiement

Le liant d’accrochage est payé selon les spécifications de l’article 13.2.5 « Mode de paiement » du CCDG. Le prix inclut également le nettoyage des surfaces et les correctifs nécessaires à la suite de l’arrachement du liant dû à la circulation sur le chantier.

## Lait de chaux

Nouvel article.

L’application de lait de chaux permet de limiter l’arrachement du liant d’accrochage par le passage des camions et des équipements de chantier.

Pour les projets qui vont se réaliser en 2024, cet article s’applique aux projets pilotes uniquement. Toutefois, pour les projets qui vont se réaliser à partir de 2025, cet article pourra être utilisé dans les devis (une directive sera émise au courant de l'année 2024 à ce sujet).

L’entrepreneur doit se coordonner avec le surveillant afin que ce dernier soit présent lors de l’application du lait de chaux. Les travaux peuvent débuter seulement lorsque le surveillant a donné son autorisation.

Pour procéder à la pose du lait de chaux en l’absence du surveillant, l’entrepreneur doit obtenir, au préalable, une autorisation écrite de sa part, sans quoi les travaux sont jugés comme étant défectueux.

Afin d’assurer la protection du liant d’accrochage, un lait de chaux hydraté doit être appliqué avant la pose de chacune des couches d’enrobé.

Le lait de chaux concentré est une solution d’hydroxyde de calcium (Ca(OH)2) mis en suspension dans l’eau (33,5 à 35,5 % en solide). Il doit empêcher l’arrachement du liant d’accrochage par les pneus et les chenilles des finisseuses ainsi que par les pneus des camions et du VTM.

Avant l’épandage, le lait de chaux concentré est dilué de manière à obtenir 4 à 6 g de chaux par 100 g de produit. Aucune sédimentation dans les réservoirs n’est tolérée. La concentration en chaux doit être homogène. Le lait de chaux dilué est stable ou facilement dispersable au moyen d’un agitateur.

Le lait de chaux dilué est appliqué avec un équipement (épandeuse avec rampe distributrice ou saumureuse) permettant l’épandage de façon homogène à raison de 250 g/m2. L’équipement doit être muni d’un système de recirculation et ne doit pas circuler directement sur le liant d’accrochage.

Le lait de chaux dilué est épandu sur une surface sèche, après une rupture complète et un mûrissement suffisamment avancé du liant d’accrochage. Il ne doit pas y avoir de précipitations sur le lait de chaux dilué avant l’évaporation complète de l’eau qu’il contient. L’entrepreneur doit tenir compte des prévisions météorologiques et du temps d’évaporation de l’eau contenue dans le lait de chaux dilué avant sa mise en œuvre. Un second épandage, respectant les mêmes exigences que l’épandage initial, doit être réalisé sur les surfaces où le lait de chaux n’est plus présent en quantité suffisante.

Contrairement à l’article 13.3.4 « Mise en œuvre » du CCDG, la pose de l’enrobé peut débuter après l’application du lait de chaux dilué sur la surface à protéger, sans obligation d’attendre l’évaporation complète de l’eau qu’il contient. Si de l’eau d’une autre provenance est ajoutée (ex. : précipitations), la mise en œuvre de l’enrobé sera considérée comme non conforme.

L’application de lait de chaux sur le liant d’accrochage ne dispense pas l’entrepreneur de ses obligations en lien avec l’article « Arrachement du liant d’accrochage » du devis.

### Mode de paiement

Nouvel article.

L’application de lait de chaux est payée au mètre carré. Le prix couvre notamment la fourniture, le transport, la mise en œuvre, la signalisation, la reprise de l’épandage si requise, et il inclut toute dépense incidente.

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage requis parmi les suivants :

612605 (mètre carré) Lait de chaux;

612606 (mètre carré) Lait de chaux (projet pilote / prix fixé par le Ministère).

# Enrobé préparé et posé à chaud

## Matériaux

### Enrobé tiède et température de malaxage des enrobés

La précision « et température de malaxage des enrobés » a été ajoutée au titre.

Certaines exigences qui se trouvaient dans cet article font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées.

Sur demande de l’entrepreneur et après acceptation par le surveillant, un enrobé préparé et posé à chaud peut être remplacé par un enrobé tiède sans modification des prix unitaires.

L’entrepreneur doit alors présenter le procédé qu’il utilise ainsi que les méthodes de traçabilité en chantier permettant d’identifier rapidement le type d’enrobé livré.

Le moussage du bitume est permis uniquement pour produire un enrobé tiède tel que défini dans la norme 4202 du Ministère.

À la suite de l’approbation de la substitution par le surveillant, l’expression « enrobé préparé et posé à chaud » inclut l’enrobé tiède. Toutes les exigences du devis et du CCDG s’appliquent.

Si un retour à l’enrobé préparé et posé à chaud est nécessaire, l’entrepreneur doit informer le surveillant avant de poursuivre les travaux.

### Types et composition des enrobés

Le concepteur doit s’assurer que les caractéristiques des enrobés insérées dans le tableau 3 « Caractéristiques des types d’enrobé » respectent les recommandations du tableau « Choix des composants – Enrobés (Norme 4202), Recommandations pour construction neuve, reconstruction et resurfaçage » disponible sur le site Web du Ministère.

Les prix de référence à utiliser pour les bitumes doivent respecter les prescriptions de la procédure PR-15-050 « Fournisseur en bitume – Prix de référence et détermination du fournisseur le plus économique ».

Tableau 3 – Caractéristiques des types d’enrobé

| Type d’enrobé | Bitume |  | Caractéristiques des granulats | CPP | Utilisation | Nombre de couches | Essai à l’orniéreur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe de bitume | Prix de référence |  |  |  |  |  |
| ESG-14 / GB-20 | PG Hn-L | X,XX $ | XxX | Non requis | Base | 1 ou 2 | Requis |
| ESG-14 | PG Hn-L | X,XX $ | XxX | Requis | Surface | 1 | Requis |
| EC-10 | PG Hn-L (même classe que celle en surface) | X,XX $ | XxX | Non requis | Correction | Variable | Requis |
| EC-10 | PG Hn-L | X,XX $ | XxX | Requis | Surface (1) | 1 | Requis |
| ESG-10 | PG Hn-L | X,XX $ | XxX | Requis | Surface | 1 | Requis |
| EG-10 | PG 58E-34, PG 64E-28 ou PG 64U-28 | X,XX $ | 1a1 | Requis | Surface | 1 | Requis |
| EG-5 | Choix : PG 64E-28 (Zone 1) PG 58E-34 (Zone 2) PG 52V-40 (Zone 3) | X,XX $ | XxX | Requis | Surface | 1 | Requis |

Le texte masqué suivant a été ajouté.

Lorsque le bitume demandé pour un enrobé doit être de type HRD, le concepteur doit l’indiquer dans le tableau ci-haut ainsi que dans les articles correspondants au bordereau.

La précision concernant le caractère temporaire de l’utilisation d’enrobé de type EC-10 en couche de roulement (ou de surface durant l’hiver) a été ajoutée au texte masqué suivant.

L’utilisation temporaire d’enrobé de type EC-10 en couche de roulement (ou de surface durant l’hiver) n’est pas recommandée. Si le concepteur juge son utilisation nécessaire, il doit mentionner la note 1 ci-dessous.

Note 1 : Le fuseau granulométrique de l’enrobé de type EC-10 est modifié si cet enrobé doit être laissé en surface temporairement, pour la remise en circulation, sur une période supérieure à un mois. Le pourcentage passant au tamis de 5 mm doit alors se situer entre 66 % et 70 %.

L’utilisation temporaire d’enrobé de type GB-20 en couche de roulement (ou de surface durant l’hiver) n’est pas recommandée. Si le concepteur juge son utilisation nécessaire, il doit mentionner la note 2 ci-dessous.

Le texte masqué suivant a été ajouté.

Dans le cas d’un report dans le temps de la pose des couches d’enrobé sus-jacentes, le concepteur doit effectuer les calculs structuraux nécessaires avec l’aide du logiciel « Chaussée 2 » pour ajuster l’épaisseur supplémentaire d’enrobé à mettre en place afin de compenser les dommages subis par la couche de base durant cette période.

Note 2 : Le fuseau granulométrique de l’enrobé de type GB-20 est modifié si cet enrobé doit être laissé en surface temporairement pour la remise en circulation en période hivernale. Le pourcentage passant au tamis 14 mm doit alors se situer entre 75 % et 90 %.

L’ajustement du prix du bitume est fait conformément aux prescriptions de l’article 13.3.5.2 « Ajustement du prix du bitume » du CCDG en fonction du prix de référence spécifié au tableau 3 « Caractéristiques des types d’enrobé ».

Le Ministère peut prélever à la centrale ou en chantier (dans la benne de la finisseuse ou à un autre emplacement), en tout temps, des échantillons nécessaires au contrôle de la qualité du produit.

Le concepteur doit valider auprès du responsable de l’assurance de la qualité de la DGT si le paragraphe suivant doit être utilisé.

L’entrepreneur doit reprendre l’évaluation à l’étape de la production de la formule de mélange à chaque début de saison pour chaque centrale. L’entrepreneur doit aviser le Ministère au moins 24 heures avant d’effectuer la production de l’enrobé servant à l’évaluation de la formule.

### Caractéristiques complémentaires des granulats

Le concepteur doit utiliser cet article lorsque le coefficient de polissage par projection (CPP) est exigé au tableau « Choix des composants - Enrobés (Norme 4202), Recommandations pour construction neuve, reconstruction et resurfaçage ». Ce tableau est disponible sur le site Web du Ministère. Le CPP peut être augmenté jusqu’à 0,50 pour les routes très fortement sollicitées comme dans la région métropolitaine de Montréal. Le concepteur doit informer la personne responsable du Secteur sols et granulats de la Direction des matériaux d’infrastructures lorsque la valeur 0,50 est utilisée.

Une précision concernant la conformité du CPP de chaque source de gros granulats a été ajoutée au paragraphe suivant.

En plus de respecter les caractéristiques complémentaires spécifiées à la norme 4202 du Ministère, tous les gros granulats utilisés pour la fabrication des enrobés à chaud des couches de surface doivent présenter un coefficient de polissage par projection (CPP) plus grand ou égal à 0,45 selon la méthode d’essai LC 21−102 du Ministère. Chaque source de gros granulats utilisés dans la formulation du mélange, lorsqu’applicable, doit être conforme à l’exigence du CPP. L’essai doit être réalisé sur le calibre 5-10 mm provenant de la même source.

L’entrepreneur doit présenter, 7 jours avant le début des travaux, un résultat de CPP représentatif de la réserve spécialement prévue pour la fabrication de l’enrobé posé en couche de surface. L’essai doit être réalisé à l’institut de recherche Co:alia situé à Thetford Mines. Par la suite et à tout moment, le Ministère peut vérifier la conformité du CPP en échantillonnant les gros granulats à la centrale d’enrobage.

Pour constituer la réserve, chaque source de gros granulats doit satisfaire les exigences précitées.

### Bitume

Le type THRD a été ajouté au paragraphe suivant.

Tous les bitumes entrant dans la fabrication des enrobés, à l’exception des classes de performance PG 64H-28 et PG 58S-28, doivent être de type HRD ou THRD.

Le texte masqué suivant a été ajouté.

Le bitume PG 64U-28 THRD malaxé entre 156˚C et 170˚C est recommandé pour le recouvrement en enrobé de chaussées de béton ou pour les surfaces en enrobé fortement sollicitées par du trafic lourd stationnaire ou circulant à basse vitesse, incluant l'enrobé EG-10. Ce bitume est recommandé dans la grande région métropolitaine de Montréal. Il est important de le malaxer à chaud même s’il contient un additif qui facilite l’enrobage et la mise en œuvre des enrobés. Il est aussi recommandé de faire une planche de référence afin de s’assurer que l’entrepreneur maîtrise les bonnes techniques de mise en œuvre des enrobés fabriqués avec ce bitume (les articles à insérer au devis concernant la planche de référence sont disponibles auprès des gens du Secteur surveillance de la Direction des chaussées).

Le type THRD a été ajouté au paragraphe suivant.

À l’exception des bitumes de classe de performance PG 64H-28 et PG 58S-28, l’entrepreneur doit utiliser un bitume de type HRD ou THRD pour la fabrication des enrobés.

Les trois paragraphes suivants ont été ajoutés.

L’entrepreneur doit fournir au surveillant en chantier les attestations de conformité du bitume représentant la totalité du bitume contenu dans le réservoir.

Dans le cas où la température maximale de malaxage du bitume est différente pour les attestations de conformité du bitume contenu dans le réservoir, la température maximale de malaxage la plus élevée est considérée.

Pour chaque livraison de bitume en cours de travaux, l’attestation de conformité doit être acheminée au surveillant en chantier dans les plus brefs délais.

### Granulats bitumineux récupérés (GBR) utilisés pour la fabrication des enrobés

Nouvel article.

Le concepteur doit inclure cet article pour tous les travaux, peu importe le lieu des travaux.

Les textes surlignés en jaune doivent être intégrés au devis uniquement lorsque les travaux se trouvent dans les secteurs où les chaussées sont susceptibles de contenir de l’amiante (voir la note « Application du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (RVMR) – précisions au sujet de la présence d’amiante dans les enrobés » en date du 12 juillet 2023. Cette note est disponible auprès de la DGT).

#### Caractérisation environnementale

Nouvel article.

Lorsque l’entrepreneur désire utiliser des granulats bitumineux récupérés (GBR) pour la fabrication des enrobés à fournir dans le cadre du présent contrat, l’entrepreneur doit les caractériser afin de s’assurer que ces derniers ne contiennent pas d’amiante ou contiennent de l’amiante à un niveau de trace, c’est-à-dire équivalent à 4 fibres ou moins par échantillon ou inférieur à une concentration de 0,1 % par volume. Il doit également les caractériser pour s’assurer que les GBR utilisés sont conformes à la catégorie 3 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (RVMR). La présence d’amiante dans les GBR doit être vérifiée avant de les soumettre à l’analyse des paramètres du RVMR. Aucun échantillon de GBR contenant de l’amiante à un niveau supérieur à un niveau de trace ne doit être soumis aux analyses du RVMR. Lorsqu’un échantillon de GBR contient de l’amiante à un niveau de trace, l’entrepreneur doit en informer au préalable le laboratoire qui procédera à l’analyse des paramètres du RVMR.

Suivant les dispositions des articles 21 à 24 du RVMR et des Lignes directrices relatives à la valorisation de résidus de béton, de brique, d’enrobé bitumineux, du secteur de la pierre de taille et de la pierre concassée résiduelle du MELCCFP, une fréquence d’échantillonnage minimale d’un échantillon par 1 000 m3 ou d’un échantillon par 2 000 tonnes de GBR produits est exigée.

##### Amiante

Nouvel article.

Les échantillons prélevés doivent être analysés par un laboratoire reconnu compétent par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) pour procéder à l’analyse selon la méthode analytique 244. Il est à noter que l’absence de fibres d’amiante ou la présence d’amiante à un niveau de trace dans les GBR doit être démontrée par la réalisation de la Méthode analytique 244 – Caractérisation des fibres dans les poussières déposées ou dans les matériaux en vrac, de l’IRSST. Préalablement à cette analyse, l’échantillon doit être calciné conformément à la section 13 de la norme ISO 22262-2:2014 : « Qualité de l’air — Matériaux solides — Partie 2 : Dosage quantitatif de l’amiante en utilisant les méthodes gravimétrique et microscopique ».

##### Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (RVMR)

Nouvel article.

Les échantillons prélevés doivent être analysés pour tous les paramètres inorganiques du tableau 1 de l’annexe I du RVMR (teneurs en mg/kg), et ce, avant les essais de lixiviation.

Les essais de lixiviation doivent être réalisés pour les paramètres inorganiques visés au tableau 1 de l’annexe I du RVMR, dont les teneurs en mg/kg sont supérieures aux valeurs limites prévues pour ces paramètres à la 2e colonne de ce tableau, et inférieures ou égales aux valeurs de la 3e colonne de ce tableau, et pour lesquels il existe une teneur maximale pour le lixiviat à la 4e colonne de ce tableau.

Les échantillons doivent être gérés en conformité avec les cahiers et fascicules applicables du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales du Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). La réalisation des analyses doit être confiée à un laboratoire possédant les accréditations du CEAEQ pour les paramètres à analyser en vertu du Programme d’accréditation des laboratoires d’analyse (PALA).

Les résultats obtenus doivent être comparés aux normes applicables du tableau 1 de l’annexe I du RVMR ainsi qu’aux exigences de la catégorie 3 à l’article 26 du RVMR.

##### Attestation de la conformité

Nouvel article.

Au moins 7 jours avant le début de la fabrication des enrobés pour le présent contrat, l’entrepreneur doit fournir au surveillant une attestation de conformité de la réserve de GBR qui sera utilisée pour la fabrication des enrobés. Celle-ci doit démontrer que les GBR ne contiennent pas d’amiante ou contiennent de l’amiante à un niveau de trace, et qu’ils sont conformes à toutes les exigences de la catégorie 3 du RVMR. Cette attestation de conformité doit comprendre les informations suivantes :

le nom du laboratoire enregistré ou du laboratoire du fabricant certifié ISO 9001 ayant procédé à l’échantillonnage, selon le RVMR (pour un producteur encadré par une déclaration de conformité) ou les Lignes directrices relatives à la valorisation de résidus de béton, de brique, d’enrobé bitumineux, du secteur de la pierre de taille et de la pierre concassée résiduelle du MELCCFP (pour un producteur détenant une autorisation);

le nom du laboratoire, reconnu par l’IRSST pour procéder à l’analyse selon la méthode analytique 244, ayant procédé aux essais pour l’amiante en effectuant préalablement une calcination de l’échantillon conformément à la section 13 de la norme ISO 22262-2 : 2014 : Qualité de l’air — Matériaux solides — Partie 2 : Dosage quantitatif de l’amiante en utilisant les méthodes gravimétrique et microscopique;

le nom du laboratoire accrédité par le CEAEQ ayant réalisé les analyses et essais du RVMR;

les résultats complets des analyses effectuées, selon la cadence spécifiée, comparés aux normes applicables ainsi que les certificats d’analyses de laboratoire;

les coordonnées GPS ou un croquis montrant l’emplacement de la réserve ainsi que l’emplacement de chaque échantillon prélevé;

le tonnage de la réserve.

Tout ajout de matériaux après l'échantillonnage ayant mené à la délivrance d’une attestation de conformité d’une réserve doit faire l’objet d’un nouvel échantillonnage et d’une nouvelle attestation de conformité.

Le Ministère autorise l’utilisation d’une réserve de GBR, pour la fabrication des enrobés, uniquement lorsque tous les échantillons individuels prélevés dans cette réserve démontrent que les GBR ne contiennent pas d’amiante ou contiennent de l’amiante à un niveau de trace, et qu’ils sont conformes à toutes les exigences de la catégorie 3 du RVMR.

### Présence d’amiante dans l’enrobé

Nouvel article.

Cet article doit être inclus au devis pour tous les travaux, peu importe le lieu des travaux.

L’entrepreneur est responsable de fournir des enrobés ne contenant pas d’amiante ou contenant de l’amiante à un niveau de trace, c’est-à-dire équivalent à 4 fibres ou moins par échantillon ou inférieur à une concentration de 0,1 % par volume, conformément à la réglementation en vigueur. Si les essais de contrôle effectués pendant la réalisation des travaux démontrent que de l’enrobé contenant de l’amiante en quantité supérieure à un niveau de trace a été mis en place sur le chantier, l’enrobé est jugé non conforme et le Ministère retiendra à l’entrepreneur les sommes équivalentes aux préjudices subis en lien avec cette non-conformité. Les préjudices subis comprennent notamment les frais supplémentaires liés à la présence d’amiante dans l’enrobé, au niveau du planage, du transport et de la disposition de l’enrobé contenant de l’amiante, mais aussi au niveau de la perte de valeur des GBR qui ne peuvent pas être réutilisés.

### Mode de paiement

Nouvel article.

En plus des exigences de l’article 13.3.5.5 « Enrobé » du CCDG, les frais relatifs à la caractérisation environnementale et à l’attestation de conformité des GBR au niveau de la concentration en amiante et des exigences du RVMR, ainsi qu’au respect des exigences de la concentration maximale d’amiante dans l’enrobé et au respect de la catégorie 3 du RVMR, ne font l’objet d’aucun article particulier au bordereau. Tous les frais relatifs à ces exigences doivent être inclus dans le prix unitaire des enrobés à chaud.

### Enrobé de type EG-5

L’enrobé de type EG-5 est un enrobé de surface mis en place en couche mince (25 à 40 mm; optimal à 30 mm) sur la chaussée en enrobé existante d’une route en bon état, selon les indices gouvernementaux, et identifiée apte à une intervention préventive dans le Système de gestion des chaussées GCH-6011. Cet enrobé est recommandé pour une route avec un débit journalier moyen annuel (DJMA) inférieur à 20 000.

L’utilisation du EG-5 peut aussi être adaptée, après une analyse de l’intervention appropriée par le concepteur, aux interventions suivantes :

Resurfaçage mince avec un planage préalable de la chaussée en enrobé existante pour corriger certains défauts de surface ou pour résoudre une problématique d’adhérence. Si un décollement de la couche de surface existante est identifié par endroits dans les études préliminaires, le concepteur doit prévoir l’enlèvement de l’interface problématique avec un planage plus profond avant la mise en place du EG-5. Si l’épaisseur d’enrobé requise, pour rétablir le profil, est supérieure à 40 mm, le concepteur doit sélectionner un autre type d’enrobé de surface;

Resurfaçage mince sur structure avec ou sans planage préalable de l’enrobé existant. Un ingénieur en structures doit vérifier que l’intervention retenue n’affectera pas la capacité structurale de l’ouvrage d’art;

Resurfaçage mince en milieu urbain en raison de contraintes de rehaussement avec les entrées résidentielles et les accessoires municipaux.

L’enrobé EG-5 n’est pas recommandé pour une utilisation en couche de correction, ni lorsqu’une couche de correction en enrobé EC-10 est requise avant la mise en place du EG-5. Le profil de la chaussée existante à recouvrir ne doit pas varier de plus de 10 mm à la règle de 3 m.

Seuls les bitumes avec un niveau de sollicitation E (Extrême), conformes à la norme 4101 du Ministère, doivent être utilisés pour fabriquer un enrobé EG-5, à l’exception de la zone climatique 3 où un bitume PG 52V-40 doit être utilisé. Le choix du bitume doit être indiqué au tableau 3 « Caractéristiques des types d’enrobé » de l’article 10.1.2 « Types et composition des enrobés » du présent devis.

Lors de la réalisation de la planche d’essai de l’enrobé EG-5 pour l’évaluation, à l’étape de la production de la formule théorique, l’entrepreneur valide tous les éléments qui doivent figurer dans son plan de travail et qui sont détaillés à l’article 6 « Plan de travail » du présent devis. Le concepteur doit inclure cet article au devis, car comme l’enrobé EG-5 est posé en couche mince, il refroidit beaucoup plus rapidement qu’un autre enrobé de surface conventionnel. Le patron de compactage choisi par l’entrepreneur a donc une grande importance pour l’obtention d’une compacité conforme aux exigences des documents contractuels.

La référence à l’article 8.3 « Traitement des fissures dans le revêtement en enrobé » du présent devis a été ajoutée au paragraphe suivant.

Les fissures de niveaux de sévérité majeurs, décrites au Guide de mesure et d’identification des dégradations des chaussées souples, doivent être réparées selon les spécifications de l’article 8.3 « Traitement des fissures dans le revêtement en enrobé » du présent devis avant la mise en place de l’enrobé EG-5 sur le chantier. Cependant, le rapiéçage doit être réalisé avec un enrobé de type ESG-10.

Les fissures à réparer doivent être inscrites au devis descriptif et identifiées à l’entrepreneur sur le chantier par le Ministère ou son représentant.

Les spécifications de l’article 9 « Liant d’accrochage » du présent devis sont particulièrement importantes, car l’enrobé EG-5 posé en couche mince doit très bien adhérer à l’enrobé sous-jacent pour en optimiser la performance.

#### Spécifications et formulation

Les caractéristiques de la formule d’enrobé de type EG-5 doivent respecter les exigences de la norme 4202 du Ministère. À cet effet, l’utilisation de classes granulaires 0-2,5 mm et 2,5-5 mm est fortement recommandée pour la formulation.

L’ajout de GBR, de bardeaux post-fabrication (BPF) ou de bardeaux post-consommation (BPC) est interdit.

Lorsque l’enrobé EG-5 est spécifié pour un type de route et un débit de circulation qui nécessitent la réalisation de l’essai CPP, selon les recommandations du tableau « Choix des composants - Enrobés (Norme 4202) » disponible sur le site Web du Ministère, cet essai doit être réalisé sur la pierre de calibre 5-10 mm provenant de la même source que les calibres granulaires utilisés pour la formulation du EG-5. L’essai doit être réalisé conformément à la méthode d’essai LC 21-102 du Ministère et aux prescriptions de l’article 10.1.3 « Caractéristiques complémentaires des granulats » du présent devis.

Comme il n’y a pas de gros granulats (5 mm et plus) dans l’enrobé EG-5, les granulats doivent répondre aux exigences des caractéristiques intrinsèques pour les granulats fins (tableau V-2 de la norme BNQ 2560-114 « Travaux de génie civil – Granulats », « Partie II : Fondation, sous-fondation, couche de roulement et accotement ») et aux exigences des caractéristiques complémentaires des granulats fins pour enrobés (tableau V-3 de la norme BNQ 2560-114 « Travaux de génie civil – Granulats », « Partie II : Fondation, sous-fondation, couche de roulement et accotement »).

De plus, lorsque l’essai CPP est requis, l’essai de détermination du coefficient d’écoulement des granulats fins doit être réalisé conformément à la méthode d’essai LC 21-075 du Ministère, sans égard à la catégorie de granulats fins exigée dans l’enrobé EG-5.

#### Évaluation à l’étape de la production de la formule théorique

L’entrepreneur doit reprendre l’évaluation à l’étape de la production de la formule théorique de l’enrobé EG-5 à chaque début de saison et pour chaque centrale, comme exigé à la norme 4202 du Ministère.

Au moins 15 jours ouvrables avant la mise en œuvre de l’enrobé EG-5 sur le site des travaux, l’entrepreneur doit réaliser une planche d’essai hors chantier d’environ 100 tonnes d’enrobé dans des conditions représentatives des conditions du chantier pour l’évaluation à l’étape de la production de la formule théorique, selon les exigences de la norme 4202 du Ministère. Cette planche d’essai doit être réalisée en présence d’un représentant du Ministère. L’entrepreneur doit donc aviser le Ministère au moins 48 heures avant la réalisation de la planche d’essai.

Contrairement à l’article 5.3.4.3 « Évaluation à l’étape de la production et établissement de la formule finale » de la norme 4202 du Ministère, l’entrepreneur et le représentant du Ministère déterminent conjointement la compacité de la planche d’essai de l’enrobé EG-5 par carottage selon la méthode décrite à l’article 13.3.2.2.5 b) « Réévaluation de la compacité au moyen d’éprouvettes prélevées par carottage » du CCDG.

En tout, 5 échantillons appariés d’enrobé EG-5 (4 boîtes par échantillon dont 2 pour le fabricant et 2 pour le Ministère, pour un total de 20 boîtes d’environ 10 kg) sont prélevés par le fabricant, conjointement avec le représentant du Ministère, pour la vérification des résultats du fabricant conformément aux exigences du tableau 4202-5 « Exigences pour la validation des essais et des calculs sur les enrobés », de la norme 4202 du Ministère.

Tout écart supérieur aux exigences du tableau 4202-5, entre les résultats du laboratoire du fabricant et ceux du laboratoire du Ministère, doit être signalé. Un effort conjoint est alors fait pour déterminer et corriger la source de l’écart à la satisfaction du Ministère. S’il s’avère impossible de déterminer ou de corriger la source de l’écart, le Ministère peut exiger la réalisation d’une autre planche d’essai jusqu’à ce que les exigences du tableau 4202-5 « Exigences pour la validation des essais et des calculs sur les enrobés », de la norme 4202 du Ministère soient respectées.

##### Mode de paiement

Tous les coûts reliés à l’évaluation à l’étape de la production de la formule théorique et à la réalisation de la planche d’essai, incluant la fourniture de l’enrobé EG-5, sont inclus au prix unitaire de l’enrobé au bordereau.

#### Propreté de la surface et liant d’accrochage

En plus des exigences de l‘article 9 « Liant d’accrochage » du présent devis, lorsque l’enrobé EG-5 est mis en place sur des surfaces planées, l’entrepreneur doit proposer au Ministère un phasage des travaux permettant la circulation du trafic sur une période minimale de 3 jours, afin de les assécher et de les débarrasser de tous les résidus de planage avant l’application du liant d’accrochage.

Le liant d’accrochage appliqué avant la mise en œuvre d’une couche d’enrobé de type EG-5 doit être un liant d’accrochage livré en vrac conforme à la norme 4105 du Ministère. Si le surveillant ou le représentant du Ministère juge qu’il y a un problème d’adhérence du liant d’accrochage sur les pneus ou les chenilles des véhicules de chantier, l’entrepreneur doit en trouver la cause et y remédier.

#### Mise en œuvre

Contrairement à l’article 13.3.4 « Mise en œuvre » du CCDG, la température ambiante doit être supérieure à 15 °C et à la hausse lors de la pose d’un enrobé de type EG-5.

#### Compactage et contrôle de réception de la compacité

En plus des exigences de l’article 13.3.3.3 « Rouleau compacteur » du CCDG, l’entrepreneur doit utiliser au moins un rouleau compacteur à pneus ou un rouleau combiné (acier-pneus) pour le compactage de l’enrobé EG-5.

Contrairement à l’article 13.3.2.2.5 « Contrôle de réception de la compacité du revêtement » du CCDG, le surveillant procède à la réception de la compacité de l’enrobé EG-5 par carottage selon la méthode décrite à l’article 13.3.2.2.5 b) « Réévaluation de la compacité au moyen d’éprouvettes prélevées par carottage » du CCDG. Comme spécifié dans la méthode d’essai LC 26-040 du Ministère, les éprouvettes cylindriques prélevées doivent avoir 150 mm (6 pouces) de diamètre pour les couches de moins de 35 mm d'épaisseur.

Le prélèvement des carottes doit se faire au moins 24 heures après la mise en œuvre du EG-5. L’entrepreneur est tenu d’assurer la signalisation nécessaire à la réalisation des opérations de carottage, soit en assurant une fermeture des voies recouvertes lors de la journée de production précédente, ou une nouvelle fermeture de tous les secteurs recouverts lorsque l’ensemble des travaux est complété.

Pour les structures, le surveillant procède à la réception de la compacité de l’enrobé EG-5 avec l’option 1 du nucléodensimètre, comme il est décrit dans la méthode d’essai LC 26-510 du Ministère et conformément à l’article 15.11.2.1 « Contrôle de réception » du CCDG.

## Assurance de la qualité

### Mesures ponctuelles d’assurance de la qualité

Cet article vise à permettre au surveillant d’intervenir lorsqu’une non-conformité ponctuelle est détectée.

Le surveillant peut effectuer toute vérification supplémentaire jugée nécessaire sur les matériaux ou la mise en œuvre, et ce, indépendamment des mesures d’assurance de la qualité liées à la réception des matériaux et des ouvrages prévus au CCDG et au présent devis. Les mesures et les moyens de contrôle additionnels peuvent comprendre, sans s’y limiter, les vérifications suivantes :

Mesure de la compacité au moyen d’un nucléodensimètre;

Mesure de la compacité par carottage;

Échantillonnage supplémentaire des matériaux;

Analyse en laboratoire sur les échantillons prélevés;

Mesure de la température incluant les images infrarouges (thermiques) et les enregistrements des données de la centrale d’enrobage (bavards).

Toute déficience ponctuelle mesurée est traitée conformément aux prescriptions de l’article 7.10 « Travaux défectueux » du CCDG.

Toutes les mesures ponctuelles d’assurance qualité nécessaires, à la suite d’un manquement de la part de l’entrepreneur concernant les exigences du contrat, peuvent faire l’objet d’une expertise pour confirmer la qualité des matériaux. Les frais de cette expertise sont à la charge de l’entrepreneur. En cas de non-conformité du produit, le montant correspondant aux préjudices s’ajoute aux frais de l’expertise.

### Contrôle de réception du bitume

Une précision concernant le respect des exigences du prélèvement des échantillons a été ajoutée. Le mot produit a été remplacé par bitume au paragraphe suivant.

En plus des exigences de l’article 13.3.2.1.3 « Contrôle de réception du bitume » du CCDG, si l’entrepreneur omet de prélever les échantillons, ou si l’entrepreneur ne respecte pas les exigences concernant le prélèvement des échantillons, le surveillant peut procéder à l’expertise des matériaux mis en œuvre pour confirmer la qualité du bitume. Les frais de cette expertise sont à la charge de l’entrepreneur. En cas de non-conformité du bitume, le montant correspondant aux préjudices s’ajoute aux frais de l’expertise.

### Contrôle de réception de l’enrobé

Une précision concernant le respect des exigences du prélèvement des échantillons a été ajoutée. Le mot produit a été remplacé par enrobé au paragraphe suivant.

En plus des exigences de l’article 13.3.2.2.4 « Contrôle de réception de l’enrobé » du CCDG, si l’entrepreneur omet de prélever les échantillons, ou si l’entrepreneur ne respecte pas les exigences concernant le prélèvement des échantillons, le surveillant peut procéder à l’expertise des matériaux mis en œuvre pour confirmer la qualité de l’enrobé. Les frais de cette expertise sont à la charge de l’entrepreneur. En cas de non-conformité de l’enrobé, le montant correspondant aux préjudices s’ajoute aux frais de l’expertise.

### Contrôle de réception du produit antiadhésif

En plus des exigences de l’article 13.3.3.7 « Produit antiadhésif et de nettoyage » du CCDG, le surveillant peut procéder au contrôle du produit antiadhésif utilisé lors du transport et de la mise en œuvre des enrobés pour confirmer la conformité du produit. En cas de non-conformité du produit, les modalités de l’article 10.3.4.1 « Infractions » du présent devis s’appliquent.

### Contrôle de réception de la compacité du revêtement

En plus des exigences de l’article 13.3.2.2.5 « Contrôle de réception de la compacité du revêtement » du CCDG, le surveillant peut procéder en tout temps à la réception de la compacité par carottage selon la méthode décrite à l’article 13.3.2.2.5 b) « Réévaluation de la compacité au moyen d’éprouvettes prélevées par carottage » du CCDG.

Si les travaux impliquent la mise en place successive de plusieurs couches d’enrobé d’une même formule de mélange dans la même journée (ex. : travaux de ponceaux, d’approches de structure), le concepteur peut ajouter le texte suivant pour assurer un contrôle de réception de la compacité de chacune des couches.

En complément aux exigences de l’article 13.3.2.2.5 a) 4 - « Cadence d’échantillonnage » du CCDG, à moins d’indication contraire du surveillant, le lot unitaire d’acceptation est constitué d’une même couche d’enrobé non discontinue.

### Réception ou réévaluation de la compacité au moyen d’éprouvettes prélevées par carottage

Lorsqu’une réception ou une réévaluation de la compacité est effectuée par carottage selon les prescriptions de l’article 13.3.2.2.5 b) « Réévaluation de la compacité au moyen d’éprouvettes prélevées par carottage » du CCDG, le lot d’enrobé est alors subdivisé en 6 sous-lots correspondant chacun approximativement à 1/6 de la superficie du lot analysé. L’emplacement des éprouvettes est fixé de façon aléatoire, à raison d’un prélèvement par sous-lot.

La précision « et ces résultats sont finaux » a été ajoutée au paragraphe suivant.

Seuls les résultats de cette réception ou réévaluation par carottage sont utilisés pour l’établissement de la conformité et ces résultats sont finaux.

Préalablement au carottage, l’entrepreneur doit aviser le surveillant, par écrit, de son intention de déléguer un observateur lors de l’échantillonnage et de l’exécution des essais.

### Conformité de la compacité du revêtement sur chaussée

#### Détermination de la compacité d’un lot sur chaussée

##### Détermination de la compacité au moyen d’un nucléodensimètre

Cet article a été revu.

En plus des exigences de l’article 13.3.2.2.5 a) 5 - « Acceptation d’un lot » du CCDG, lorsque le lot est évalué au moyen de mesures prises avec un nucléodensimètre et qu’un ou plusieurs résultats individuels présentent un pourcentage de compacité inférieur à 90,0 % ou supérieur à 98,0 %, la compacité est réévaluée par carottage aux endroits correspondant à ces résultats. Ce carottage est réalisé, que le lot soit conforme ou non, et est indépendant de celui effectué selon l’article 13.3.2.2.5 b) « Réévaluation de la compacité au moyen d’éprouvettes prélevées par carottage » du CCDG.

Toute valeur de compacité confirmée par carottage qui est inférieure à 90,0 % ou supérieure à 98,0 % doit faire l’objet de travaux correctifs localisés selon les spécifications de l’article 10.2.7.1.3 « Travaux correctifs localisés » du présent devis.

##### Détermination de la compacité par carottage

Le paragraphe suivant a été ajouté.

Lorsque le lot est jugé conforme, mais qu’un ou plusieurs résultats individuels présentent un pourcentage de compacité inférieur à 90,0 % ou supérieur à 98,0 %, toute valeur de compacité qui est inférieure à 90,0 % ou supérieure à 98,0 % doit faire l’objet de travaux correctifs localisés selon les spécifications de l’article 10.2.7.1.3 « Travaux correctifs localisés » du présent devis.

Si le lot est jugé non conforme selon la méthode décrite à l’article 13.3.2.2.5 b) « Réévaluation de la compacité au moyen d’éprouvettes prélevées par carottage » du CCDG :

les sous-lots, dont la compacité est comprise entre 93,0 % et 98,0 %, sont jugés conformes;

l’entrepreneur doit procéder, à ses frais, au remplacement de la couche d’enrobé sur les sous-lots dont le pourcentage de compacité est inférieur à 90,0 % ou supérieur à 98,0 %.la phrase suivante a été ajoutée Toutefois, dans le cas où la vérification de la compacité a été effectuée vis-à-vis un endroit ou un arrêt de finisseuse a eu lieu et que cet arrêt de finisseuse a fait l’objet d’un avis à l’entrepreneur, ce sont les spécifications de l’article 10.2.9 « Vérification de la compacité lors d’un arrêt de finisseuse » du présent devis qui s’appliquent;

la compacité des sous-lots ayant fait l’objet de travaux correctifs est évaluée au moyen d’un nucléodensimètre. Lorsqu’une non-conformité est décelée, la compacité est réévaluée par carottage, à raison d’une carotte par sous-lot;

le Ministère applique une pénalité, retenue a été remplacé par pénalité à titre de dommages et intérêts liquidés à titre de dommages et intérêts liquidés, pour chaque sous-lot dont le pourcentage de compacité est situé entre 90,0 % et 92,9 %;

La pénalité est calculée en multipliant le facteur d’ajustement (Fa) par le prix de l’enrobé et par la quantité d’enrobé du sous-lot.

Pénalité = Quantité × PU × Fa.

PU :	prix unitaire de l’enrobé incluant les matériaux, la fabrication, le transport, la mise en œuvre et toute dépense incidente.

Fa :	0,125 (93,0 - D).

D :	pourcentage de compacité du sous-lot (arrondi au dixième près).

##### Travaux correctifs localisés

Nouvel article

Lorsque des travaux correctifs localisés sont requis, les zones déficientes sont circonscrites au moyen d’un nucléodensimètre par le surveillant. La réparation doit englober toute la zone problématique et doit être de forme rectangulaire. Les joints transversaux doivent être perpendiculaires à la chaussée alors que les joints longitudinaux doivent être parallèles à la chaussée et doivent être en dehors des pistes de roues. L’enrobé doit être mis en œuvre de façon mécanisée. Ces travaux correctifs sont aux frais de l’entrepreneur.

#### Contrôle de réception de la compacité au joint transversal

Au moyen d’un nucléodensimètre, le Ministère procède à la vérification de la compacité des joints transversaux. Ce contrôle est indépendant de la réception de la compacité d’un lot journalier d’enrobé.

À chaque joint transversal, la vérification de la compacité est effectuée selon les prescriptions de la section « Vérification de la compacité au joint transversal » de la méthode d’essai LC 26-510 du Ministère.

Dans le cas où la moyenne des 3 essais de la compacité mesurée au joint est inférieure à 90,0 %, le surveillant marque l’endroit de la mesure au centre de la voie et une carotte y est prélevée pour déterminer la compacité selon la méthode d’essai LC 26-040 du Ministère.

L’emplacement du centre de la carotte est positionné au même endroit que l’essai au nucléodensimètre, soit :

à 150 mm du joint;

au centre de l’appareil nucléodensimètre utilisé.

##### Pénalité

Le mot retenu a été remplacé par pénalité au titre et dans l’article.

Le concepteur peut ajuster le montant de la pénalité selon les particularités du contrat.

Un pourcentage de compacité inférieur à 90,0 %, confirmé par carottage, entraîne une pénalité de 1 000 $ à titre de dommages et intérêts liquidés.

La procédure de contrôle de réception de la compacité est répétée à tous les joints transversaux.

Chaque non-conformité fait l’objet d’une pénalité de 1 000 $.

L’application de cette pénalité ne soustrait pas l’entrepreneur de ses obligations relativement à l’article 13.3.4.7 « Caractéristiques de surface des couches du revêtement » du CCDG.

#### Contrôle de réception de la compacité au joint longitudinal

Au moyen d’un nucléodensimètre, le Ministère procède à la vérification de la compacité du joint entre les bandes d’enrobé dont la température de la bande froide, au moment de la mise en œuvre de la bande adjacente, est inférieure à 85 °C. Ce contrôle est indépendant de la réception de la compacité d’un lot journalier d’enrobé.

À chaque joint longitudinal, la vérification de la compacité est effectuée selon les prescriptions de la section « Vérification de la compacité au joint longitudinal » de la méthode d’essai LC 26-510 du Ministère.

La conformité de la compacité à un site de vérification est obtenue lorsque les résultats des essais de part et d’autre du joint longitudinal sont supérieurs ou égaux à 90 %.

Dans le cas où le résultat d’un essai de compacité effectué à un site de vérification est inférieur à 90,0 %, le surveillant effectue un 2e essai à 100 m de la lecture précédente. Si ce second essai présente à nouveau un résultat inférieur à 90,0 %, le surveillant marque l’endroit et une carotte y est prélevée pour déterminer la compacité selon la méthode d’essai LC 26-040 du Ministère.

L’emplacement du centre de la carotte est positionné au même endroit que l’essai au nucléodensimètre, soit :

à 150 mm du joint;

au centre de l’appareil nucléodensimètre utilisé.

Si plusieurs essais successifs présentent des résultats inférieurs à 90,0 %, une carotte est prélevée à chaque 200 m. Pour chaque site où un carottage est requis, une seule carotte est prélevée du côté du joint où le résultat au nucléodensimètre est le plus faible.

##### Pénalité

Le mot retenue a été remplacé par pénalité au titre et dans l’article.

Le concepteur peut ajuster le montant de la pénalité selon les particularités du contrat. Notons que le montant proposé vise à décourager les mauvaises pratiques. Il s’agit d’un montant incitatif et non d’un montant destiné à couvrir l’ensemble des frais associés à la réalisation d’éventuels travaux correctifs ou d’entretien.

Cette pénalité est difficilement applicable pour les contrats où toutes les couches doivent être réalisées dans une seule journée (ex. : le remplacement de ponceaux).

Le surveillant doit être en mesure d’effectuer le carottage avant la pose de la couche suivante.

Un pourcentage de compacité inférieur à 90,0 %, confirmé par carottage, entraîne une pénalité de 600 $ à titre de dommages et intérêts liquidés. Chaque non-conformité fait l’objet d’une pénalité additionnelle de 600 $.

L’application de cette pénalité ne soustrait pas l’entrepreneur de ses obligations relativement à l’article 13.3.4.7 « Caractéristiques de surface des couches du revêtement » du CCDG.

### Contrôle de réception de la compacité du revêtement sur une structure

La mise en place d’enrobé sur une membrane a été précisée pour indiquer la mise en place d’enrobé sur une structure neuve, un remplacement complet de l’enrobé ou des travaux de membrane au texte masqué suivant.

Le concepteur doit inclure cet article lorsqu’il y a resurfaçage sur une structure (travaux de planage/pavage). Dans le cas de la mise en place d’enrobé sur une structure neuve, un remplacement complet de l’enrobé ou des travaux de membrane, le concepteur doit utiliser les articles correspondants au devis type « Construction et réparation des structures » de la DGS.

#### Détermination de la compacité d’un lot sur une structure au moyen d’un nucléodensimètre

Le paragraphe suivant a été revu.

En plus des spécifications de l’article 15.11.2.1 « Contrôle de réception » du CCDG, tout résultat d’essai de compacité inférieur à 90,0 % ou supérieur à 98,0 % est considéré non conforme, et ce, indépendamment que le lot soit conforme ou non. Un essai représente la moyenne de 5 lectures, à l’aide d’un nucléodensimètre. Toutes les zones déficientes sont alors circonscrites par le surveillant au moyen d’un nucléodensimètre.

##### Lot conforme

Nouvel article.

Lorsqu’un lot est conforme, toute zone circonscrite déficiente ayant une compacité inférieure à 90% ou supérieure à 98% doit être traitée conformément à l’article 7.10 « Travaux défectueux » du CCDG.

Cependant, pour toute zone circonscrite déficiente ayant une compacité située entre 90,0 % et 91,9 %, le Ministère applique la pénalité suivante à titre de dommages et intérêts liquidés :

La pénalité est calculée en multipliant le facteur d’ajustement (Fa) par le prix de l’enrobé et par la quantité d’enrobé des zones circonscrites déficientes.

Pénalité = quantité × PU × Fa.

PU :	prix unitaire de l’enrobé incluant les matériaux, la fabrication, le transport, la mise en œuvre et toute dépense incidente.

Fa :	0,125 (92,0 - D).

D :	pourcentage de compacité du sous-lot (arrondi au dixième près).

##### Lot non conforme

Lorsqu’un lot est non conforme, il est subdivisé en 6 sous-lots correspondant chacun approximativement à 1/6 de la superficie du lot analysé.

Les sous-lots dont la compacité est comprise entre 92,0 % et 98,0 % sont jugés conformes.

La puce suivante a été revue.

L’entrepreneur doit procéder, à ses frais, au remplacement de la couche d’enrobé d’un sous-lot dont le pourcentage de compacité est inférieur à 90,0 % ou supérieur à 98,0 %. Si plus d’un sous-lot est inférieur à 90,0 % ou supérieur à 98,0 %, l’entrepreneur doit procéder, à ses frais, au remplacement complet de la couche d’enrobé entre 2 épaulements de joints de tablier ou du joint transversal à l’approche. La compacité du ou des sous-lots ayant fait l’objet de travaux correctifs est évaluée au moyen d’un nucléodensimètre en mode rétrodiffusion ou en mode direct.

Pour chaque sous-lot dont le pourcentage de compacité est situé entre 90,0 % et 91,9 %, le Ministère applique une pénalité retenue a été remplacé par pénalité à titre de dommages et intérêts liquidés à titre de dommages et intérêts liquidés.

La pénalité est calculée en multipliant le facteur d’ajustement (Fa) par le prix de l’enrobé et par la quantité d’enrobé du sous-lot.

Pénalité = quantité × PU × Fa.

PU :	prix unitaire de l’enrobé incluant les matériaux, la fabrication, le transport, la mise en œuvre et toute dépense incidente.

Fa :	0,125 (92,0 – D).

D :	pourcentage de compacité du sous-lot (arrondi au dixième près).

#### Contrôle de réception de la compacité au raccordement des joints de tablier

La compacité de la zone de raccordement au joint de tablier fait l’objet d’un contrôle de réception spécifique. Ce contrôle est indépendant de la réception par lots de l’enrobé.

De part et d’autre de chacun des raccordements de joints de tablier, le Ministère effectue, pour chaque voie de circulation, un essai situé au centre de l’une des 2 pistes de roues au moyen d’un nucléodensimètre.

Comme démontré à la figure 1, le nucléodensimètre doit être positionné dans le sens transversal de la chaussée. La source émettrice (correspondant à la poignée du nucléodensimètre) est placée à 500 mm du bord du joint de tablier, et ce, en s’assurant que l’appareil est stable et qu’il épouse bien la surface de la chaussée. Si le nucléodensimètre n’est pas stable, il doit être déplacé dans l’axe du joint tout en demeurant à l’intérieur de la piste de roues jusqu’à ce qu’il soit stable sur la surface du revêtement.

Figure 1 –	Position des lectures de la compacité au raccordement des joints de tablier sur une structure

Un essai représente la moyenne de 3 lectures de 60 secondes, en mode rétrodiffusion ou en mode direct, sans déplacement de l’appareil.

Lors de l’évaluation de la compacité de l’enrobé au raccordement des joints de tablier, tout essai dont le pourcentage de compacité est inférieur à 91,0 % doit être réévalué selon la méthodologie inscrite à l’article 15.11.2.1 « Contrôle de réception » du CCDG. La réévaluation de cet essai doit être réalisée dans la même piste de roues.

Après réévaluation, chaque essai dont le pourcentage de compacité est inférieur à 91,0 % est considéré comme non conforme et est traité selon les modalités suivantes :

Pourcentage de compacité inférieur à 90,0 % : application de l’article 7.10 « Travaux défectueux » du CCDG;

Pourcentage de compacité compris entre 90,0 % et 90,9 % : le Ministère applique une pénalité à titre de dommages et intérêts liquidés retenue a été remplacé par pénalité à titre de dommages et intérêts liquidés selon la formule suivante :

Pénalité = 2 500 $ x Fa

Fa :	(91,0 - D)

D :	pourcentage de compacité de l’essai après réévaluation (arrondi au dixième près).

En cas de compacité inadéquate lors du contrôle des travaux, l’entrepreneur est tenu d’ajuster ses méthodes de mise en œuvre afin de respecter le pourcentage de compacité requis.

#### Contrôle de réception de la compacité le long des bordures

La compacité de l’enrobé le long des bordures (glissières, chasse-roues, trottoirs, etc.) fait l’objet d’un contrôle de réception spécifique. Ce contrôle est indépendant de la réception par lots de l’enrobé.

À chacune des sections entre 2 joints de tablier ou entre 1 joint de tablier et joint transversal à l’approche, le Ministère effectue un essai au hasard près des bordures (gauche ou droite) au moyen d’un nucléodensimètre.

Le nucléodensimètre doit être positionné dans le sens longitudinal de la chaussée et la source émettrice (correspondant à la poignée du nucléodensimètre) est placée à 500 mm du bord de la bordure, et ce, en s’assurant que l’appareil est stable et qu’il épouse bien la surface de la chaussée. Si le nucléodensimètre n’est pas stable, il doit être déplacé longitudinalement toujours à 500 mm du bord de la bordure jusqu’à ce qu’il soit stable sur la surface du revêtement.

Un essai représente la moyenne de 3 lectures de 60 secondes, en mode rétrodiffusion ou en mode direct, sans déplacement de l’appareil.

Lors de l’évaluation de la compacité de l’enrobé le long des bordures, tout essai dont le pourcentage de compacité est inférieur à 91,0 % est considéré non conforme et doit être réévalué selon la méthodologie inscrite à l’article 15.11.2.1 « Contrôle de réception » du CCDG. La réévaluation de cet essai est réalisée à un autre emplacement, soit à 500 mm du bord de la bordure, fixé de façon aléatoire par le surveillant. Tout essai non conforme après cette réévaluation est traité conformément à l’article 7.10 « Travaux défectueux » du CCDG.

En cas de compacité inadéquate lors du contrôle des travaux, l’entrepreneur est tenu d’ajuster ses méthodes de mise en œuvre afin de respecter le pourcentage de compacité requis.

#### Contrôle de réception de la compacité au joint transversal aux approches

La compacité des joints transversaux à la rencontre de la chaussée routière existante fait l’objet d’un contrôle de réception spécifique. Ce contrôle est indépendant de la réception par lots de l’enrobé.

À chacun des joints transversaux, 3 essais par largeur de finisseuse sont effectués au moyen d’un nucléodensimètre. Un essai est effectué à 0,5 m de chaque côté et un 3e essai est effectué au centre de la largeur.

La source émettrice (poignée du nucléodensimètre) est placée à 150 mm du joint comme le montre la figure 2 « Position des lectures de la compacité au joint transversal aux approches ».

Figure 2 –	Position des lectures de la compacité au joint transversal aux approches

Le nucléodensimètre doit être positionné dans le sens transversal de la chaussée, et ce, en s’assurant que l’appareil est stable et qu’il épouse bien la surface de la chaussée. Si le nucléodensimètre n’est pas stable, il doit être déplacé dans l’axe du joint jusqu’à ce qu’il soit stable sur la surface du revêtement.

Un essai représente la moyenne de 3 lectures de 60 secondes en mode rétrodiffusion ou en mode direct, sans déplacement de l’appareil.

Une moyenne des 3 essais, inférieure à 90,0 % lors de l’évaluation de la compacité aux joints, entraîne une reprise des travaux de pose d’enrobé localement au joint (planage/pavage), sur une longueur minimale de 3,0 m à partir du joint.

#### Contrôle de réception de la compacité au joint longitudinal

Au moyen d’un nucléodensimètre, le Ministère procède à la vérification de la compacité du joint entre les bandes d’enrobé. Ce contrôle est indépendant de la réception par lots de l’enrobé.

Pour chacun des sites de vérification, un essai au nucléodensimètre est effectué de chaque côté du joint (chaud ou froid) comme il est montré à la figure 3 de la méthode d’essai LC 26-510 du Ministère. Ces essais doivent être considérés de façon indépendante pour chacun des joints longitudinaux. La source émettrice (poignée du nucléodensimètre) est placée à 150 mm du joint. Le nucléodensimètre doit être disposé dans le sens longitudinal de la chaussée en s’assurant que l’appareil est stable et qu’il épouse bien la surface de la chaussée. Si le nucléodensimètre n’est pas stable, il doit être déplacé dans l’axe du joint jusqu’à ce qu’il soit stable sur la surface du revêtement.

Un essai représente la moyenne de 3 lectures de 60 secondes en mode rétrodiffusion ou en mode direct, sans déplacement de l’appareil.

Le nombre de sites de vérification est de 4 au minimum sur la longueur du joint longitudinal. Lorsque la longueur du joint excède 100 m, un site de vérification additionnel par tranche de 25 m doit être effectué.

Un pourcentage de compacité inférieur à 90,0 %, observé à un des essais pour un site de vérification et confirmé par une reprise de l’essai, entraîne une pénalité retenue a été remplacé par pénalité de 600 $ par site. L’application de cette retenue ne soustrait pas l’entrepreneur de ses obligations relativement à l’article 13.3.4.7 « Caractéristiques de surface des couches du revêtement » du CCDG.

### Vérification de la compacité lors d’un arrêt de finisseuse

Le surveillant peut évaluer la compacité localement lors d’un arrêt de la finisseuse au moyen d’un nucléodensimètre. Si le résultat de la compacité mesurée est inférieur à 90 %, le surveillant marque l’endroit de la mesure et une carotte y est prélevée pour déterminer la compacité selon la méthode d’essai LC 26-040 du Ministère.

La précision concernant la réparation a été ajoutée au paragraphe suivant.

Un résultat de compacité inférieur à 90 %, confirmé par carottage, entraîne des travaux correctifs localisés. Les zones déficientes sont circonscrites au moyen d’un nucléodensimètre par le surveillant. La réparation doit englober toute la zone problématique et doit être de forme rectangulaire. Les joints transversaux doivent être perpendiculaires à la chaussée alors que les joints longitudinaux doivent être parallèles à la chaussée et doivent être en dehors des pistes de roues. L’enrobé doit être mis en œuvre de façon mécanisée. Ces travaux correctifs sont aux frais de l’entrepreneur.

### Mode de paiement

En plus des exigences de l’article 13.3.5.5 « Enrobé » du CCDG, les frais relatifs à la gestion de la circulation et la signalisation requise lors des mesures et des essais d’assurance de la qualité à réaliser en chantier, ainsi que lors des réévaluations, ne font l’objet d’aucun article spécifique au bordereau. Tous les frais relatifs à ces exigences doivent être inclus dans l’ensemble des prix du bordereau.

## Matériel

### Finisseuse

Un système de contrôle électronique peut occasionner des variations considérables dans les quantités d’enrobé à mettre en place si la chaussée existante est grandement déformée. Le concepteur doit déterminer si un contrôle électronique est souhaitable dans le cadre de son contrat et si l’intervention choisie est bien adaptée à l’état de la chaussée.

La finisseuse doit être pourvue d’un système fonctionnel de contrôle électronique longitudinal et transversal dont les lectures permettent d’assurer les corrections au profil longitudinal et de maintenir les pentes transversales requises.

La précision concernant le maintien des portes latérales à une hauteur maximale de 10 mm par rapport au matériau sous-jacent en tout point a été ajoutée au paragraphe suivant.

Dans le cas où l’entrepreneur ne maintient pas les portes latérales à une hauteur maximale de 10 mm par rapport au matériau sous-jacent, conformément à l’article 13.3.3.2 « Finisseuse » du CCDG, et ce, en tout point, une pénalité retenue permanente a été remplacé par pénalité à titre de dommages et intérêts liquidés de 3 $/m est appliquée, à titre de dommages et intérêts liquidés, pour chaque mètre linéaire d’enrobé mis en place sans que l’exigence n’ait été respectée. La pénalité retenue a été remplacé par pénalité est cumulative et s’applique à chacun des joints longitudinaux entre 2 bandes d’enrobé adjacentes.

La précision concernant l’usage de couloirs de vis a été ajoutée aux deux paragraphes suivants.

Lorsque la finisseuse utilisée permet l’usage d’extensions de vis et de couloirs de vis de longueurs différentes de part et d’autre de son centre, les stipulations de l’article 13.3.3.2 « Finisseuse » du CCDG doivent être respectées.

Lorsque la finisseuse utilisée ne permet pas l’usage d’extensions de vis et de couloirs de vis de longueurs différentes de part et d’autre de son centre, les stipulations de l’article 13.3.3.2 « Finisseuse » du CCDG s’appliquent sur toute la surface des voies de roulement, incluant les 500 premiers mm des accotements revêtus adjacents aux voies.

Le texte masqué et le paragraphe suivants ont été ajoutés.

Dans le paragraphe suivant, le concepteur doit sélectionner l’une ou l’autre des retenues proposées selon la quantité d’enrobé approximative qui sera posée par jour. Pour les travaux où moins de 1000 tonnes d'enrobé par jour seront posées, il est recommandé d’appliquer la retenue de 2 000 $ par jour, alors que pour les travaux où plus de 1000 tonnes d’enrobé par jour seront posées, il est recommandé d’appliquer la retenue de 2 $ par tonne.

Dans le cas où l’entrepreneur ne respecte pas les exigences à propos des extensions de vis et de couloirs de vis, une pénalité de 2 $ par tonne d’enrobé posée (minimum 2 000 $ par jour) est appliquée à titre de dommages et intérêts liquidés.

### Rouleau compacteur

#### Compactage sur chaussée

L’utilisation d’un rouleau compacteur à pneus est essentielle sur les couches de correction, mais elle améliore également la qualité du compactage de façon générale sur tous les enrobés. Son utilisation est recommandée sur toutes les couches lorsque c’est possible. À cet effet, le concepteur doit conserver le texte « […] et de toutes les autres couches d’enrobé. » surligné en jaune ci-dessous.

L’usage d’un rouleau compacteur à pneus sur la couche anti-fissures (type ESG-5) est parfois plus difficile.

En complément aux exigences de l’article 13.3.3.3 « Rouleau compacteur » du CCDG, l’entrepreneur doit utiliser une quantité suffisante de rouleaux à pneus pour couvrir adéquatement toute la surface d’enrobé mis en place lors du compactage des couches de correction et de toutes les autres couches d’enrobé.

Un rouleau à pneus peut être remplacé par un rouleau combiné (acier-pneus).

#### Compactage sur structure

Le concepteur doit retirer cet article si aucune structure n’est présente dans la zone de travaux.

Le concepteur doit valider avec l’ingénieur responsable des structures en DGT si l’utilisation du rouleau oscillant à cylindres d’acier est autorisée sur la structure concernée.

Sur une structure, en plus des équipements de compactage usuels, une quantité suffisante de rouleaux à pneus et oscillants à cylindres d’acier doivent être utilisés pour couvrir adéquatement toute la surface d’enrobé mis en place lors du compactage d’un enrobé.

Contrairement aux exigences de l’article 15.11.3.3 « Enrobé préparé et posé à chaud » du CCDG, l’enrobé doit être compacté avec des rouleaux oscillants. Lorsque la mise en place de l’enrobé s’effectue sur une dalle sur poutres, le mode oscillant doit être utilisé pour la portion d’enrobé située entre les poutres de rive seulement. À l’extérieur des poutres de rive, dans la portion de la dalle en porte-à-faux, le compactage doit se faire sans oscillation.

Avant le début des travaux, l’entrepreneur doit mettre en place un balisage physique sur le dessus du tablier indiquant la position du centre des poutres de rive aux extrémités de la zone où l’enrobé doit être posé.

### Camions

Nouvel article.

En complément de l’article 13.3.3.4 « Camions » du CCDG, le surveillant peut accepter le chargement d’enrobé d’un camion qui ne respecte pas les spécifications concernant les bâches lorsqu’un VTM est utilisé et que les conditions météorologiques sont favorables, cependant une pénalité de 300 $ est appliquée à titre de dommages et intérêts liquidés en lien avec cette non-conformité. De plus, l’entrepreneur est informé de la non-conformité et il est avisé que le chargement d’enrobé du camion en question sera systématiquement refusé lors des chargements subséquents s’il ne respecte pas les spécifications concernant les bâches.

### Produit antiadhésif et de nettoyage

La précision concernant l’identification du produit a été ajoutée au paragraphe suivant.

En complément aux prescriptions de l’article 13.3.3.7 « Produit antiadhésif et de nettoyage » du CCDG, en dehors de la surface à recouvrir ou de toute autre surface en enrobé, l’entrepreneur peut utiliser un produit qui solubilise le bitume pour le nettoyage des outils manuels et de la machinerie. Ce produit doit être identifié et utilisé seulement à cette fin. Les résidus solides et liquides générés lors de ce nettoyage doivent être récupérés et gérés selon les lois et règlements en vigueur.

Aucun résidu solide ou liquide ne doit être présent sur ces équipements avant de les remettre en contact avec des enrobés.

Lorsqu’un produit antiadhésif conforme est utilisé, l’entrepreneur doit respecter les dilutions et les dosages d’application recommandés par le fabricant. L’utilisation en quantité excessive de produits antiadhésifs est considérée comme une non-conformité et est traitée selon les prescriptions de l’article 10.3.4.1 « Infractions » du présent devis.

#### Infractions

Chaque infraction en référence aux prescriptions de l’article 13.3.3.7 « Produit antiadhésif et de nettoyage » du CCDG est traitée en conformité avec les exigences de l’article 7.10 « Travaux défectueux » du CCDG.

L’essai en chantier a été ajouté au paragraphe suivant.

Les infractions peuvent être basées sur une constatation visuelle du surveillant, un essai en chantier ou sur des résultats de laboratoire non conformes.

En fonction du niveau de sévérité de l’infraction, le surveillant peut :

appliquer une pénalité; retenue permanente a été remplacé par pénalité

garder en observation, pendant une période de 2 ans, la zone problématique. Durant cette période, un montant correspondant à la reprise des travaux pour le secteur affecté est retenu jusqu’à la réception finale;

procéder à l’expertise des matériaux en place pour évaluer l’impact de ce produit non conforme sur l’intégrité de la chaussée.  Les frais de cette expertise sont à la charge de l’entrepreneur. En cas de non-conformité du produit, le montant correspondant aux préjudices s’ajoute aux frais de l’expertise.

De plus, si la fiche technique du produit antiadhésif soumis par l’entrepreneur ne correspond pas aux caractéristiques du produit utilisé lors du transport et de la mise en œuvre des enrobés, une pénalité de 1 000 $ à titre de dommages et intérêts liquidés est appliquée.

## Mise en œuvre

### Généralités

Le paragraphe suivant a été ajouté.

Avant de débuter les travaux de pose d’enrobé, pour un quart de travail donné, l’entrepreneur doit fournir au surveillant en chantier les attestations de conformité comme il est spécifié à l’article 10.1.4 « Bitume » du présent devis.

En plus des exigences de l’article 13.3.4 « Mise en œuvre » du CCDG, l’entrepreneur doit assurer un apport constant d’enrobé de façon à limiter les arrêts de finisseuse et à maintenir la vitesse de la finisseuse constante.

La vitesse des finisseuses doit être déterminée en fonction de la largeur à recouvrir, des taux de pose, de l’approvisionnement (capacité de production des centrales d’enrobage et capacité de transport des camions) ainsi que du patron de compactage.

Le choix d’options a été intégré aux textes masqués et aux paragraphes suivants.

Le concepteur doit choisir les options applicables parmi les trois options suivantes :

Option 1 : Pour les routes à voies contigües.

L’exigence de la mise en place avec une seule finisseuse a été remplacée par « dans les voies d’une seule direction à la fois » au paragraphe suivant.

Pour les routes à voies contiguës, l’enrobé doit être mis en place dans les voies d’une seule direction à la fois.

Le texte masqué et le paragraphe suivants ont été ajoutés.

Le concepteur doit ajouter le texte suivant si la pose d’enrobé dans les élargissements et les voies supplémentaires dans une même direction doit se faire de façon simultanée pour éviter les joints froids.

Chaque couche d’enrobé dans une même direction doit être mise en place par bandes adjacentes simultanément sur toute la surface à recouvrir, incluant les accotements et les élargissements.

Le paragraphe « Chaque bande d’enrobé ne peut pas représenter plus d’une demi-journée de production » a été enlevé.

Le texte masqué et le paragraphe suivants ont été ajoutés.

Le concepteur doit ajouter le texte suivant, à moins qu’une contrainte particulière en chantier empêche l’utilisation de cette méthode de travail.

La pose de l’enrobé doit s’effectuer de façon à ce que les camions de transport d’enrobé arrivent d’un lieu vers lequel la finisseuse se dirige.

Le texte masqué suivant a été ajouté.

Option 2 : Pour les autoroutes et les routes à chaussées séparées, avec chaussée fermée à la circulation.

Les élargissements ont été ajoutés au paragraphe suivant.

Lorsque la chaussée est fermée à la circulation, chaque couche d’enrobé est mise en place par bandes adjacentes simultanément sur toute la surface à recouvrir, incluant les accotements et les élargissements.

Les deux textes masqués et le paragraphe suivants ont été ajoutés.

Option 3 : Pour les autoroutes ou les routes à chaussées séparées, avec chaussée non fermée.

Sur une autoroute ou une route à chaussées séparées dont la chaussée n’est pas fermée à la circulation, la pose doit s’effectuer dans le sens de la circulation.

Le concepteur doit consulter la note aux concepteurs 2021-2 « Encadrement pour améliorer la sécurité des travailleurs sur les chantiers routiers » pour connaître les mesures de mitigation à mettre en place afin d’atténuer l’exposition au risque des travailleurs, tout dépendamment de l’option retenue.

Le remplissage des réservoirs de carburant des équipements doit s’effectuer en dehors de la chaussée.

Certaines exigences qui se trouvaient dans cet article font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées.

### Pose d’enrobé durant des précipitations ou sur une surface mouillée

L’entrepreneur doit planifier la mise en œuvre conforme des enrobés en fonction des conditions climatiques à venir.

L’entrepreneur qui décide d’effectuer la mise en œuvre d’enrobés durant des précipitations ou sur une surface en enrobé mouillée (présence d’eau libre), s’expose automatiquement à l’application des prescriptions de l’article 7.10 « Travaux défectueux » du CCDG.

Le surveillant peut procéder à l’expertise des matériaux pour confirmer la qualité du produit mis en place. Les frais de cette expertise sont à la charge de l’entrepreneur. En cas de non-conformité du produit, le montant correspondant aux préjudices s’ajoute aux frais de l’expertise.

La réalisation d’essais au moyen de l’appareil de mesure d’adhésion des couches (AMAC) n’est pas autorisée en vue de justifier la pose d’enrobé dans des conditions contraires aux exigences du CCDG.

### Taux de pose

Cet article vise à encadrer le suivi du taux de pose en cours de production afin de s’assurer que l’entrepreneur respecte, tout au long de la journée, les taux prévus au devis.

L’entrepreneur est responsable du contrôle du taux de pose et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour son suivi.

À l’exception des couches de correction, le surveillant vérifie le taux de pose à chaque 500 tonnes avec, au minimum, une vérification par formule d’enrobé par jour:

Un taux de pose inférieur à 95 % est non conforme;

Un taux de pose supérieur à 105 % fait l’objet d’une pénalité, retenue a été remplacé par pénalité à titre de dommages et intérêts liquidés à titre de dommages et intérêts liquidés, équivalente à la valeur totale de la quantité excédentaire d’enrobé pour chaque vérification, selon le prix du bordereau, incluant toute dépense incidente.

Le paragraphe concernant la détermination du taux de pose a été remplacé par le paragraphe suivant.

Lorsque l'épaisseur d'enrobé mise en place est variable, le taux de pose est déterminé en fonction de l'épaisseur moyenne.

Le concepteur doit ajouter les deux paragraphes suivants lorsque la conception a été réalisée en considérant une épaisseur d’enrobé définie.

Si les travaux ont été préparés en considérant seulement le taux de pose, les deux paragraphes suivants ne sont pas requis.

L’entrepreneur doit respecter les épaisseurs d’enrobé spécifiées aux plans et devis. Les taux de pose indiqués aux plans sont théoriques et l’entrepreneur est responsable d’évaluer le taux de pose réel en fonction de la densité des formules de mélange.

Au moins 3 jours avant le début des travaux, l’entrepreneur doit fournir au Ministère les taux de pose d’enrobés à mettre en place au chantier en fonction des formules de mélange approuvées, afin de respecter les épaisseurs de revêtement spécifiées aux plans et devis.

### Ramassage d’enrobé et des déversements d’enrobé

La précision « d’enrobé » a été ajoutée au titre.

Certaines exigences qui se trouvaient dans cet article font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées.

Nouveau paragraphe.

En plus des exigences de l’article 13.3.4 « Mise en œuvre » du CCDG, tout enrobé qui a été posé par la finisseuse et qui est par la suite ramassé doit être disposé hors chantier.

#### Pénalité

Ajout des exigences du ramassage et disposition hors chantier dans la pénalité.

Une pénalité de 500 $ est applicable, à titre de dommages et intérêts liquidés, pour chaque déversement devant la finisseuse qui n’est pas ramassé et disposé hors chantier, ainsi que pour tout enrobé posé par la finisseuse qui n’a pas été disposé hors chantier à la suite de son ramassage.

### Compactage de l’enrobé

Le remplissage des réservoirs d’eau des équipements de compactage doit se faire en dehors des zones d’enrobé où les activités de compactage ne sont pas terminées, et où la température de l’enrobé est supérieure à la température haute de la classe de performance du bitume de l’enrobé.

#### Pénalité

Une pénalité de 500 $ est applicable, à titre de dommages et intérêts liquidés, pour chaque infraction liée au remplissage des réservoirs des rouleaux, ainsi que pour l’arrêt d’un équipement de compactage avant que l’activité de compactage, comme il est stipulé à l’article 13.3.4.6 « Compactage de l’enrobé » du CCDG, ne soit complétée.

### Irrégularité ou dépression mesurée avec la règle de 3 m (joints transversaux et autres surfaces)

Le texte masqué suivant a été ajouté.

Le concepteur doit supprimer les deux paragraphes suivants si l’article 13 « Uni de surface du revêtement de chaussée en enrobé » n’est pas présent au devis.

Les paragraphes de cet article ont été revus et remplacés par les paragraphes suivants.

Lorsqu’une irrégularité ou une dépression mesurée avec la règle de 3 m ne respecte pas les spécifications de l’article 13.3.4.7 « Caractéristiques de surface des couches du revêtement » du CCDG, et qu’elle se situe dans les pistes de roues du profilomètre inertiel, toutes les dispositions et les exigences relatives à l’article 17 « Uni de surface du revêtement de chaussée en enrobé » du présent devis s’appliquent.

L’entrepreneur doit corriger une non-conformité mesurée avec la règle de 3 m, même si elle n’entraîne pas de segment rejeté selon les exigences d’uni. L’entrepreneur doit aussi corriger un segment rejeté selon les exigences d’uni, même s’il n’entraîne pas de non-conformité mesurée avec la règle de 3 m.

Le texte masqué suivant a été ajouté.

Le concepteur peut supprimer l’un ou l’autre des deux articles suivants si un de ces articles n’est pas applicable au projet.

#### Non-conformité de planéité sur les autoroutes

Le paragraphe suivant a été revu.

Lorsqu’une non-conformité de planéité mesurée avec la règle de 3 m, selon les spécifications de l’article 13.3.4.7 « Caractéristiques de surface des couches du revêtement » du CCDG, est rencontrée aux joints transversaux ou sur toutes autres surfaces, une retenue est appliquée pour chaque irrégularité ou dépression mesurée, et ce, jusqu’à ce que l’entrepreneur ait corrigé la défectuosité à la satisfaction du surveillant. Les montants en retenue sont de 15 000 $ pour une non-conformité dans les voies de roulement et de 5 000 $ pour une non-conformité dans l’accotement lent. Une retenue ne peut pas devenir permanente pour éviter les travaux correctifs.

La méthode de correction doit être approuvée par le surveillant.

Les méthodes correctives impliquant le chauffage de l’enrobé sont proscrites.

#### Non-conformité de planéité sur les routes à voies contiguës

Le paragraphe suivant a été revu.

Lorsqu’une non-conformité de planéité mesurée avec la règle de 3 m, selon les spécifications de l’article 13.3.4.7 « Caractéristiques de surface des couches du revêtement » du CCDG, est rencontrée aux joints transversaux ou sur toutes autres surfaces, une retenue de 5 000 $ est appliquée pour chaque irrégularité ou dépression mesurée dans les voies de roulement, et ce, jusqu’à ce que l’entrepreneur ait corrigé la défectuosité à la satisfaction du surveillant. Une retenue ne peut pas devenir permanente pour éviter les travaux correctifs.

La méthode de correction doit être approuvée par le surveillant.

Les méthodes correctives impliquant le chauffage de l’enrobé sont proscrites.

### Joints transversaux

#### Joints transversaux de fin de journée sur chaussée

La précision « sur chaussée » a été ajoutée au titre.

Pour la portion permanente de l’enrobé, l’entrepreneur doit interrompre l’épandage de l’enrobé avant de vider complètement la finisseuse. Les travaux doivent être arrêtés avant que le niveau d’enrobé ne baisse sous le niveau de l’axe central de la vis de la finisseuse. L’enrobé restant dans la finisseuse doit être mis au rebut et cette quantité n’a pas à être soustraite des quantités à payer à l’entrepreneur. L’entrepreneur doit coordonner l’alimentation en enrobé de la finisseuse afin de minimiser cette quantité.

L’enrobé utilisé pour réaliser le joint transversal de fin de journée (transition) doit être enlevé complètement avant la reprise des travaux. Après l’enlèvement de la transition, la surface du joint transversal doit être verticale et rectiligne. La chaussée doit être nettoyée, conformément aux exigences de l’article 13.2 « Liant d’imprégnation ou d’accrochage » du CCDG, avant l’application du liant d’accrochage.

#### Raccordement au revêtement existant ou refroidi sur chaussée

La précision « sur chaussée » a été ajoutée au titre.

L’entrepreneur doit mettre en place une quantité suffisante d’enrobé aux joints transversaux de façon à réduire le travail manuel et à atteindre le degré de compacité minimal au joint, tout en respectant les exigences de l’article 13.3.4.7 « Caractéristiques de surface des couches du revêtement » du CCDG. Pour ce faire, la table de la finisseuse doit être appuyée, sur toute sa largeur, sur des blocs d’une épaisseur suffisante afin d’assurer la surépaisseur nécessaire pour compenser la perte d’épaisseur de la couche lors du compactage de l’enrobé.

#### Joints transversaux sur structure

Nouvel article.

Le concepteur doit retirer cet article si aucune structure n’est présente dans la zone de travaux

Les joints transversaux dans l’enrobé, autres que ceux entre l’enrobé existant aux approches et le nouvel enrobé, sont interdits.

Une pénalité de 5 000 $ est appliquée, à titre de dommages et intérêts liquidés, pour chaque joint transversal non prévu aux plans.

En plus de la pénalité, l’entrepreneur doit corriger, à ses frais, le joint transversal lorsque la température de l’enrobé au joint passe sous 40 °C. L’entrepreneur doit alors réaliser un trait de scie tout le long du joint transversal froid jusqu’à 25 mm au-dessus de la surface sous-jacente d’enrobé préalablement planée, et ce, sans abîmer le tablier (membrane et dalle). Il doit ensuite enlever tout l’enrobé lâche sur une bande d’au moins 150 mm de largeur délimitée par le surveillant. La méthode de correction doit exclure toute forme de chauffage de l’enrobé en place et doit être approuvée par le surveillant.

#### Joints de tablier d’une structure

Nouvel article.

Le concepteur doit retirer cet article si aucune structure n’est présente dans la zone de travaux

L’entrepreneur doit protéger les garnitures de joint de tablier et les nettoyer au besoin.

L’entrepreneur doit mettre en place une quantité suffisante d’enrobé aux abords du joint de façon à réduire le travail manuel et à atteindre le degré de compacité minimal de l’enrobé adjacent au joint, tout en respectant les exigences du niveau du dessus de l’enrobé par rapport à celui de l’épaulement du joint exigé à l’article 15.11.3.3.1 b) « Couche de surface » du CCDG.

Lorsque la pose débute à un joint de tablier, la table de la finisseuse doit être appuyée, sur toute sa largeur, sur des blocs d’une épaisseur suffisante afin d’assurer la surépaisseur nécessaire pour compenser la perte d’épaisseur de la couche lors du compactage de l’enrobé.

Lorsque la pose s’effectue de part et d’autre du joint, le passage de la finisseuse doit se faire de façon continue, sans arrêt. Des plaques d’acier temporaires doivent être disposées sur l’ouverture du joint afin de protéger l’ouverture ou les garnitures. Le surplus d’enrobé au-dessus de l’épaulement doit être retiré manuellement avant les opérations de compactage. Cet enrobé supplémentaire est considéré comme un matériau de rebut.

Une retenue de 5 000 $ est prévue pour chaque joint de tablier dont le profil à proximité est non conforme aux exigences de l’article 15.11.3.3.1 b) « Couche de surface » du CCDG. La correction du profil à proximité du joint de tablier est aux frais de l’entrepreneur. Elle doit exclure toute forme de chauffage de l’enrobé en place et doit être approuvée par le surveillant. La retenue devient permanente si le profil demeure non conforme après les travaux correctifs.

### Joints longitudinaux

Le paragraphe suivant a été ajouté.

Les joints longitudinaux doivent être positionnés aux lignes de délimitation de voies, à l’exception des joints aux élargissements et aux bretelles, qui eux peuvent être positionnés au milieu d’une voie.

Tous les joints longitudinaux doivent être réalisés de façon à maximiser la compacité de l’enrobé aux joints.

#### Décalage des joints

En référence avec l’article 13.3.4.3 « Joints » du CCDG, les joints doivent être décalés de 150 mm ± 50 mm comme le montre la figure 3 « Décalage des couches d’enrobé pour joints longitudinaux ».

Le concepteur doit adapter la figure 3 « Décalage des couches d’enrobé pour joints longitudinaux » selon la situation.

La couche de correction, si nécessaire, ne fait pas partie de cette coupe type.

Figure 3 – Décalage des couches d’enrobé pour joints longitudinaux

#### Joints froids

Les joints dont la température est inférieure à 85 °C sont réalisés en chevauchant les couches d’enrobé de 25 mm à 40 mm. Un chevauchement adéquat requiert peu de raclage et l’enrobé excédentaire ne doit pas être projeté ou étendu sur le revêtement.

Les travaux manuels se limitent à déplacer les matériaux situés sur la bande d’enrobé refroidie de façon à former un ourlet sur la bande chaude à l’endroit du joint comme le montre la figure 4 « Raclage du joint longitudinal ».

Figure 4 – Raclage du joint longitudinal

Le texte masqué et le paragraphe suivants ont été ajoutés.

Le concepteur doit retirer le paragraphe suivant si aucune structure n’est présente dans la zone de travaux.

Sur une structure, si la température du joint longitudinal descend sous les 40 °C , l’entrepreneur devra procéder à un trait de scie conformément à l’article 15.11.3.3.1 b) « Couche de surface » du CCDG.

#### Compactage des bords de travée non confinés

Pour le compactage des bords de travée non confinés, la première passe doit être effectuée en maintenant le rouleau en porte-à-faux au-dessus du bord de la travée sur environ 150 mm comme le montre la figure 5 « Compactage des bords de travée non confinés ».

Figure 5 – Compactage des bords de travée non confinés

#### Compactage des bords de travée confinés

Le compactage des bords de travée confinés doit être réalisé en faisant un aller-retour sur la 2e bande d’enrobé mise en place (côté chaud), en retrait de 150 mm du joint. Par la suite, un second aller-retour doit être fait en chevauchant le joint de 150 mm comme le montre la figure 6 « Compactage des joints longitudinaux confinés ».

Figure 6 – Compactage des joints longitudinaux confinés

#### Compactage des joints longitudinaux à chaud

Les joints longitudinaux réalisés entre des finisseuses en échelons (température de surface supérieure à 85 °C) sont réalisés sans chevauchement. La réalisation de ce type de joint longitudinal ne requiert aucun raclage. De plus, ce type de joint n’est pas assujetti au contrôle de réception de la compacité au joint longitudinal.

Le compactage des joints longitudinaux à chaud est effectué en réalisant un aller-retour sur la première bande d’enrobé mise en place en retrait de ±150 mm du joint. Par la suite, un second aller-retour doit être fait en chevauchant les passes de rouleaux de ±150 mm comme le montre la figure 7 « Compactage des joints longitudinaux confinés à chaud ».

Figure 7 – Compactage des joints longitudinaux confinés à chaud

### Joints longitudinaux de fin de journée

En plus des exigences de l’article 13.3.4.3 « Joints » du CCDG, l’entrepreneur doit s’assurer qu’aucun joint longitudinal à compléter de plus de 15 m de longueur n’est laissé exposé entre les bandes d’enrobé à la fin d’une journée.

Dans le cas où une autoroute doit être rouverte à la circulation, cette tolérance de 15 m n’est pas applicable. En aucun cas, une autoroute ne peut être rouverte à la circulation avec un joint longitudinal à compléter.

Le paragraphe suivant a été revu.

Pour assurer la sécurité des usagers de la route, l’entrepreneur doit maintenir, à ses frais, la signalisation requise sur cette partie d’ouvrage tant que la situation n’est pas corrigée.

#### Pénalité

Le mot retenue a été remplacé par pénalité au titre et dans l’article.

Pour chaque bande d’enrobé dont le joint longitudinal à compléter en fin de journée dépasse 15 m, une pénalité de 10 $/m est appliquée à titre de dommages et intérêts liquidés sur la longueur totale du joint longitudinal à compléter.

Le concepteur doit prendre en note que la mise en place d’un adhésif pour joint froid est une méthode corrective minimale. La méthode par trait de scie ou par planage du joint froid permet d’éliminer complètement la partie non compactée du joint froid et permet d’obtenir un joint de meilleure qualité.

En cas de non-respect des exigences de l’article 13.3.4.3 « Joints » du CCDG, le concepteur doit choisir l’une des deux options suivantes :

Option 1 : Correction d’un joint froid par planage ou trait de scie.

Le concepteur doit préconiser cette méthode de correction.

De plus, avant la reprise des travaux, l’entrepreneur doit enlever, de façon rectiligne, par planage ou par trait de scie, l’enrobé non compacté le long du joint laissé non complété en fin de journée avant de poursuivre les opérations de mise en œuvre des enrobés comme le montre la figure 8 « Enlèvement d’enrobé par planage ou trait de scie ».

Figure 8 – Enlèvement d’enrobé par planage ou par trait de scie

Le non-respect de l’enlèvement du joint froid par planage ou par trait de scie entraîne une pénalité additionnelle de 10 $/m de joint laissé non complété en fin de journée.

Option 2 : Correction d’un joint froid avec un adhésif appliqué à chaud.

À la reprise des travaux, l’entrepreneur doit mettre en place, à ses frais, un adhésif appliqué à chaud pour joint froid, en conformité avec les spécifications de l’article 11 « Adhésif appliqué à chaud pour joint froid » du présent devis, sur la longueur totale du joint laissé en fin de journée.

Le non-respect de l’application de l’adhésif appliqué à chaud pour joint froid entraîne une pénalité additionnelle de 10 $/m de joint laissé non complété en fin de journée.

## Température de la chaussée pour remise en service

Le concepteur doit déterminer la pertinence d’inclure cet article en fonction des conditions de réalisation des travaux.

En plus des exigences de l’article 13.3.4.9 « Température de la chaussée pour remise en service » du CCDG, l’entrepreneur doit coordonner ses travaux de façon à limiter la circulation sur la surface non refroidie.

Le Ministère peut retarder la remise en service si, malgré le respect de l’exigence de température de surface, une déformation est présente lors du passage des véhicules de chantier.

Dans les cas où la température mesurée est supérieure à la température haute (H), l’entrepreneur peut refroidir, à ses frais, les surfaces en les aspergeant d’eau.

À la suite de ce refroidissement provoqué, des lectures de température sont requises sur des sections préalablement asséchées depuis au moins 5 minutes.

## Mode de paiement d’enrobés avec scories d’acier non prévues

Le concepteur doit utiliser ce mode de paiement lorsque des scories d’acier sont acceptées dans la formulation des enrobés et qu’elles ne sont pas prévues au contrat.

En plus des modalités de l’article 13.3.5.5 « Enrobé » du CCDG, l’utilisation de scories d’acier dans la formulation d’enrobés requiert le réajustement des quantités payables sur la base d’enrobés sans scories d’acier.

Les quantités d’enrobés contenant des scories d’acier sont ajustées selon la formule suivante :

Quantité d’enrobé payable (t) = Fc × Quantité d’enrobé avec scories (t)

Où

Fc =	2,4 ÷ Densité brute de l’enrobé avec scories d’acier (déterminée à Ndes lors de la formulation).

Ndes :	Nombre de girations de design (référence au guide Enrobés : Formulation 	selon la méthode LC).

Les codes d’ouvrage ont été enlevés.

# Adhésif appliqué à chaud pour joint froid

Le concepteur doit choisir l’une des deux options suivantes.

Option 1 : Routes à 2 voies contiguës.

Pour des routes à 2 voies contiguës dont la mise en place des bandes d’enrobé est réalisée en alternance à l’intérieur d’un même quart de travail, l’application du liant d’accrochage doit se faire conformément aux prescriptions de l’article 13.3.4.3 « Joints » du CCDG.

Toutefois, la mise en place d’un produit adhésif appliqué à chaud pour la réalisation des joints froids peut être requise en conformité avec les exigences de l’article 10.4.9 « Joints longitudinaux de fin de journée » du présent devis.

Option 2 : Autres configurations.

L’utilisation d’un adhésif appliqué à chaud pour joint froid réduit la perméabilité du joint longitudinal. Le concepteur doit évaluer si la mise en place d’un adhésif appliqué à chaud sur les joints froids est pertinente dans le contexte du projet (ex. : joints sur autoroutes, joints de voies de virage, joints de bretelles). Si tel est le cas, le concepteur doit utiliser le paragraphe suivant.

Un adhésif appliqué à chaud pour joints froids doit être mis en place sur la paroi verticale du joint si, au moment de la mise en place de la seconde bande d’enrobé, la température de l’enrobé en place est inférieure à 85 °C.

## Matériaux

Le produit utilisé doit répondre aux spécifications suivantes :

Viscosité Brookfield, à 204 °C (ASTM D2669) de 4 à 10 Pa-s;

Pénétration au cône, à 25 °C (ASTM D5329) de 60 à 100 (1/10 mm);

Résilience, à 25 °C (ASTM D5329) ≥ 30 %;

Ductilité, à 25 °C (ASTM D 113) ≥ 30 cm;

Ductilité, à 4 °C (ASTM D 113) ≥ 30 cm;

Adhésion (Tensile Adhesion), à 25 °C (ASTM D5329) ≥ 500 %;

Flexibilité, à -18 °C (procédure du fabricant), conforme;

Point de ramollissement (ASTM D 36) ≥ 77 °C;

Compatibilité du bitume (ASTM D 5329), conforme.

La fiche descriptive du produit doit être transmise au Ministère au moins 7 jours avant l’utilisation du produit.

## Assurance de la qualité

### Attestation de conformité

Un lot de production correspond à une quantité de produit ayant les mêmes caractéristiques physicochimiques, fabriqué selon la même formule, à partir des mêmes constituants et de la même source d’approvisionnement, au cours d’une période de production ne dépassant pas 3 jours sans interruption.

Pour chaque lot de production utilisé, l’entrepreneur doit fournir au surveillant une attestation de conformité datée et signée par le responsable du laboratoire du fabricant et contenant les informations suivantes :

Le nom du fabricant;

Le nom commercial du produit;

Le numéro du lot de production;

La date de fabrication;

La date de réalisation des essais;

La température minimale d’application recommandée;

La température maximale de chauffage;

Les résultats des essais réalisés sur le lot :

Pénétration au cône, à 25 °C (ASTM D5329);

Résilience, à 25 °C (ASTM D5329);

Adhésion (Tensile Adhesion), à 25 °C (ASTM D5329);

Point de ramollissement (ASTM D36).

### Contrôle du produit

Avant le début des travaux d’application du produit adhésif, l’entrepreneur doit transmettre au Ministère le nom du fournisseur et les numéros des lots qu’il prévoit utiliser. Si le lot n’a pas déjà fait l’objet d’une vérification de la part du Ministère, un bloc complet du produit non chauffé dans l’emballage d’origine du fabricant doit être prélevé de façon aléatoire. Cet échantillon, accompagné du formulaire V-1037 « Formulaire d’expédition d’échantillon » dûment complété et d’une copie de l’attestation de conformité, est transmis au laboratoire de Montréal du Ministère à l’adresse suivante :

Direction des matériaux d’infrastructures

Laboratoire de Montréal

7510, rue Jarry Est, Montréal (Québec)  H1J 1G9

Lorsqu’un lot a été évalué par le Ministère pour un autre contrat et qu’il s’est révélé conforme, il peut être utilisé pour le présent contrat sans qu’une autre évaluation ne soit nécessaire.

Pour un lot n’ayant pas fait l’objet d’une vérification, l’entrepreneur doit prévoir un délai de 21 jours pour la réalisation, par le Ministère, de tous les essais spécifiés. Afin d’éviter que ce délai retarde les travaux, les fabricants sont invités à soumettre pour évaluation un échantillon de leurs produits au début de la saison.

Lorsque les résultats obtenus pour un lot respectent les exigences, le produit représenté par ce lot peut être utilisé. Dans le cas contraire, le processus de vérification est fait sur un autre lot. Si 2 lots consécutifs se révèlent non conformes, l’entrepreneur doit fournir un autre produit respectant les exigences.

### Contrôle de réception

La qualité du produit après chauffage dans le fondoir est évaluée, au moins une fois par lot et par contrat, à partir d’un échantillon prélevé par le surveillant.

L’échantillon est constitué de 4 prélèvements effectués au même moment, approximativement à la mi-temps des travaux. Le produit doit être prélevé à la sortie du fondoir et versé dans des contenants de laboratoire de 177 ml, remplis au moins à 90 % de leur capacité. Après le remplissage, les contenants doivent être refroidis dans une position horizontale pendant au moins 1 heure. Les contenants doivent être entreposés dans un endroit tempéré permettant au produit de conserver son état solide, une surface lisse et horizontale, et ce, jusqu’au Laboratoire de Montréal.

Le formulaire V-1037 « Formulaire d’expédition d’échantillon » dûment complété doit accompagner chaque échantillon transmis au Laboratoire de Montréal. La date et l’heure d’échantillonnage doivent être inscrites sur ce formulaire.

Les essais de pénétration et de résilience doivent être réalisés sur 2 contenants différents.

La moyenne des résultats doit respecter les exigences suivantes :

Pénétration au cône, à 25 °C (ASTM D5329) de 55 à 110 (1/10 mm);

Résilience, à 25 °C (ASTM D5329) ≥ 30 %.

## Matériel

L’entrepreneur doit disposer de tout l’équipement nécessaire pour réaliser les travaux et il doit être en bon état, sécuritaire et calibré.

À la première réunion de chantier, avant le début des travaux d’application du produit adhésif, l’entrepreneur doit soumettre au surveillant les fiches techniques de tout le matériel qu’il entend utiliser. Il doit également soumettre au surveillant un certificat d’étalonnage des thermomètres et des thermostats du fondoir délivré dans l’année en cours par un laboratoire enregistré. Ces éléments doivent être intégrés au plan de travail lorsque ce dernier est exigé.

Le surveillant peut demander un arrêt des travaux s’il constate que l’équipement ne répond pas aux instructions d’application du produit comme recommandé par le fabricant.

### Fondoir

Les caractéristiques du fondoir doivent respecter les spécifications décrites dans les instructions d’application du fabricant du produit. Entre autres, le fondoir doit chauffer le produit indirectement à l’aide d’une base d’huile, et malaxer le produit conformément à la norme ASTM D6690 « Standard Specification for Joint and Crack Sealants, Hot Applied, for Concrete and Asphalt Pavements », appendice X1.1. Le fondoir doit être muni d’un thermomètre calibré et permettre de maintenir la température du produit à l’intérieur des limites recommandées pour son application, sans dépasser la température maximale de chauffage.

### Applicateur

L’adhésif pour joint est mis en place avec un applicateur installé à l’extrémité d’un bras chauffant articulé, relié au fondoir. la phrase suivante a été ajoutée L’applicateur doit permettre d’obtenir une application de l’adhésif conforme aux exigences de l’article 11.4.2 « Application de l’adhésif » du présent devis.

## Mise en Œuvre

### Généralités

L’entrepreneur doit toujours respecter la durée de vie du produit dans le fondoir, selon les recommandations du fabricant. Il doit également s’assurer que l’adhésif n’est pas contaminé par les produits de nettoyage du fondoir.

Avant d’appliquer l’adhésif, l’enrobé doit être libre de débris, poussières ou autres matériaux qui pourraient nuire à l’adhérence du produit. L’application de l’adhésif doit être réalisée au cours du même quart de travail que la mise en place de l’enrobé de la bande recouvrant le joint.

Lors des travaux d’application, un seul lot à la fois d’adhésif doit être utilisé dans le fondoir. Lors de la transition entre 2 lots, le niveau du produit doit être abaissé au minimum permis par le fabricant du fondoir avant d’introduire l’adhésif du nouveau lot.

Après la pose de l’adhésif, si ce dernier est arraché ou souillé, l’entrepreneur doit le remplacer avant la mise en œuvre de l’enrobé. la phrase suivante a été ajoutée Les méthodes correctives impliquant le chauffage de l’enrobé ou de l’adhésif sont proscrites.

Le produit doit être chauffé et posé en conformité avec les recommandations du fabricant portant notamment sur :

la température de pose de l’adhésif;

la température de la surface de l’enrobé;

la température ambiante.

Tout produit chauffé à une température excédant la température maximale de chauffage (Safe Heating Temperature) recommandée par le fabricant doit être rejeté. Dans ce cas, l’entrepreneur doit vider le fondoir et purger l’applicateur ainsi que le bras chauffant articulé avant de le remplir à nouveau avec un produit neuf.

### Application de l’adhésif

La mise en œuvre consiste à appliquer l’adhésif sur la face longitudinale de la bande d’enrobé là où la bande adjacente sera installée. L’épaisseur de produit recommandée est de 3 mm, ce qui correspond approximativement à 0,45 kilogramme par mètre linéaire. L’applicateur permet d’ajuster l’épaisseur du produit lors de l’application. L’adhésif ne doit pas dépasser 50 mm de largeur à la base du joint et ne doit pas dépasser 12 mm sur le dessus du joint. L’entrepreneur doit respecter la géométrie de pose comme le montre la figure 9 « Application d’un adhésif sur face verticale ».

Figure 9 – Application d’un adhésif sur face verticale

### Pénalité

Nouvel article.

Lorsque l’application de l’adhésif est non conforme, ou lorsque l’adhésif est arraché ou souillé et qu’il n’est pas remplacé avant la mise en œuvre de l’enrobé, une pénalité de 10 $/m est appliquée à titre de dommages et intérêts liquidés.

## Mode de paiement

Le concepteur doit utiliser le paragraphe suivant lorsque la mise en place d’un adhésif, appliqué à chaud sur les joints froids, est demandée au devis.

L’adhésif, appliqué à chaud pour joint longitudinal froid, est payé au mètre linéaire de joint. Le prix couvre notamment les matériaux, leur transport, la mise en œuvre, le remplacement de l’adhésif s’il est souillé ou arraché par la circulation, et il inclut toute dépense incidente.

Lorsqu’un produit adhésif, appliqué à chaud pour la réalisation des joints froids, est mis en place selon les prescriptions de l’article 10.4.9 « Joints longitudinaux de fin de journée » du présent devis, ce dernier est mis en place aux frais de l’entrepreneur.

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage :

612628 (m) Adhésif appliqué à chaud pour joints froids.

# Utilisation d’un véhicule de transfert de matériaux (VTM)

L’utilisation d’un VTM est requise pour les contrats comportant plus de 5 000 tonnes d’enrobé.

En fonction de la classe de la route et des particularités du contrat, le concepteur doit évaluer la pertinence d’exiger l’utilisation d’un VTM sur un contrat comportant moins de 5 000 tonnes.

Le concepteur doit aussi évaluer si la configuration du contrat permet d’exiger l’utilisation d’un VTM sur les accotements.

Le concepteur doit consulter le Guide d’utilisation des VTM du Ministère pour ne pas l’exiger dans des pentes longitudinales trop abruptes.

## Mise en œuvre

Un ou des VTM doivent être utilisés pour la mise en place de tous les enrobés dans le cadre du présent contrat, excluant les accotements.

Si le Ministère n’a pas autorisé l’entrepreneur à réaliser les travaux de mise en place des enrobés sans VTM préalablement à leur exécution, les travaux sont jugés non conformes. Pour les travaux d'enrobé dans des secteurs avec de fortes pentes, l’entrepreneur doit se référer au Guide d’utilisation des VTM. L’entrepreneur peut alors décider de ne pas utiliser de VTM s’il démontre au surveillant que son utilisation est non sécuritaire. Dans une telle situation, l’entrepreneur peut procéder à la mise en place d’enrobé sans l’utilisation d’un VTM. Cependant, la réalisation de la portion des travaux pour laquelle un VTM n’est pas utilisé demeure, le cas échéant, assujettie à l'évaluation de l’homogénéité de pose des enrobés, ainsi qu’à l’uni de surface du revêtement de chaussée en enrobé.

Toutefois, l’utilisation d’un VTM n’est pas requise pour la couche de correction ou pour la mise en place d’enrobé sur une structure.

Le VTM est une unité spécifiquement conçue pour transférer sans contact, au moyen d’un convoyeur, l’enrobé des camions de transport jusqu’à la finisseuse. Le VTM doit être autopropulsé et indépendant de la finisseuse. La capacité minimale du VTM doit être de 22 tonnes d’enrobé. la phrase suivante a été ajoutée Le VTM doit être muni de toiles qui recouvrent complètement la chambre de malaxage, afin que l’enrobé contenu dans le VTM ne soit pas exposé à l’air ambiant. De plus, le VTM doit être muni d’un système de gicleurs assurant la projection d’un produit antiadhésif, répondant aux exigences de l’article 13.3.3.7 « Produit antiadhésif et de nettoyage » du CCDG, couvrant toute la largeur des pneus de l’équipement.

Chaque finisseuse doit être alimentée par un VTM. Un VTM ne peut pas alimenter plus de 2 finisseuses à la fois et ne peut accepter qu’un seul mélange d’enrobé avec une formulation unique en provenance d’une même centrale.

Chaque finisseuse alimentée par un VTM doit être équipée d’une trémie de chargement supplémentaire d’une capacité minimale de 12 tonnes d’enrobé. Un VTM doit être capable de malaxer l’enrobé de façon à livrer un mélange uniforme à la finisseuse.

La vitesse d’avancement des finisseuses et du VTM doit être ajustée selon le taux de production et d’alimentation en enrobé pour éviter les variations de vitesse. Les finisseuses et le VTM doivent également être positionnés de façon à éviter les contacts entre ceux-ci et les arrêts des finisseuses. L’arrêt d’une finisseuse est toléré uniquement lors d’un bris de cette dernière ou du VTM. Un bris désigne un problème mécanique, électrique ou électronique empêchant le bon fonctionnement de la finisseuse ou du VTM.

### Bris du VTM

Nouvel article.

Dans le cas d’un bris du VTM, l’enrobé déjà chargé dans les camions au moment du bris peut être posé sans l’utilisation d’un VTM. Le VTM doit être fonctionnel lors de la journée subséquente de travaux de pose d’enrobé, à défaut de quoi, les travaux ne peuvent pas avoir lieu.

Si un article sur l’évaluation de l’homogénéité de pose des enrobés est prévu au présent devis, le concepteur doit ajouter le paragraphe suivant :

Toutes les dispositions et les exigences de l’article 13 « Évaluation de l'homogénéité de pose des enrobés » du présent devis s'appliquent.

### Pénalité

Nouvel article.

Si la pose des enrobés se poursuit à la suite d’un bris du VTM, les pénalités suivantes s’appliquent à titre de dommages et intérêts liquidés de façon cumulative.

#### Révision du prix de l’enrobé

Nouvel article.

Une pénalité équivalente à 10 % du prix de l’enrobé mis en place sans le VTM.

#### Non-paiement du VTM

Nouvel article.

Si l’utilisation d’un VTM est incluse au prix des enrobés, le concepteur doit utiliser le texte suivant :

Une pénalité de 5$/tonne d’enrobé posé sans le VTM.

Si l’utilisation d’un VTM est payée à la tonne, le concepteur doit utiliser le texte suivant :

L’article prévu au bordereau pour l’utilisation du VTM est non payable pour les enrobés qui ont été posés sans le VTM.

## Mode de paiement

Le concepteur doit choisir l’une des deux options suivantes :

Option 1 : Obligation de faire transiter tout l’enrobé par un VTM.

Lorsque toutes les quantités d’enrobé (excluant les couches de correction) doivent transiter par un VTM, le prix de l’enrobé comprend la fourniture du VTM.

Lorsque cette option est retenue, le concepteur doit inscrire à l’article 13.4 « Mode de paiement », de l’article 13 « Évaluation de l’homogénéité de pose des enrobés » du présent devis, que l’usage de VTM est inclus dans le prix unitaire de l’enrobé.

L’utilisation d’un VTM ne fait l’objet d’aucun article spécifique au bordereau et les frais relatifs à cette exigence doivent être inclus dans le prix unitaire de l’enrobé.

Option 2 : Une partie des quantités d’enrobé ne transite pas par un VTM.

Si une partie des quantités d’enrobé n’est pas assujettie à l’obligation de transiter par un VTM (sur un accotement, par exemple), le VTM est payé à la tonne d’enrobé ayant transitée dans celui-ci.

Lorsque cette option est retenue, le concepteur doit retirer le texte « […], incluant l’usage de véhicules de transfert de matériaux (VTM) […] » surligné en jaune dans l’article 13.4 « Mode de paiement » associé à l’article 13 « Évaluation de l’homogénéité de pose des enrobés ».

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage :

614052 (t) Supplément pour l'utilisation d'un véhicule de transfert des matériaux (VTM).

L’utilisation d’un VTM est rémunérée selon la quantité d’enrobé, mesurée en tonne, mise en place sur la chaussée et ayant transitée par le VTM.

# Évaluation de l’homogénéité de pose des enrobés

## Généralités

Le concepteur doit vérifier les conditions d’application présentées dans la note aux concepteurs 2012-1 « Évaluation de l’homogénéité de pose des enrobés » pour déterminer la pertinence d’inclure cet article.

L’homogénéité de pose est évaluée conformément à la méthode d’essai LC 26- 800 du Ministère. Cette procédure permet de vérifier l’homogénéité de la température dans l’enrobé et la ségrégation thermique longitudinale par la mesure de la température de surface de l’enrobé avant compactage.

Le présent devis est applicable à toutes les couches d’enrobé sur les travées servant, en tout ou en partie, de voie de roulement, excluant les couches de correction.

En tout temps, l’entrepreneur peut déléguer un observateur à ses frais.

L’entrepreneur doit signifier au surveillant par écrit, sur-le-champ, tout commentaire concernant une opération qu’il juge incorrecte.

## Contrôle de réception

### Évaluation par lot

Pour les fins du contrôle de réception, un lot représente une quantité d’enrobé épandue pour un type de mélange donné, pour chaque couche d’enrobé. La quantité d’enrobé requise par lot, sur une base journalière, est spécifiée au tableau 3 « Quantité d’enrobé par lot » en fonction de la production horaire moyenne prévue de la centrale d’enrobage ou, s’il y en a plus qu’une, en fonction de la production horaire moyenne prévue du total de la production des centrales d’enrobage. La quantité d’enrobé par lot établie dès le premier lot demeure constante pour les lots subséquents.

À la fin de la journée, si la quantité d’enrobé restante est inférieure à 100 tonnes, cette quantité est additionnée et fait partie du dernier lot. Si cette quantité est égale ou supérieure à 100 tonnes, elle constitue alors le dernier lot avec une quantité distincte d’enrobé.

Tableau 4 – Quantité d’enrobé par lot

| Production moyenne prévue (tonnes/heure) | Quantité par lot (tonnes) |
| --- | --- |
| < 250 | 200 |
| > 250 | 250 |

Lorsqu’il y a plus d’une finisseuse, les lots sont constitués de l’enrobé d’une même couche posée par toutes les finisseuses. La vérification d’un lot s’applique à une finisseuse (une travée) et les lots alternent entre les finisseuses (les travées).

### Critères d’acceptation d’un lot

#### Homogénéité de la température

La vérification de l’homogénéité de la température est effectuée par lot sur la couche d’enrobé posée avant compactage.

Les températures minimales (T° min) et maximales (T° max) de l’enrobé sont les critères permettant d’évaluer l’homogénéité de la température de pose de l’enrobé.

L’analyse des critères est effectuée conformément à la méthode d’essai LC 26- 800 du Ministère.

##### Température minimale

Lorsque toutes les valeurs de température mesurées sont d’au moins 100 °C pour un enrobé à chaud, ou d’au moins 90 °C pour un enrobé tiède ou pour un enrobé produit avec un bitume T ou TRHD, le lot est jugé conforme.

Lorsqu’une mesure de température est inférieure à 100 °C pour un enrobé à chaud, ou inférieure à 90 °C pour un enrobé tiède ou pour un enrobé produit avec un bitume T ou TRHD, le lot est jugé non conforme.

##### Température maximale

Lorsque toutes les mesures de température sont égales ou inférieures à 170 °C ainsi qu’à la température maximale de malaxage à chaud (indiquée sur l’attestation de conformité du bitume utilisé pour la production de l’enrobé), le lot est jugé conforme.

L’entrepreneur doit conserver une copie de cette attestation de conformité au chantier.

Lorsqu’une mesure de température est supérieure à 170 °C ou à la température maximale de malaxage à chaud (indiquée sur l’attestation de conformité du bitume utilisé pour la production de l’enrobé), le lot est jugé non conforme.

#### Ségrégation thermique longitudinale

La vérification de la présence de la ségrégation thermique longitudinale est effectuée par lot sur la couche d’enrobé posée avant compactage.

La ségrégation thermique longitudinale consiste en une traînée thermique continue, parallèle à l’axe d’une travée, où la température de l’enrobé est plus froide que la température de l’enrobé adjacent. L’analyse du critère est effectuée conformément à la méthode d’essai LC 26-800 du Ministère.

Lorsqu’il y a absence de ségrégation thermique longitudinale, le lot est jugé conforme.

Lorsqu’il y a présence de ségrégation thermique longitudinale, le lot est jugé non conforme.

### Avis à l’entrepreneur

Chaque lot non conforme, concernant le critère de l’homogénéité de la température ou celui de la ségrégation thermique longitudinale, fait l’objet d’un avis écrit remis à l’entrepreneur au moyen du formulaire V-0111-B « Avis à l’entrepreneur – Homogénéité de pose des enrobés ».

L’entrepreneur doit déléguer un représentant présent sur le chantier pour recevoir les avis.

Chaque avis est remis à l’entrepreneur au fur et à mesure (avant le prochain lot).

Les fichiers des images sont accessibles et disponibles pour consultation.

Lorsque le surveillant émet un avis indiquant une non-conformité, l’entrepreneur doit le signer dès la réception et indiquer les mesures correctives qu’il entend prendre. L’absence de la signature de l’entrepreneur n’invalide pas la ou les non-conformités décrites dans l’avis.

## Calcul de l’ajustement du prix unitaire de l’enrobé

Le prix unitaire de l’enrobé pour un lot est ajusté selon la formule suivante :

PRe =	PU × Fa1× Fa2 × Fa3

PRe : 	Prix unitaire révisé de l’enrobé pour un lot.

PU : 	Prix unitaire comprenant le prix de base de l’enrobé, le coût du bitume et le coût des travaux (pose, transport de l’enrobé et du bitume).

Fa1 : 	Facteur d’ajustement du prix unitaire d’un lot en fonction de la température minimale corrigée.

Fa2 : 	Facteur d’ajustement du prix unitaire d’un lot en fonction de la température maximale corrigée.

Fa3 : 	Facteur d’ajustement du prix unitaire d’un lot en présence de ségrégation thermique longitudinale.

### Facteur d’ajustement Fa1

#### Enrobé à chaud

Tableau 5 – Enrobé à chaud – Facteur d’ajustement (Fa1) selon la température minimale corrigée

| Enrobé à chaud Température minimale (°C) | Facteur d’ajustement (Fa1) |
| --- | --- |
| T°min ³ 100 | 1,00 |
| 90 ≤ T°min < 100 | 0,95 |
| 80 ≤ T°min < 90 | 0,90 |
| 70 ≤ T°min < 80 | 0,80 |
| T°min < 70 | 0,50 |

#### Enrobé tiède ou enrobé produit avec bitume T ou THRD

Tableau 6 – Enrobé tiède ou enrobé produit avec bitume T ou THRD – Facteur d’ajustement (Fa1) selon la température minimale corrigée

| Enrobé tiède ou enrobé produit avec bitume T ou THRD Température minimale (°C) | Facteur d’ajustement (Fa1) |
| --- | --- |
| T°min ³ 90 | 1,00 |
| 80 ≤ T°min < 90 | 0,95 |
| 70 ≤ T°min < 80 | 0,90 |
| 60 ≤ T°min < 70 | 0,80 |
| T°min < 60 | 0,50 |

### Facteur d’ajustement Fa2

Lorsque la température maximale corrigée est supérieure à 170 °C ou à la température maximale de malaxage à chaud (indiquée sur l’attestation de conformité du bitume utilisé pour la production de l’enrobé), un facteur d’ajustement de 0,50 (Fa2 = 0,50) est appliqué au prix unitaire.

Lorsque la température maximale corrigée est égale ou inférieure à 170 °C et qu’elle respecte la température maximale de malaxage à chaud (indiquée sur l’attestation de conformité du bitume utilisé pour la production de l’enrobé), le facteur d’ajustement est 1,00 (Fa2 = 1,00).

### Facteur d’ajustement Fa3

Lorsqu’il y a présence de ségrégation thermique longitudinale dans un lot, un facteur d’ajustement au prix unitaire de 0,90 (Fa3 = 0,90) est appliqué.

Lorsqu’il y a absence de ségrégation thermique longitudinale dans un lot, le facteur d’ajustement est 1,00 (Fa3 = 1,00).

### Pénalité

Pour chaque lot non conforme, le prix révisé est calculé en tenant compte de tous les facteurs d’ajustement applicables. La pénalité associée à un lot non conforme correspond à la différence entre le prix unitaire (PU) et le prix révisé (PRe), multiplié par le tonnage du lot.

La pénalité totale appliquée à titre de dommages et intérêts liquidés portant sur le non-respect de l’homogénéité de pose est établie en considérant la sommation des pénalités de l’ensemble des lots non conformes du contrat.

## Mode de paiement

Le concepteur doit inclure le texte surligné en jaune ci-dessous lorsque l’option 1 « Obligation de transiter par un VTM pour tout l’enrobé » de l’article 12.2 « Mode de paiement » du présent devis est retenue.

Tous les moyens utilisés lors de la mise en place de l’enrobé pour se conformer aux exigences relatives à l’homogénéité de pose, incluant l’usage de VTM, sont inclus dans le prix unitaire de l’enrobé.

# Circulation sur une structure

Le concepteur doit intégrer cet article aux documents contractuels en tout temps.

Il est recommandé de consulter l’ingénieur responsable des structures de la DGT pour connaître chaque structure présente dans les limites ou à proximité du chantier, son état, sa limitation de charge, sa localisation, et de fournir ces informations aux plans et devis.

Pour le présent article, une structure se définit comme tout ouvrage d’art sur le réseau routier (pont, mur de soutènement, tunnel, certains ponceaux, etc.) sur lequel ou à proximité duquel doivent circuler des équipements. Pour les ponceaux, la définition de structure s’applique à ceux de 3 m ou plus d’ouverture ayant une épaisseur de remblai inférieure à 3 m.

Le tableau suivant indique les structures qui sont présentes dans les limites ou à proximité du chantier.

Tableau 7 – Structures présentes dans les limites

ou à proximité du chantier

| No de structure | Route – Tronçon – Section – Sous-route | Chaînage de début (m) | Chaînage de fin (m) | État de la structure | Limitation de charge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXXX | XXXXX-XX-XXX-XXXX | XX+XXX | XX+XXX |  |  |

Les informations figurant dans le tableau précédent sont celles qui étaient disponibles au moment de la préparation du devis. Avant de débuter les travaux, il est important de valider si des changements sont survenus depuis la préparation du devis.

## Caractéristiques des équipements

Une limite de charge maximale de 5 tonnes est le minimum absolu que peuvent afficher certaines structures, d’où la demande à l’entrepreneur de fournir les fiches techniques de tous les équipements de plus de 5 tonnes.

L’entrepreneur doit fournir au surveillant les fiches techniques de tous les équipements de plus de 5 tonnes, excluant les camions, devant être en opération ou devant circuler sur les structures, et ce, au moins 3 jours avant le début des travaux de correction par planage ou de pose d’enrobé. Ces documents doivent être intégrés au plan de travail lorsque ce dernier est exigé.

## Balisage

Avant le début des travaux de correction par planage ou de pose d’enrobé, l’entrepreneur doit mettre en place un balisage physique aux approches de chaque structure faisant partie du contrat (à 2,5 m de l’arrière d’une culée ou de l’arrière de tout élément de structure). Le balisage doit être installé visiblement aux abords immédiats de la chaussée et doit permettre aux opérateurs de machinerie d’identifier les extrémités de la structure.

## Utilisation

Aucun matériel ou équipement ne peut être entreposé ou déposé sur une structure.

## Circulation – Équipement de planage, finisseuse, VTM et unité de décohésionnement

Dans les limites du chantier, pour que la circulation des équipements de planage sur une structure non affaiblie par des travaux soit permise, la masse de l’équipement de planage, y inclus l’eau, ne doit pas dépasser la moindre des 2 charges suivantes : la capacité affichée du pont correspondant au camion à 2 essieux ou 32 t, comme spécifié à l’article 15.11.3.1.2 « Correction par planage » du CCDG.

Dans les limites du chantier, pour que la circulation des finisseuses sur une structure non affaiblie par des travaux soit permise, la masse de l’équipement utilisé pour la mise en place et le compactage de l’enrobé, y compris le chargement, ne doit pas excéder la moindre des 2 charges suivantes : la capacité affichée du pont correspondant au camion à 2 essieux ou 28 t dans le cas des finisseuses comme spécifié à l’article 15.11.3.3 « enrobé préparé et posé à chaud » du CCDG.

Dans les limites du chantier, un VTM ou une unité de décohésionnement (sans véhicule de transport) est autorisé à circuler sur une structure non affaiblie par des travaux et sans affichage de limitation de poids, si toutes les conditions suivantes sont respectées :

Le poids de l’équipement est inférieur à 36 tonnes;

L’équipement est vidé de son contenu (VTM);

L’équipement est le seul véhicule sur la structure et il est situé le plus près possible de l’axe central de la structure;

L’équipement doit circuler à une vitesse maximale de 10 km/h et ne doit pas freiner brusquement.

La circulation d’un VTM ou d’une unité de décohésionnement avec ou sans véhicule de transport est interdite sur une structure affaiblie par des travaux ou affichée en limitation de poids (autre qu’une limitation de poids aux charges légales). Dans le cas de la circulation de ces équipements sur une structure ayant un affichage de limitation de poids aux charges légales, ceux-ci doivent être chargés sur un véhicule de transport. Le véhicule de transport ne doit pas nécessiter un permis spécial de circulation de classe 5 pour circuler sur la structure.

Dans tous les cas où les équipements ne peuvent pas circuler sur la structure, ils doivent être chargés sur un véhicule de transport et celui-ci doit emprunter un trajet alternatif pour se rendre de l’autre côté de cette structure.

Si le détour est difficilement réalisable, le concepteur doit demander un avis de la DGS.

Pour chaque structure où il est permis de circuler avec un VTM ou une unité de décohésionnement, selon les critères énoncés précédemment, l’entrepreneur doit avoir reçu au préalable une autorisation écrite du surveillant. Dans le cas du VTM, l’entrepreneur doit confirmer verbalement au surveillant que celui-ci a été vidé de son contenu d’enrobé avant de recevoir l’autorisation.

## Circulation – Camions et autres équipements

Tel que mentionné à l’article 6.11 « Utilisation des ouvrages d’art » du CCDG, le poids, y compris le chargement, des véhicules devant circuler sur une structure non affaiblie par des travaux et située à l’intérieur des limites d’un chantier, doit respecter les charges légales sans toutefois excéder la capacité affichée de l’ouvrage. Dans le cas des équipements de chantier autres qu’un VTM, une unité de décohésionnement, un équipement de planage ou une finisseuse, leur poids, y compris le chargement, ne doit pas excéder la plus faible valeur entre 23 tonnes et la capacité affichée de l’ouvrage indiquée au panneau de limitation de poids correspondant au camion à 2 essieux.

## Travaux

Au moment de la réalisation des travaux de correction par planage ou de pose d’enrobé sur une structure, seuls les équipements spécifiquement nécessaires à la réalisation de ces travaux sont autorisés à être présents sur cette dernière.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

Chaque équipement de planage et chaque finisseuse doit être accompagné d’un seul camion. Les camions non accompagnés d’un équipement de planage ou d’une finisseuse doivent demeurer en attente à l’extérieur de la structure comme stipulé aux articles 15.11.3.1.2 « Correction par planage » et 15.11.3.3 « enrobé préparé et posé à chaud » du CCDG.

Un VTM ou une unité de décohésionnement ne doit pas être utilisé pour les travaux de pose d’enrobé sur une structure.

Les travaux de pose de l’enrobé sur une structure, incluant les approches sur une distance de 2,5 m à l’arrière d’une culée ou de tout élément de structure, doivent être réalisés selon les exigences de le section 15.11 « Revêtement en enrobé » du CCDG.

## Non-respect des limitations de charges (en circulation ou en travaux) par l’entrepreneur

Le passage de tout équipement ne respectant pas les spécifications du présent article entraîne une application de l’article 6.9 « Protection de la propriété et réparation des dommages » du CCDG. Les frais de l’expertise nécessaire (signalisation, inspection doigt sur la pièce, rapport d’un ingénieur, etc.) sont à la charge de l’entrepreneur. En cas de préjudices, le montant correspondant s’ajoute aux frais de l’expertise.

# Marquage temporaire de la chaussée

Lorsque la circulation doit être maintenue sur la surface planée, l’entrepreneur doit prévoir un marquage temporaire à l’aide de peinture, conformément à l’article 10.3.11 « Marquage temporaire dans une zone de travaux » du CCDG.

Le paragraphe et le code d’ouvrage concernant l’utilisation des délinéateurs ont été enlevés. Cette exigence a été ajoutée dans l’article suivant.

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants :

655201 (m) Marquage temporaire longitudinal.

655240 (unité) ou 655245 (m) Marquage temporaire ponctuel.

# Prémarquage de chaussée

Certaines exigences qui se trouvaient dans cet article font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées.

Des nouvelles exigences ont été ajoutés.

En plus des exigences de l’article 17.1 « Prémarquage de chaussée » du CCDG, l’entrepreneur doit :

procéder à la pose des disques réfléchissants (rondelles de prémarquage) lorsque la température de l’enrobé est suffisamment élevée afin que ceux-ci s’enfoncent dans la couche d’enrobé lors du passage du rouleau;

remplacer quotidiennement les délinéateurs endommagés ou enlevés au cours de la journée jusqu’à la réalisation des travaux de marquage.

Tous les disques dont l’alignement ne respecte pas les exigences doivent être enlevés et corrigés par un prémarquage à la peinture aérosol avant de procéder aux travaux de marquage de la chaussée.

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage suivants :

655115 (unité) Prémarquage, disques rétroréfléchissants.

Le code d’ouvrage suivant a été ajouté.

655220 (unité) Prémarquage, délinéateurs temporaires de surface.

## Pénalité

Le titre a été remplacé par « Pénalité ».

Le paragraphe de cet article a été revu et remplacé par les paragraphes suivants.

Chaque disque réfléchissant qui n’a pas été posé lorsque la température de l’enrobé était suffisamment élevée, afin que celui-ci s’enfonce dans la couche d’enrobé lors du passage du rouleau ou dont l’alignement ne respecte pas les exigences, fait l’objet d’une pénalité à titre de dommages et intérêts liquidés équivalente au prix unitaire soumis au bordereau pour cet article.

De plus, chaque délinéateur qui est endommagé ou enlevé et qui n’est pas remplacé au courant de la même journée fait l’objet d’une pénalité à titre de dommages et intérêts liquidés de 10 $ par délinéateur.

# Uni de surface du revêtement de chaussée en enrobé

Il n’est pas recommandé d’appliquer ces exigences lorsque les travaux de revêtement sont effectués sur une seule voie d’une chaussée à plusieurs voies ou lorsque les accotements existants sont conservés. Si c’est le cas, des exigences d’uni basées sur un comparatif des valeurs de l’indice de rugosité international (IRI) avant et après les travaux peuvent être appliquées, et elles sont disponibles auprès de la Direction des chaussées.

Sans limitation, les exigences d’uni peuvent s’appliquer si les conditions suivantes sont remplies :

Les travaux permettent d’améliorer le profil de la route : les interventions comportant des travaux de terrassement de la fondation (retraitement en place, reconstruction, construction neuve, remplacement du revêtement, correction granulaire, etc.) ainsi que les travaux de surface (recyclage à froid, planage ou correction à l’enrobé suivi de la pose d’une couche de surface) pour lesquels les valeurs d’IRI avant travaux sont en majorité inférieures à 4,0 m/km;

Le type d’enrobé et les épaisseurs de pose sont conformes aux recommandations du Ministère;

Le profil (longitudinal et transversal) a été optimisé en fonction des contraintes existantes;

Les travaux se déroulent avant les dates butoirs de pose d’enrobé.

Lorsque les exigences d’uni s’appliquent, le concepteur doit joindre au devis des travaux les résultats du relevé d’uni le plus récent (IRI aux 100 m). Ces données sont pertinentes seulement pour les interventions qui sont influencées par l’uni avant les travaux (ex. : resurfaçage, recyclage à froid, etc.). Les données à fournir sont disponibles dans le Système de gestion des chaussées GCH-6011 et correspondent au relevé réseau (une voie par direction). De plus, le fichier des données brutes (format ERD) peut être fourni par la Direction des chaussées sur demande de l’entrepreneur. Lorsque les données d’uni avant travaux sont fournies, l’article 17.1.1 « Données divulguées non garanties » doit être ajouté au présent devis.

De plus, lorsque les exigences d’uni s’appliquent, le concepteur peut prendre les actions suivantes :

Joindre au devis toutes les informations relatives au profil de la route existant ou projeté;

Évaluer si un relevé d’uni sur la couche intermédiaire est pertinent. Ce relevé peut être exigé dans le devis et réalisé par le Ministère. Si c’est le cas, les exigences de la présente clause doivent être adaptées et elles sont disponibles auprès de la Direction des chaussées;

Pour favoriser l’atteinte des exigences d’uni de surface dans le cas d’un resurfaçage, le profil devrait être corrigé, idéalement par planage ou, si requis, par l’application d’un enrobé de correction;

Évaluer si l’utilisation du VTM est applicable.

## Généralités

L’évaluation de l’uni ne s’applique qu’à la couche de surface posée sur les voies de circulation. Les accotements revêtus sont exclus.

### Données divulguées non garanties

Les valeurs de l’indice de rugosité international (IRI), calculées par segments de 100 m et correspondant à l’état avant travaux, sont fournies à l’annexe 5. Lorsque l’entrepreneur en fait la demande, les données brutes en format ERD sont disponibles à la Direction générale du laboratoire des chaussées à l’adresse courriel suivante : DGLC-Uni.Demande@transports.gouv.qc.ca.

Le Ministère fournit ces données à titre indicatif, et l’entrepreneur est responsable d’effectuer des relevés complémentaires, à ses frais, lorsque requis pour son analyse et son plan de travail. Les données fournies correspondent au relevé réseau le plus récent (préciser la date du relevé dans ce paragraphe ou en annexe) réalisé avec le véhicule d’auscultation du Ministère. Une seule voie par chaussée est relevée (préciser la voie et la direction relevées dans ce paragraphe ou en annexe). Aucun point de repère n’est noté durant un relevé réseau et il peut y avoir des imprécisions de quelques mètres sur la localisation du relevé. Les valeurs d’IRI calculées peuvent varier légèrement en raison des corrections appliquées pour tenir compte du contexte de réalisation des relevés réseau.

## Appareil et unité de mesure

L’uni est mesuré au moyen d’un profilomètre inertiel conforme aux exigences d’un appareil de classe 1 selon la norme ASTM E950/E950M « Standard Test Method for Measuring the Longitudinal Profile of Traveled Surfaces with an Accelerometer Established Inertial Profiling Reference ».

L’unité de mesure de l’uni est l’indice de rugosité international (IRI). L’IRI est exprimé en m/km et calculé selon la norme ASTM E1926 « Standard Practice for Computing International Roughness Index of Roads from Longitudinal Profile Measurements ». L’IRI est calculé dans les 2 pistes de roues avec une précision au centième de m/km et par segments de 10 et 100 m.

La valeur d’IRI retenue pour un segment de 10 ou 100 m est la valeur tronquée, avec une précision au dixième de m/km, de la moyenne des valeurs d’IRI des 2 pistes de roues.

À titre d’exemple, pour un segment de 100 m avec des valeurs d’IRI de 1,12 m/km pour la piste de roues droite et de 1,46 m/km pour la piste de roues gauche, la moyenne est de 1,29 m/km et la valeur d’IRI retenue pour ce segment est de 1,2 m/km.

## Évaluation de l’uni de surface

Le Ministère évalue l’uni de surface à l’intérieur d’un délai de 42 jours après la réception d’un avis écrit de l’entrepreneur indiquant que les travaux de revêtement de chaussée en enrobé sont terminés, soit lorsque l’ensemble des parties de voies assujetties aux exigences d’uni sont ouvertes à la circulation et qu’il n’y a plus d’entrave. La phrase suivante a été ajoutée Ce délai est distinct de celui stipulé à l’article 7.13 « Inspection et réception des travaux » du CCDG.

Le relevé d’uni est effectué dans le sens normal de la circulation.

Si plusieurs relevés d’uni sont requis en raison d’un phasage des travaux particulier, il est recommandé de les prévoir, autrement un seul relevé sera réalisé à la fin des travaux.

L’entrepreneur peut déléguer, à ses frais, un observateur pour s’assurer que les opérations relatives à l’évaluation de l’uni de surface sont conformes au devis. Le moment du relevé est fixé par le Ministère. Tout commentaire concernant une opération que l’entrepreneur juge incorrecte doit être signifié sur-le-champ au surveillant.

### Responsabilités de l’entrepreneur

Durant tout le temps nécessaire au Ministère pour évaluer l’uni de surface, l’entrepreneur est responsable :

de maintenir la surface des voies de circulation exempte de résidus pouvant influencer la mesure de l’uni;

d’installer et de maintenir une signalisation selon les normes en vigueur de façon à permettre le passage du profilomètre inertiel sans entrave sur la pleine largeur et sur toute la longueur des voies assujetties aux exigences d’uni. Le profilomètre inertiel doit pouvoir circuler sans arrêt à une vitesse de 30 à 100 km/h, selon la vitesse affichée, sur les voies assujetties aux exigences d’uni, ainsi que sur une distance d’au moins 100 m de part et d’autre de celles-ci;

de fournir toute l’assistance requise par le surveillant pour cette évaluation.

### Mode de paiement

Tous les frais relatifs aux responsabilités de l’entrepreneur ne font l’objet d’aucun article particulier au bordereau et doivent être inclus dans l’ensemble des articles au bordereau.

Si une signalisation spécifique est requise lors de l’évaluation de l’uni (ex. : entrave complète des voies et déviation de la circulation), il est recommandé de le prévoir au devis et d’ajouter un article au bordereau pour le maintien de la circulation et signalisation de travaux.

Le concepteur doit prévoir l’un des codes d’ouvrage suivants :

690005 (global), 690007 (unité) ou 690015 (jour) Maintien de la circulation et signalisation de travaux en spécifiant le type d’entrave en variable.

### Identification des voies assujetties aux exigences d’uni

L’évaluation de l’uni de surface est réalisée dans les 2 pistes de roues de chacune des voies assujetties aux exigences d’uni présentées au tableau suivant.

Tableau 8 – Parties de voies assujetties aux exigences d’uni

| Route – Tronçon – Section – Sous-route | Direction | Voie | Chaînage de début (m) | Chaînage de fin (m) | Description du début | Description de la fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Le surveillant vérifie le tableau des parties de voies assujetties aux exigences d’uni et le modifie, si nécessaire, avec l’approbation de l’ingénieur concepteur. Le surveillant remet une copie des modifications à l’entrepreneur et au responsable du relevé d’uni, et ce, avant la réalisation du relevé.

À moins d’indication contraire au précédent tableau, le chaînage de début de la segmentation correspond à 10 m après le joint de début des travaux de revêtement sur la voie en direction des chaînages croissants.

À partir du chaînage de début de la segmentation, les valeurs d’IRI sont calculées par segments consécutifs de 10 et de 100 m. Le chaînage de fin de la segmentation correspond à 10 m avant le joint de fin des travaux de revêtement. Sur toutes les voies d’une même chaussée, les chaînages des segments doivent coïncider.

Les segments de 10 et de 100 m qui comprennent des obstacles, incluant 10 m de part et d’autre, sont exclus des exigences d’uni. Si un obstacle est situé à l’extérieur de la voie de circulation, les exigences d’uni s’appliquent. Si un obstacle est situé à l’extérieur de la voie de circulation, mais qu’il touche à la ligne de rive, les exigences d’uni ne s’appliquent pas. Le tableau précédent tient compte des 10 m de part et d’autre des obstacles exclus des exigences d’uni.

Les deux paragraphes suivants ont été revus.

Les obstacles qui sont visibles sur la chaussée et qui sont exclus des exigences d’uni sont notés pendant le relevé. Les localisations notées sont utilisées pour le traitement, même s’il y a divergence avec les chaînages indiqués au tableau précédent. Les obstacles visibles sur la chaussée sont, par exemple, les joints de début et de fin des travaux, les joints de tablier et les tabliers de pont, les grilles de puisards ou de regards-puisards et les tampons de regards.

Les obstacles qui sont non visibles sur la chaussée, par exemple, certaines structures sans joints apparents ou certaines intersections, sont inscrits au tableau précédent. Tout autre secteur exclu des exigences d’uni est inscrit au tableau précédent.

Aucune modification de la segmentation des voies assujetties aux exigences d’uni n’est permise après l’évaluation de l’uni.

Le concepteur doit utiliser les chaînages de construction si ceux du Ministère sont inconnus.

Aucune longueur minimale n’est requise pour appliquer les exigences d’uni.

Le tableau doit être complété en excluant 10 m après le joint de début des travaux, 10 m de part et d’autre de chaque obstacle (visible ou non) ainsi que 10 m avant le joint de fin des travaux. Toutes les voies assujetties doivent être indiquées, sans ambiguïté quant à leur localisation.

Le concepteur peut choisir d’assujettir certaines structures aux exigences d’uni.

L’exclusion « si le phasage des travaux oblige la réalisation d’un joint de travaux » a été enlevée du texte masqué suivant.

Les intersections sont exclues des exigences d’uni si la combinaison des pentes transversales affecte l’uni ou si la signalisation à l’intersection rend difficile la réalisation du relevé de façon sécuritaire et sans perturbation de la circulation.

Le paragraphe et le schéma de texte masqué suivants ont été ajoutés.

Voici un schéma qui résume les exigences sur les segments de 100 m et 10 m :

0+000

Joint des travaux

Début des exigences

0+010

0+110

0+210

0+310

0+410

0+490

Joint des travaux

100m

assujetti

Obstacle 0+215

Fin des exigences

0+480

100m

exclu

100m

exclu

100m

assujetti

70m

exclu

0+000

Joint des travaux

Début des exigences

0+010

0+490

Joint des travaux

Fin des exigences

0+480

x

x

x

…10m assujettis…

…10m assujettis…

Segments de 100 m

Segments de 10 m

Obstacle 0+215

Voici un exemple de tableau pour un contrat fictif :

La chaussée de la route 0001 comporte 2 voies contiguës. Des travaux de revêtement sont effectués entre les chaînages 0+000 et 2+750. Dans la voie en direction nord, un regard est situé au chaînage 0+205. Un tablier de pont est situé entre les chaînages 1+205 et 1+292. Pour cet exemple, le tableau à remplir par le concepteur doit être ainsi :

Tableau 7 – Parties de voies assujetties aux exigences d’uni

| Route – Tronçon – Section – Sous-route | Direction | Voie | Chaînage de début (m) | Chaînage de fin (m) | Description du début | Description de la fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001-01-001-000C | Nord | Principale | 0+010 | 0+195 | 10 m après le joint de début des travaux | regard |
|  |  |  | 0+215 | 1+195 | regard | structure |
|  |  |  | 1+302 | 2+740 | structure | 10 m avant le joint de fin des travaux |
|  | Sud | Principale | 0+010 | 0+195 | 10 m après le joint de début des travaux | structure |
|  |  |  | 1+302 | 2+740 | structure | 10 m avant le joint de fin des travaux |

## Parachèvement

Nouvel article.

Lorsqu’une couche d’enrobé mise en place est exposée à un cycle de gel-dégel avant la pose de la couche d’enrobé subséquente, des relevés d’uni sont réalisés par le Ministère, avant et après la période hivernale. Les résultats sont transmis à l’entrepreneur dans les meilleurs délais. Aucune exigence d’uni n’est appliquée sur ces résultats. Toutefois, l’entrepreneur est responsable de corriger, à ses frais, les défauts identifiés qui lui sont attribuables, afin de se conformer aux exigences d’uni de surface du revêtement de chaussée en enrobé lors de la pose de la couche de surface.

## Exigences d’uni de surface

Les exigences d’uni de surface s’appliquent sur des segments de 10 et 100 m selon 2 critères.

Pour chacun des segments de 100 m assujettis aux exigences d’uni, l’acceptation de l’uni de surface se fait de la façon suivante :

Un segment est accepté lorsque la valeur d’IRI retenue pour celui-ci est ≤ 1,7 m/km;

Un segment est rejeté lorsque la valeur d’IRI retenue pour celui-ci est ≥ 1,8 m/km.

Pour chacun des segments de 10 m assujettis aux exigences d’uni, l’acceptation de l’uni de surface se fait de la façon suivante :

Un segment est accepté lorsque la valeur d’IRI retenue pour celui-ci est ≤ 4,0 m/km;

Un segment est rejeté lorsque la valeur d’IRI retenue pour celui-ci est ≥ 4,1 m/km.

Dans chaque voie assujettie aux exigences d’uni, 2 passages sont effectués. Pour chacun des 2 critères, le passage avec le moins de segments rejetés est retenu. Si le nombre de segments de 100 m rejetés est identique pour les 2 passages, le passage avec le montant d’ajustement le plus favorable pour l’entrepreneur est retenu. Seuls les résultats du passage retenu sont communiqués par écrit au surveillant. Aucun résultat officiel n’est communiqué sur place lors de l’évaluation de l’uni.

## Mesures correctives et réévaluation de l’uni

Pour chaque segment de 10 ou de 100 m rejeté, l’entrepreneur doit apporter les mesures correctives nécessaires, et ce, dans un délai de 28 jours incluant le délai de recours de l’entrepreneur après que le surveillant lui ait communiqué, par écrit, les résultats de l’évaluation de l’uni de surface.

La nature exacte des mesures correctives (épaisseur du planage ou de l’enrobé, localisation, date de réalisation, etc.) doit être approuvée par le surveillant avant les travaux de correction.

Après avoir apporté les mesures correctives sur l’ensemble des travaux, l’entrepreneur doit aviser le surveillant par écrit.

Le Ministère procède ensuite à la réévaluation de l’uni de surface, et ce, avec la même segmentation des voies assujetties aux exigences d’uni. Pour chaque segment de 10 et 100 m qui a été corrigé, incluant 10 m de part et d’autre, le résultat de la réévaluation remplace le résultat initial.

Pour calculer le montant d’ajustement relatif à l’uni de surface lorsque des travaux correctifs ont été effectués, il faut prendre les résultats de l’évaluation initiale et remplacer les résultats de la réévaluation, mais seulement pour les segments qui ont été corrigés (incluant 10 m de part et d’autre).

Toutes les dispositions et les exigences relatives à l’uni de surface du revêtement de chaussée en enrobé s’appliquent aux mesures correctives apportées par l’entrepreneur de même qu’à la réévaluation de l’uni de surface de tout segment corrigé.

Dans le cas où le surveillant refuse les mesures correctives, tout segment rejeté non corrigé est traité conformément à l’article 7.10 « Travaux défectueux » du CCDG.

## Recours de l’entrepreneur

Dans un délai de 7 jours après que le surveillant lui ait communiqué, par écrit, les résultats de l’évaluation de l’uni de surface, l’entrepreneur peut aviser, par écrit, le surveillant de son intention de procéder, à ses frais, à une nouvelle évaluation de l’uni de surface sur une partie ou sur l’ensemble des travaux, et ce, avec un appareil autre que celui qui a été utilisé par le Ministère pour l’évaluation initiale.

Pour que les résultats d’une nouvelle évaluation soient validés par le surveillant et qu’ils puissent remplacer en totalité les résultats initiaux, il faut que :

- l’appareil et l’unité de mesure utilisés respectent les exigences mentionnées à l’article 17.2 « Appareil et unité de mesure »;

- la méthode, la technique, la procédure et l’étalonnage soient approuvés préalablement par le Ministère;

- la segmentation des voies assujetties aux exigences soit la même;

- le surveillant soit présent à toutes les étapes de l’évaluation;

- la nouvelle évaluation soit terminée dans les 7 jours après la réception de l’avis de recours de l’entrepreneur et que les résultats (incluant les données brutes) soient communiqués, par écrit, au surveillant à l’intérieur de ce délai.

Toutes les dispositions et les exigences relatives à l’uni de surface du revêtement de chaussée en enrobé s’appliquent à cette nouvelle évaluation.

## Mode de paiement

### Calcul du montant d’ajustement relatif à l’uni de surface

Le montant d’ajustement, relatif à l’uni de surface applicable à chacun des segments de 100 m acceptés pour chacune des voies assujetties aux exigences d’uni, est indiqué au tableau suivant.

Tableau 9 – Montant d’ajustement relatif à l’uni de surface par segment de 100 m

| Valeur d’IRI retenue du segment accepté (m/km) | Montant d’ajustement relatif à l’uni de surface ($) |
| --- | --- |
| ≤ 1,2 | 0 |
| 1,3 | - 10 |
| 1,4 | - 20 |
| 1,5 | - 100 |
| 1,6 | - 500 |
| 1,7 | - 1000 |

Les montants d’ajustement des segments de chaque voie assujettie aux exigences d’uni sont additionnés pour l’ensemble du contrat et font l’objet d’une retenue globale.

### Mesures correctives et réévaluation de l’uni

Les mesures correctives apportées sont aux frais de l’entrepreneur.

Chaque réévaluation de l’uni de surface par le Ministère se fait aux frais de l’entrepreneur pour un montant de 200 $ pour chaque segment de 100 m où des travaux correctifs ont été réalisés.

Un montant de 1 000 $ est ajouté par mobilisation (démobilisation incluse).

Ces montants font l’objet d’une retenue permanente sur les sommes dues à l’entrepreneur.

# Déversoirs en enrobé

Les déversoirs conçus pour diriger l’eau dans le fossé doivent être construits en enrobé. Ces déversoirs ont une largeur de XX m et une épaisseur minimale de XX mm. la phrase suivante a été ajoutée Ils seront localisés en chantier par le surveillant avant la réalisation des travaux.

## Mode de paiement

Le déversoir est payé au mètre, mesuré selon son axe central. Le prix couvre notamment les travaux d’excavation, de remaniement et du compactage du sol dans le talus pour donner la forme du déversoir, la fourniture, la mise en œuvre, le compactage de l’enrobé, et il inclut toute dépense incidente.

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage :

647110 (m) Déversoir avec variable en enrobé.

# Revêtement de protection en pierres

Nouvel article.

Les références pour le revêtement de protection en pierres sont les suivantes : article 3.11.2 « Protection contre l’érosion » du chapitre 3 « Drainage » du Tome II – Construction routière et l’article 8.4.4 « Fossés » du chapitre 8 « Revêtement de protection » du Tome IV – Abords de route de la collection Normes – Ouvrages routiers du Ministère.

Le revêtement de protection en pierres doit être mis en place aux extrémités des déversoirs en enrobé. Il doit être réalisé conformément à l’article 15.2.5.6.1 « Revêtement en pierres » du CCDG et au DN-IV-8-005. Une membrane de grade P2 est requise sous le revêtement de protection.

Le type de revêtement et les endroits où le revêtement de protection en pierre doit être mis en œuvre sont indiqués au présent devis. Ils seront identifiés en chantier par le surveillant avant la réalisation des travaux.

## Mode de paiement

Nouvel article.

En plus des exigences à l’article 15.2.5.6 « Revêtements de protection » du CCDG, le prix couvre notamment le transport, la fourniture et la mise en œuvre de la membrane géotextile, si requis la disposition des déblais selon la réglementation en vigueur, et il inclut toute dépense incidente.

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage :

671250 (m carré) Revêtement de protection avec les variables : en pierres, type, avec géotextile.

# Rechargement et mise en forme des accotements en matériaux granulaires après la pose de l’enrobé

Le concepteur doit inclure cet article si un rechargement d’accotement est prévu.

En plus des exigences de l’article 13.4 « Rechargement et mise en forme des accotements en matériaux granulaires après la pose de l’enrobé » du CCDG, l’entrepreneur doit utiliser un épandeur à granulats muni d’une plaque latérale permettant la retenue des matériaux granulaires lors du nivelage.

Dès que l’entrepreneur anticipe un dépassement des quantités prévues, il doit immédiatement en aviser le surveillant.

Lorsque les matériaux de rechargement d’accotement sont inclus dans les matériaux de fondation, le concepteur doit s’assurer que les quantités sont prévues dans les codes d’ouvrage 600520 (t) ou 600525 (m cube) Fondation de chaussée.

Dans les cas où le rechargement d’accotement est défini comme un ouvrage, le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage 612520 (t) ou 612530 (m cube) Rechargement et mise en forme des accotements.

# Signature et date du devis

Les coordonnées (adresses et numéros de téléphone) des personnes qui signent le devis ne doivent pas être indiquées afin de ne pas inciter les soumissionnaires à communiquer avec elles pendant la période d’appel d’offres.

Les signataires du devis ne doivent pas répondre à de telles demandes. Ils doivent rediriger les demandes d’information à la Direction générale de l’expertise contractuelle, qui s’assure que tous les soumissionnaires disposent de la même information avant le dépôt de leur offre de services.

| Préparé par : Prénom et Nom |  | Date |
| --- | --- | --- |
| Vérifié par : Prénom et Nom |  | Date |

Ville, le jour mois année

Annexe 1 – Formulaires du plan de travail

Annexe 2 – Formulaire d’avis de travaux de pose d’enrobé

Annexe 3 – Dessins normalisés

Le concepteur doit joindre les dessins normalisés pertinents en fonction des travaux projetés.

Annexe 4 – Devis descriptif

Annexe 5 – À compléter au besoin

PROJET No : Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.		DOSSIER No : Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.

PROJET No : Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.		DOSSIER No : Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.